报告信息公开简报表

| 用人单位/建设单位名称 |  | 石林新宇建筑材料有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 石林县石林街道办事处天生关村委会天生关（石灰窑） |  |
| 客户联系人 |  | 张玉志 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价£ 职业病危害控制效果评价R 职业病危害因素检测£ 职业病危害现状评价£ |  |
|  | 范围 | 以新宇建材实施运行的主体工程、储运过程、辅助工程、公用工程内容为准。并包括建设项目建设施工和设备安装完成以及相关的设备设施利旧内容。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 赵晓 |
|  |  | 时间 | 2020年5月12-14号 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 张玉志 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 赵晓、代石会 |
|  |  | 时间 | 2020年5月12-14号 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 张玉志 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 石灰石粉尘、煤尘、氧化钙、一氧化碳、噪声、工频电场等 |  |
| 结论 |  | 根据《中华人民共和国职业病防治法》、《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》等有关法律、法规、规范的规定对新宇建材进行了职业病危害控制效果评价，得出以下结论： 依据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017-XG1-2019），本项目属其他未列明制造业，根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012）版》（安监总安键[2012]73号）的规定，在实际工作中，新宇建材以石灰石、煤等作为原料，石灰生产线为露天布置，装载机和运输车辆运行时，会产生二次扬尘，石灰窑燃烧不完全时，会产生二氧化硫、一氧化碳等职业病危害因素。故生产过程中存在较大风险，所以本次评价石林县新宇钙粉厂技改、提升项目属于职业病危害严重项目。 （2）经过职业病危害因素分析,确定新宇建材存在的主要职业病危害因素为:石灰石粉尘、煤尘、氧化钙、一氧化碳、工频电场、噪声。 （3）新宇建材针对产生/存在的职业病危害因素采取了相应的防尘措施、防噪减振措施、防暑降温措施等职业病危害防护措施。 （4）新宇建材的总体布局、生产工艺和设备布局、个体防护措施、建筑卫生学、辅助用室、职业健康监护等方面符合国家职业卫生要求。 （5）新宇建材职业卫生管理措施、职业病防护设施方面在采取本报告第3.2节的补充措施后，基本能够满足国家职业卫生要求。 综上所述，新宇建材个体防护措施、总体布局、生产工艺和设备布局、建筑卫生学、辅助用室符合相关职业卫生标准要求；职业卫生管理措施、职业病危害防护设施、应急救援措施在采取本报告第3.2节的补充措施后，基本能够满足国家职业卫生要求。 新宇建材基本执行了我国职业病危害预防控制的有关规定，配置了相关的职业病防护设施及个人防护用品，制定了相应职业卫生管理制度。在正常生产过程中，采取本报告所提出的对策措施和建议的情况下，能符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求；达到竣工验收条件。 |  |
| 建议 |  | ### 工程技术 ①防尘、毒措施 对逸散粉尘严重的破碎机、振给机进行有效密闭，对各产尘点设喷雾降尘装置。在破碎机、振给机、成品下料口设收尘装置。 挖掘机驾驶员、装载机驾驶员、运输车驾驶员在操作设备时尽量少开门窗，避免噪声、粉尘对驾驶员产生危害。可在挖掘机、装载机、运输车内装风扇或空调，防止驾驶员中暑。 新宇建材应对现有的除尘设施进行定期清理和检维修，使除尘设施保持良好的工作状态，加强局部通风效果。 及时清理工作场所内设备设施及地面的积尘，避免产生二次扬尘。尽量选择符合规范要求的包装编织袋，减少包装过程中的喷灰、破袋，保障包装生产过程中的环境卫生。（膨胀剂、灰钙粉的包装） 建议进一步完善场地洒水工作，适当增加洒水频次、（如根据天气情况、现场情况确定洒水时间和每天洒水量）。 加强对设备设施的检维修，防止跑、冒现象的发生，特别是球磨机、雷蒙磨机、提升斗输送装置等的密封。 现场检测期间，部分岗位的工人人员未按要求佩戴防尘口罩，还有的作业人员佩戴纱布口罩，建议新宇建材加强岗位工人正确佩戴防尘口罩的教育培训，并督促工人在作业时坚持正确佩戴防尘口罩，不得使用纱布口罩。同时，定期为粉尘作业人员更换防尘滤棉，保证其能有效防尘。 根据现场检测结果，新宇建材本次检测所有作业点的毒物检测结果均符合职业卫生限值的要求，但由于新宇建材存在可能引起急性职业中毒或急性损伤的职业病危害目标因素以及有限空间作业，为此，提出下列建议： 加强对石灰窑的定期检维修，特别是对筒体密封措施的定期检查； 检维修作业人员在有限空间内作业时，可能接触到一氧化碳、二氧化硫以及焊接作业时产生的电焊烟尘、锰及其化合物等有毒有害气体。建议新宇建材加强对有限空间作业的管理，严格按照有限空间作业的工作流程，严格执行“先通风、再检测、后作业”的原则，未经检测合格，严禁作业人员进入有限空间，确保整个有限空间作业期间处于安全受控状态。同时，组织岗位工人进行有限空间作业应急预案的学习及定期演练，加强员工对有限空间作业中突发事故的应急救援能力，掌握事故处置程序，特别是清库作业时，严格按照操作规程的要求，最大限度地减少突发情况下的人员伤亡。 ②减振、防噪措施 在破碎机和支撑结构之间安装具有高度耐摩擦的材料作为衬垫；在物料撞击处加装耐磨的橡胶作为衬板；紧固振动筛上的所有部件。 根据《用人单位劳动防护用品管理规范》安监总厅安健[2015]124号 第十一条 接触噪声的劳动者，当暴露于80dB≤LEX,8h＜85dB的工作场所时，用人单位应当根据劳动者需求为其配备适用的护听器。根据现场调查，新宇建材为岗位工人配备的是3M1110防噪声耳塞，但在现场检测期间，部分作业岗位工人未佩戴防噪声耳塞，建议新宇建材加强岗位工人正确佩戴防噪声耳塞的教育培训，并监督岗位工人在操作时坚持正确佩戴。 ### 职业卫生管理 （1）应按照《职业病危害项目申报办法》的规定，及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报职业病危害项目，并接受卫生监督管理部门的监督检查。 （2）按照新宇建材已制定的《职业病防治计划及实施方案》、《职业病防治宣传教育培训制度》的规定，开展职业卫生培训工作，并将宣传培训过程的培训教程、签到表、考核记录及培训影像等相关资料归入职业卫生宣传培训档案。 （3）按照公司《职业病危害检测及评价管理制度》的规定，定期进行职业病危害因素监测，并建立健全职业病危害因素监测与检测评价档案。 （4）按照国家安全监管总局办公厅《关于印发用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范的通知》安监总厅安健[2014]111号和《工作场所职业病危害警示标识》GBZ158-2003的规定进一步规范警示标识的悬挂位置、标识牌尺寸和警示顺序。当有多个警示标识在一起设置时，应按禁止、警告、指令、提示类型的顺序，先左后右、先上后下排列。 新宇建材应在存在职业病危害因素的作业区域设置相应的禁止、警告、指令、提示类型的警示标识。 同时，应在存在职业病危害因素的作业区设置职业病危害因素告知卡和职业病危害因素检测结果告知。 （5）在各职业卫生管理制度执行过程中，如实记录实际执行的全程，并将执行记录归入职业卫生管理档案。 （6）按《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健〔2013〕171号）的规定，补充完善职业卫生档案。 （7）按国家标准规范做好职业卫生防治经费概算。 ### 职业健康监护 新宇建材应严格按照《职业健康监护技术规范》GBZ188-2014的要求，制定切合公司实际的职业健康检查方案，包括职业健康检查种类、检查范围、危害因素、检查项目、检查周期等内容，并建立《劳动者职业健康检查相关信息一览表》。 （1）职业健康检查的种类：严格按照《用人单位职业健康监护监督管理办法》国家安监总局令第49号的要求，组织接触职业病危害因素的全体员工进行职业健康岗前、岗中、离岗时体检。 （2）检查的范围：可能接触职业病危害的作业人员全覆盖。 （3）规范职业健康监护档案的内容，应包括： ①职业卫生管理组织组成、职责； ②职业健康监护制度和年度职业健康监护计划； ③历次职业健康检查的文书，包括委托协议书、职业健康检查机构的健康检查总结报告和评价报告； ④工作场所职业病危害因素监测结果； ⑤职业病诊断说明书和职业病报告卡； ⑥对职业病患者、患有职业禁忌证者和已出现职业相关健康损伤劳动者的处理和安置记录； ⑦在职业健康监护中提供的其他资料和职业健康检查机构记录整理的相关资料； ⑧卫生行政部门要求的其他资料。 （4）为从事职业病危害作业的劳动者建立职业健康监护档案，档案的内容应包括： ①劳动者姓名、性别、年龄、籍贯、婚姻、文化程度、嗜好等情况； ②劳动者职业史、既往病史和职业病危害接触史； ③历次职业健康检查结果及处理情况； ④职业病诊疗资料； ⑤需要存入职业健康监护档案的其他有关资料等。 ### 应急救援措施 （1）建立《职业病危害事故应急救援预案》并落实，定期检查应急救援设施、应急救援器材，保证应急救援设施、器材的完好、齐全，在应急救援过程中发挥应有的作用，做好应急救援方面的培训演练，并做好相应的培训演练记录。 （2）应急救援设施如急救箱等应放置在生产区内，以保障发生意外时能及时使用。建议根据急救箱内各药品的有效期（以药品外包装上注明的批号和有效期为准）和消耗情况及时对药品进行更换和补充，确保急救箱内的药品配备齐全，且随时处于有效期内，达到紧急情况下的急救目的。 ### 个人防护用品 （1）根据《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）要求，结合用人单位岗位设置情况，制定各工作岗位劳动保护用品发放标准，按标准定期发放劳动保护用品。并要求严格、规范做好劳动保护用品的购置、发放、回收、报废记录。 （2）应加强对劳动者个人防护用品佩戴的监督管理，必要时采取一定的奖惩措施，要求劳动者作业时按要求规范佩戴劳动防护用品。 ### 其他建议 （1）辅助用室应经常打扫，保持室内外干净、整齐、卫生。 （2）相关负责人应该学习《中华人民共和国职业病防治法》（2016年7月2日第十二届全国人民代表大会常务委员会第21次会议通过）、《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局第〔2012〕47号令）等相关法律、法规和规章制度，并按照相关职业卫生规定开展职业卫生相关工作。 |  |

编制人：                 审核人：                批准人：

日  期：                      日  期：                日  期：