报告信息公开简报表

| 用人单位/建设单位名称 |  | 石林县光红砖厂 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 光红砖厂位于石林县鹿阜街道办事处乐尔村大梨树 |  |
| 客户联系人 |  | 赵彦红 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价¨ 职业病危害控制效果评价¨ 职业病危害因素检测þ 职业病危害现状评价¨ |  |
|  | 范围 | 原料制备、烧制生产线以及供配电、机修、洒水等公辅设施。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 代石会 |
|  |  | 时间 | 2022年03月25日 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 赵彦红 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 赵晓、代石会、王忠松 |
|  |  | 时间 | 2022年03月25日 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 赵彦红 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 矽尘、煤尘、一氧化碳、二氧化硫、噪声、高温 |  |
| 结论 |  | （1）矽尘 挖掘机驾驶员、装载机驾驶员、制砖工、码坯工、摆渡工、装车工接触矽尘（总尘、呼尘）TWA检测结果符合国家职业接触限值要求；破碎工、推土机下料工、给料搅拌工接触矽尘（总尘、呼尘）TWA检测结果超过国家职业接触限值要求。 采场平台、粘土堆场、给料机、搅拌机、制砖机、码坯机、半成品堆场、窑头、窑尾、装车区矽尘（总尘和呼尘）峰接触浓度检测结果符合国家职业接触限值要求；破碎机和破碎机控制室矽尘（总尘和呼尘）峰接触浓度检测结果超过国家职业接触限值要求。 （2）煤尘 烧砖工接触煤尘（总尘和呼尘）TWA符合国家职业接触限值要求。 煤堆场、窑顶加煤口、给煤机煤尘（总尘和呼尘）峰接触浓度检测结果符合国家职业接触限值要求。 （3）一氧化碳 窑头、窑尾、窑顶加煤口一氧化碳STEL符合国家职业接触限值；摆渡工、烧砖工接触一氧化碳TWA符合国家职业接触限值要求。 （4）二氧化硫 窑头、窑尾、窑顶加煤口二氧化硫STEL符合国家职业接触限值；摆渡工、烧砖工接触二氧化硫TWA符合国家职业接触限值要求。 （5）噪声 破碎工、给料搅拌工、制砖工接触8h等效连续A声级检测结果超过国家职业接触限值要求；挖掘机驾驶员、装载机驾驶员、推土机下料工、码坯工、摆渡工、烧砖工、装车工接触噪声8h等效连续A声级检测结果符合国家职业接触限值要求。 定点噪声检测值除破碎机、搅拌机、制砖机、码坯机、给煤机外其余各检测点均小于85dB【A】。 （6）高温 本次检测高温时间为2022年03月25日，为非高温季节，其检测结果仅供参考。摆渡工、烧砖工接触高温符合国家职业接触限值要求。 （7）照度 本次检测破碎控制室、制砖机、配电室、办公室等照明符合标准要求。 |  |
| 建议 |  | （1）光红砖厂应根据自身经济和发展需要，不断完善生产过程中各设备机械化、自动化和密闭化，改善作业环境。 （2）光红砖厂应对破碎机运输皮带以及破碎机进行半密闭、密闭措施控制粉尘的散发，及时清扫地面积尘，减少扬尘逸散，定期对地面洒水降尘等。在条件允许的情况下，安装自动喷雾降尘设备（系统），实行定时喷雾，自动化控制喷雾。 （3）应加强破碎控制室的密闭措施，防止粉尘逸散到破碎控制室内，增加破碎控制室的隔声措施，采取隔声材料（隔音玻璃、隔声墙、隔音棉）等措施。同时增加破碎控制室的通排风设施（如设置空调、局部排风扇）等措施。 （4）粘土堆场、破碎机、控制室、给料机、搅拌机、装车区等尘源点应加强洒水降尘或密闭收尘等措施，有效控制粉尘。各输送皮带应该加强隔板密闭化，降低下料口落差，减少粉尘的散发。 （5）光红砖厂应在制砖车间设置隔音（休息）室，隔音室必须使用相应的隔音材料，降低工作场所工人接触噪声强度的大小。 （6）挖掘机工、装载机工、推土机工在操作设备时尽量少开门窗，避免噪声、粉尘对驾驶员产生危害。可在挖掘机、装载机、推土机内安装风扇或空调，防止驾驶员中暑。 （7）认真落实作业场所及时清扫制度，定期清扫破碎控制室、制砖区、码坯区、烧制区、休息室、配电室等工作场所周边附近的降尘，避免二次扬尘污染。 （8）根据《用人单位劳动防护用品管理规范》，加强对个人防护用品的管理，并提高职业病危害因素浓（强）度超过国家职业接触限值的岗位个人防护用品的发放及监督频次。 （9）职业卫生管理 ①职业卫生管理制度及操作规程的健全、执行 根据《工作场所职业卫生管理规定》等法律、规章的要求健全现有的职业卫生管理制度，并严格进行落实，同时在制度执行时，做好相关的记录，并定期将相关记录归入职业卫生档案保存。 ②职业健康监护 根据工作场所产生/存在的职业病危害因素，严格按《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）等国家职业卫生标准的规定和要求，进行在岗期间的职业健康监护；对于新上岗员工、在岗员工、离岗员工必须进行上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康监护。 ③职业卫生档案 按照《工作场所职业卫生管理规定》(国家卫生健康委令第5号，自2021年2月1日起施行)和《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健【2013】171号）的规定，建立完善下列职业卫生档案：a、建设项目职业卫生“三同时”档案；b、职业卫生管理档案；c、职业卫生宣传培训档案；d、职业病危害因素监测与检测评价档案；e、用人单位职业健康监护管理档案；f、劳动者个人职业健康监护档案；g、法律、行政法规、规章要求的其他资料文件。 ④职业卫生培训 严格按《国家安全监管总局办公厅关于加强用人单位职业卫生培训工作的通知》（安监总厅安健【2015】121号）的要求，加强劳动者上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，有关负责人和职业卫生管理人员及时参加相关部门组织的职业卫生培训，并将培训过程中的相关资料归入《职业卫生宣传培训档案》。 ⑤光红砖厂应当至少每年进行一次作业场所职业病危害因素检测与评价，对职业病危害因素检测结果超标处进行改进。 （10）密闭有限空间作业：作业人员在对有限空间进行清理、维护保养或检修过程中，需做到配备符合要求的通风设备、个人防护用品、检测设备、照明设备、通讯设备、应急救援设备；进入前必须先测氧量、测爆、测有毒气体等。具体细则严格遵照《密闭空间作业职业病危害防护规范》GBZ/T205-2007相关规定执行。 （11）机修：机修工在进行日常修理电焊作业过程中必须穿戴好相应的个人防护用品方可作业。 （12）清理检修作业 清理检修作业制定安全施工方案，进行现场安全确认，每项工作必须设置安全监护人严格履行职责。 |  |

编制人：                 审核人：                批准人：

日  期：                      日  期：                日  期：