报告信息公开简报表

第1页 共2页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 云南昆发塑业有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 昆明经济开发区信息产业基地旭照路3号 |  |
| 客户联系人 |  | 杨琴 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测☑ 职业病危害现状评价□ |  |
|  | 范围 | 配料车间、灌装车间、称量及搬运车间、工程部 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 李凡 |
|  |  | 时间 | 2021.6.14 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 杨琴 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 李凡、刘肖丽、念婷 |
|  |  | 时间 | 2021.6.18 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 杨琴 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 聚丙烯粉尘、聚乙烯粉尘、苯、甲苯、二甲苯、丁醇、乙酸乙酯、乙酸丙酯、乙酸丁酯、噪声。 |  |

第2页 共2页

| 结论 | 1、粉尘：共检测了13个点的粉尘，同时检测与计算了9个岗位的粉尘总尘8h时间加权平均浓度。 检测结果表明：本次检测所有作业点的粉尘总尘峰接触浓度检测结果以及岗位粉尘总尘8h时间加权平均浓度检测结果均符合职业接触限值的要求。 2、化学毒物：共检测了彩印区、普印区两个作业点的苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丙酯、乙酸丁酯、丁醇。 检测结果表明：彩印区和普印区苯短时浓度检测结果以及苯CTWA计算结果、彩印区甲苯短时浓度检测结果以及彩印岗甲苯CTWA计算结果检测结果不符合职业接触限值的要求，其余检测岗位以及检测点的化学毒物检测结果均符合职业接触限值的要求。 3、噪声：共检测了30个作业点的定点噪声以及20个岗位的噪声8h等效连续A声级。 检测结果表明：本次检测拉丝操作岗、收卷机操作岗、造粒岗、食品圆织岗、圆织岗、普印岗检测岗位的噪声8h等效连续A声级检测结果不符合职业接触限值的要求，其余检测岗位噪声检测结果均符合职业接触限值的要求。 |
| --- | --- |
| 建议 | 组织管理方面： （1）加大防护设施的检修、维护及保养； （2）加强现场管理； （3）定期组织职业健康教育培训。 （4）定期体检。 个人防护用品方面： （1）为岗位作业人员配备了符合要求的护听器，建议在日常生产中监督劳动者佩戴和正确使用防噪音耳塞； （2）督促工人在作业时坚持正确佩戴个人防护用品。 （3）做好个人防护用品的采购、验收与发放记录。 |

编制人：                      审核人：                 批准人：

日  期：                      日  期：                 日  期：