报告信息公开简报表

| 用人单位/建设单位名称 |  | 永善润佳制造有限责任公司 永善县茂林镇松林村海子采石场 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 永善县茂林镇松林村 |  |
| 客户联系人 |  | 卢毅 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价þ 职业病危害控制效果评价¨ 职业病危害因素检测¨ 职业病危害现状评价¨ |  |
|  | 范围 | 以《永善县茂林镇松林村海子采石场30万t/a露天采矿工程初步设计（代可研）》中提出的建设内容为准，评价范围包括露天采场、采场平台、破碎站、筛分区、成品堆场、石材加工区、排土场及辅助工程等。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 王忠平 |
|  |  | 时间 | 2021年10月30号 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 卢毅 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | / |
|  |  | 时间 | / |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | / |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 石灰石粉尘、噪声 |  |
| 结论 |  | 依据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017/XG1-2019），建设项目属B采矿业中的第10非金属矿采选行业中的101土砂石开采，代号B101。 根据《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》（国卫办职健发【2021】5号）中，非金属矿采选行业中土砂石开采类别为“严重”，综述建设项目为职业病危害“严重”的项目。 |  |
| 建议 |  | ## 1.职业病危害防护措施补充建议 （1）防护设施 1）防尘设施 ①增加物料下料过程中的湿式作业（包括粗级破碎下料口、二级破碎下料口、输送皮带转运点、筛分机、粉砂下料口），尽可能采取喷雾降尘措施。对破碎生产线、粉砂、筛分机、输送皮带设置密闭措施，并采取除尘或收尘措施，增加粉砂下料过程中密闭管道下料措施。 ②在生产运输道路以及成品堆场增加喷雾或喷水降尘措施，有效控制扬尘。 ③挖掘机驾驶员、装载机驾驶员、运输车驾驶员在操作设备工作时尽量少开门窗，避免噪声、粉尘对驾驶员产生危害。可在挖掘机、装载机、运输车内装风扇或空调，防止驾驶员中暑。 ④增加潜孔钻机的湿式凿岩和收尘装置，降低凿岩工接触粉尘的浓度。 ⑤破碎工工作地点应设置在尘源全年主导风向的上风向，为尽量减少破碎、筛分等设备散发粉尘对控制室的影响，应加强控制室密闭措施，同时增加空调设施。打眼工工作地点应设置在尘源全年主导风向的上风向。 ⑥石材加工过程中应采用湿式作业方式，切割工艺应选用自动洒水、产尘少的切割设备，并配备具有护尘盖的专用锯台。框架锯机、切机等切割设备应采用吸尘罩，连接吸尘罩的吸风管应置于粉尘散发中心。 ⑦应定期对除尘器、皮带转接头、落料点周围的漏料进行清扫，减少二次扬尘。应定期对运输道路、采场进行洒水降尘措施，应增加洒水降尘频率，有效控制粉尘散发。 2）防噪措施 ①在满足工艺设计的前提下，对新购设备应尽量选用低噪声的设备。 ②粒状物料的下料溜管应增加耐磨内衬，并采取降噪措施。 ③应为破碎工配置满足隔声要求的隔声室或破碎操作室，应用玻璃做隔窗观察破碎机、操作室的门应当不能面对破碎机，在背面开窗。以减少粉尘和噪声对作业人员的影响。隔音室必须使用相应的隔音材料，降低工作场所工人接触噪声强度的大小。 ④应该合理安排作息时间，减少操作工接触破碎机、振动筛、砂机等高噪声设备，降低作业人员接触噪声强度。 ⑤在总图布置时考虑地形、声源方向性和车间噪声强弱、绿化植物吸收噪声的作用等因素进行合理布置，以起到降低噪声的作用。经过采取措施后，对于操作人员每天从接触8小时的场所，噪声级应低于85dB；操作室、休息室等室内噪声级应小于70dB；其它生活卫生用室室内噪声应低于55dB。 3）防暑降温 挖掘机驾驶员、装载机驾驶员、自卸（倒料）汽车驾驶员在操作设备工作时关闭门窗，避免噪声、粉尘对驾驶员产生危害。可在挖掘机、装载机、自卸（倒料）汽车内装空调，防止驾驶员中暑。 应当根据国家有关规定，采取合理安排工作时间、轮换作业、适当增加高温工作环境下劳动者的休息时间和减轻劳动强度；应当为劳动者提供符合要求的个人防护用品，并督促和指导劳动者正确使用；应当为高温作业的劳动者提供足够的、符合卫生标准的防暑降温饮料及必需的药品。 4）清理检修作业 检修受限空间作业时应制定安全施工方案，进行现场安全确认，每项工作必须设置安全监护人严格履行职责。 （2）个人防护用品补充建议 根据《个体防护用品选用规范》（GB/T11651-2008），针对建设项目接触职业病危害因素的作业人员提出如下个体防护用品选用建议。 表1 个体防护用品的选用建议 作业类别; 可以使用的防护 用品; 建议使用的防护用品. 编号; 类别名称. A08; 铲、装、吊、推机械操作作业; B02安全帽 B46一般防护服; B05防尘口罩（防颗粒物呼吸器） B10防冲击护目镜. A19; 吸人性气相毒物作业; B06防毒面具 B21防化学品手套 B52化学品防护服; B69劳动护肤剂. A21; 吸人性气溶胶毒物作业; BOI工作帽 B06防毒面具 B21防化学品手套 B52化学品防护服; B05防尘口罩（防颗粒物呼吸器） B69劳动护肤剂. A24; 噪声作业; B18耳塞; B19耳罩. A38; 一般性作业; B46一般防护服 B70普通防护装备. 结合建设项目作业人员接触职业病危害因素的具体情况，针对建设项目提出如下的个体防护用品配发建议。 表2 建设项目个体防护用品配发建议 评价 单元; 工 种; 接触的职业病危害因素; 个体防护用品配发建议. 露天采场、加工单元; 打眼工、挖掘机驾驶员、装载机驾驶员、自卸（倒料）汽车驾驶员、破碎工、石材加工岗位; 粉尘、噪声; B05防尘口罩（防颗粒物呼吸器） B18耳塞. 辅助 单元; 管理; 粉尘、噪声; B05防尘口罩（防颗 粒物呼吸器） B18耳塞. ## 2.职业卫生管理补充措施建议 ## (一)建议按照《工作场所职业卫生管理规定》（中华人民共和国国家卫生健康委员会[2020]第5号）及《用人单位职业病防治指南》（GBZ/T225-2010）完善相关职业卫生管理制度、操作规程、建立职业卫生管理档案资料。具体内容如下。 职业卫生管理制度、操作规程： （1）职业病危害防治责任制度； （2）职业病危害警示与告知制度； （3）职业病危害项目申报制度； （4）职业病防治宣传教育培训制度； （5）职业病防护设施维护检修制度； （6）职业病防护用品管理制度； （7）职业病危害监测及评价管理制度； （8）建设项目职业卫生“三同时”管理制度； （9）劳动者职业健康监护及其档案管理制度； （10）职业病危害事故处置与报告制度； （11）职业病危害应急救援与管理制度； （12）岗位职业卫生操作规程； （13）法律、法规、规章规定的其他职业病防治制度。 职业卫生档案： （1）建设项目职业卫生“三同时”档案； （2）职业卫生管理档案； （3）职业卫生宣传培训档案； （4）职业病危害因素监测与检测评价档案； （5）用人单位职业健康监护管理档案； （6）劳动者个人职业健康监护档案； （7）法律、行政法规、规章要求的其他资料文件。 （二）建设单位应当对职业病防护设备进行经常性的维护、检修和保养，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或停止使用。 （三）制定具体的年度职业病防治规划、职业健康监护计划，并认真落实《中华人民共和国职业病防治法》、《用人单位职业健康监护监督管理办法》、《工作场所职业卫生管理规定》等相关法律法规要求，切实做好职工岗前、在岗期间、离岗时和离岗后的职业健康检查。严格按照《职业健康监护技术规范》(GBZ188-2014) 中的要求做好企业的职业健康监护。 （四）与劳动者订立合同时，应将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇告知劳动者，并在劳动合同中写明。 （五）应按《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》安监总厅安健[2014]111号，对产生职业病危害的作业岗位，应在醒目位置设置警示标识和中文警示说明。在办公区域设置职业卫生公告栏和检测结果告知、职业卫生管理制度等内容。 （六）建设项目人员流动大，建设单位应该做好职业卫生方面的培训，培训内容包括：职业病危害因素的种类、来源及对人体健康的危害、对于职业病危害因素的防护措施、正确佩戴个人防护用品等，应按照《用人单位职业卫生培训工作》内容完善职业卫生培训工作。 （七）根据《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第90号）规定，建设项目在可研阶段应该进行职业病防护设施设计审查；建设项目试运行期间，建设单位应当对职业病防护设施运行的情况和工作场所的职业病危害因素进行监测，并委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害控制效果评价。 3.职业健康监护建议 建设单位应该加强上岗前职业健康检查、在岗期间职业健康检查和离岗时职业健康检查。通过定期或不定期的医学健康检查和健康相关资料的收集，连续性地监测劳动者的健康状况，分析劳动者健康变化与职业病危害因素的关系，并及时地将健康检查和资料分析结果报告给用人单位和劳动者本人，以便及时采取干预措施。通过临床医学检查，了解受检者健康状况，早期发现职业病、职业禁忌症和可能的其他疾病和健康损害的医疗行为。针对接触粉尘、噪声的岗位，建议建设单位检查的体检项目，见下表。 表3 针对各接触岗位建议的体检项目 接触危害因素; 体检项目. 粉尘、噪声; 内科常规检查、重点检查呼吸系统、心血管系统、必检项目（血常规、尿常规、心电图、血清ALT、后前位X射线高千伏胸片或数字化摄影胸片（DR胸片）、肺功能）、耳科常规检查、纯音听阈测试、选检项目（声导抗、耳声发射）。. 机动车驾驶作业; 内科常规检查、外科检查、眼科常规检查及深视力、视野、暗视力、辨色力检查、耳科常规检查、必检项目（血常规、尿常规、心电图、纯音听阈测试）. 4.应急救援建议 建设项目应根据生产过程中存在的职业病危害因素种类，针对可能产生高温中暑等方面制定突发职业病危害事故应急预案，建立完善的应急救援体系，明确各部门职责、现场处理的原则与措施、对外联系与事故上报等相关内容，并确保贯彻实施。应定期组织突发职业病危害事故的应急救援演练，以积极应对突发职业病危害事故的发生。具体的应急救援设施配置见下表。 表4 应急救援设施设备配备建议表 单元; 车间; 装置名称; 数量; 备注. 公辅单元; 办公室; 应急救援箱; 1; 存于办公室，发生紧急情况时备用。. 现场紧急处理设施; 1. 应急救援电话; 1. 应急救援担架; 1. 5.辅助用室建议 建设单位应根据《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1-2010)完善建设项目辅助用室（包括浴室、更/存衣室、盥洗室、休息室、食堂、厕所等）等的设置情况。 6.职业卫生专项投资建议 为保证职业病危害防护设施与主体工程同时建成投入运行；为保证职业卫生管理需要，在后续设计时，应分项列出职业病防治专项经费及专项经费总额占项目总投资的比例，主要包括职业病防护设施、个人防护用品、职业卫生“三同时”、职业健康监护、应急救援设施、职业卫生管理等内容。 7.其它建议 （1）该建设项目不足部分已在建设项目预评价报告中提出补充建议，在设计及施工建设过程中给予完善和落实。防护设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 （2）建设项目在设计或建设中，建筑布局、原辅材料、生产工艺和设备布局与目前提供的评价基础资料有变更时，需另行评价或补充评价。 （3）在夏季高温季节，为工人提供足够的、符合标准的防暑降温饮料及必须的药品，不得以发放钱物替代提供防暑降温饮料。 （4）辅助用室应经常打扫，保持室内外干净、整齐、卫生。 |

编制人：                 审核人：                批准人：

日  期：                      日  期：                日  期：