报告信息公开简报表

| 用人单位/建设单位名称 |  | 中国铁建电气化局集团有限公司丽香铁路站后工程项目经理部 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 丽江市古城区玉泽东路中岗花卉土特产交易市场东南侧约90米 |  |
| 客户联系人 |  | 解工 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价¨ 职业病危害控制效果评价¨ 职业病危害因素检测þ 职业病危害现状评价¨ |  |
|  | 范围 | 检测期间，蒙古哨隧道和七达里隧道在正常施工作业；附属信号楼已完成基建，正在进行砌体等围护结构施工；隧道有些为站前工程未完工，有些正在整改，未达到检测要求，因各隧道、信号楼、变、配电所施工作业和所使用的施工设备基本相似；故本次检测范围以蒙古哨隧道、七达里隧道及附属信号楼运行的施工作业为主。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 赵晓 |
|  |  | 时间 | 2022年6月18号 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 解工 |

| 现场采样/检测 | 专业人员 | 赵晓、代石会、沈柏宇 |
| --- | --- | --- |
|  | 时间 | 2022年6月18号 |
|  | 用人单位/建设单位陪同人 | 解工 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 | 粉尘、氮氧化物、一氧化碳、手传振动、噪声 |  |
| 结论 | - 1、其他粉尘 检测结果：打孔工、辅助工、搅拌工TWA检测结果均符合国家职业接触限值要求。 定点粉尘检测结果均符合国家接触限制要求。 - 2、氮氧化物 检测结果：本次工作场所定点氮氧化物共检测1个点，氮氧化物CSTEL、CTWA检测结果均符合国家职业接触限值的要求。 - 3、一氧化碳 检测结果：本次工作场所一氧化碳检测结果均符合国家职业接触限值的要求。 - 4、噪声 检测结果：打孔工8h等效连续A声级检测结果不符合国家职业接触限值要求，辅助工8h等效连续A声级检测结果符合国家职业接触限值要求。 - 5、手传振动检测结果 检测结果：打孔工的手传振动检测结果超出了国家职业接触限值要求。 |  |

| 建议 | - 1、职业卫生管理 （1）按《工作场所职业卫生管理规定》（国家卫生健康委员会令〔2020〕第5号）、《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健〔2013〕171号）的要求，健全职业卫生管理档案及台账资料，并规范管理。 （2）对职业病防护设施及应急救援设施进行经常性的维护、检修和保养，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或停止使用。 （3）个人防护用品 ①及时发放个体防护用品并让劳动者正确佩戴，做好购置、发放、回收、报废记录。 ②管理层应定期进行工作场所个人防护措施落实使用情况的督导检查，不定期检查个体防护用品佩戴情况，监督作业人员正确使用个体防护用品。 ③根据本次检测结果知打孔工手传振动和噪声均存在超标现象，所以用人单位应根据国家有关法律法规和标准的规定，根据危害因素的毒理学资料，为进一步保护作业人员身体健康，建议公司按照《个人防护用品装备配备规范》(GB 39800-2020)、《手持式机械作业防振要求》（GB/T 17958-2000）等标准定时为打孔工采购符合要求的耳塞和防振手套；并做好相应的发放记录、督促各作业人员正确使用。 （4）劳动者应学习和了解相关的职业卫生知识和职业病防治法律、法规；应掌握作业操作规程，正确使用、维护职业病防护设备和个人使用的防护用品，发现职业病危害事故隐患应及时报告。 （5）定期组织员工培训应急救援知识，熟悉应急救援设施，定期演练，以防事故发生时能顺利开展应急救援工作。 （6）按照《用人单位职业健康监护管理办法》、《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）的规定，规范开展施工人员上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康监护工作。对体检结果显示检出职业性复查的员工，应按体检报告要求，及时安排员工进行复查。 - 2、工程措施 （1）及时清理工作场所内设备设施及地面的积尘，避免产生二次扬尘。 （2）合理安排施工工序及施工区域，避免尘、毒、噪声交叉影响。 - 3、其他 （1）在进行检测时，丽香铁路站后工程项目部分工程已完工，无法进行检测，建议用人单位在以后的项目过程中，及时开展职业卫生检测工作。 （2）在今后项目应严格按照《建筑施工企业职业病危害防治技术规范》（WS/T 770-2015）进行作业。 |
| --- | --- |

编制人：                 审核人：                批准人：

日  期：                      日  期：                日  期：