报告信息公开简报表

| 用人单位/建设单位名称 |  | 昭通得云建材有限责任公司4000t/d新型干法水泥熟料生产线 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 得云建材位于昭通市北闸镇，北闸镇位于云南省昭通市昭阳区东北部，距昭通城9公里。东接太平办事处，南接龙泉办事处，西与靖安、青岗岭乡毗连，北与盘河乡接壤。总面积131.75平方公里。 |  |
| 客户联系人 |  | 李兴祥 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价£ 职业病危害控制效果评价£ 职业病危害因素检测R 职业病危害现状评价£ |  |
|  | 范围 | 包括4000t/d新型干法水泥熟料生产线（熟料制造分厂、水泥制造分厂、包装车间）和相关的公辅设施（余热发电、烟气脱硝、供配电、机修、化验、过磅、废气处理、水处理、办公用房等），石灰石矿山不列入本次检测范围内。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 王忠平 |
|  |  | 时间 | 2021年08月05日 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 李兴祥 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 王忠平、代石会、冯才荣、王忠松 |
|  |  | 时间 | 2021年08月05日 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 李兴祥 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 石灰石粉尘、矽尘、其他粉尘、煤尘、石膏粉尘、水泥粉尘、一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、氨、噪声、高温、照度和微小气候 |  |
| 结论 |  | （1） 石灰石粉尘 检测结果：破碎巡检工、圆堆均化巡检工接触石灰石粉尘（总尘和呼尘）TWA符合国家职业接触限值要求；石灰石下料口、破碎机、破碎休息室、石灰石均化堆棚石灰石粉尘（总尘和呼尘）峰接触浓度符合国家职业接触限值要求。 （2） 矽尘 检测结果：行车工接触矽尘（总尘和呼尘）TWA符合国家职业接触限值要求；原料堆场矽尘（总尘和呼尘）峰接触浓度符合国家职业接触限值要求，粘土下料口矽尘（总尘和呼尘）峰接触浓度超过国家职业接触限值要求。 （3） 其他粉尘 检测结果：原料配料输送工、锟压机巡检工、机修工、电工接触其他粉尘TWA符合国家职业接触限值要求；原料配料输送站、原料配料休息室、锟压机、生料均化库底、烧成休息室、电工休息室、过磅房其他粉尘峰接触浓度符合国家职业接触限值要求。 （4） 煤尘 检测结果：煤磨巡检工接触煤尘（总尘和呼尘）TWA符合国家职业接触限值要求；煤堆场、煤磨、输煤皮带头、输煤皮带尾煤尘（总尘和呼尘）峰接触浓度符合国家职业接触限值要求。 （5） 石膏粉尘 检测结果：石膏皮带机工接触石膏粉尘（总尘和呼尘）TWA符合国家职业接触限值要求；石膏输料皮带头、石膏熟料皮带尾石膏粉尘（总尘和呼尘）峰接触浓度符合国家职业接触限值要求。 （6） 水泥粉尘 检测结果：水泥磨巡检工、包装工、散装工、上车工接触水泥粉尘（总尘和呼尘）TWA符合国家职业接触限值要求；新线水泥磨、水泥磨休息室、老线5#水泥磨、新线1#成品包装机、新线2#成品包装机、新线输送皮带、新线包装休息室、老线输送皮带、老线5#包装机、新线散装机、老线散装机、新线上车装卸点、老线上车装卸点水泥粉尘（总尘和呼尘）峰接触浓度符合国家职业接触限值要求。 （7） 一氧化碳 检测结果：窑头、窑尾、烧成休息室、脱硝、中控室一氧化碳最高容许浓度符合国家职业接触限值。 （8） 二氧化硫 检测结果：烧成窑巡检工接触二氧化硫TWA符合国家职业接触限值要求，窑头、窑尾二氧化硫STEL符合国家职业接触限值要求。 （9） 氮氧化物 检测结果：窑巡检工接触氮氧化物TWA符合国家职业接触限值要求，窑头、窑尾氮氧化物STEL符合国家职业接触限值要求。 （10） 氨 检测结果：中控操作工接触氨TWA符合国家职业接触限值要求，脱销、氨水罐氨STEL符合国家职业接触限值要求。 （11） 噪声 检测结果：破碎工、行车工、配料站巡检工、锟压机巡检工、预热器巡检工、皮带机工、水泥磨巡检工、包装工、散装工、上车工、机修工、电工、余热发电工接触噪声8h等效连续A声级检测结果符合国家职业接触限值要求。煤磨巡检工、烧成窑巡检工、烧成篦冷机巡检工接触噪声8h等效连续A声级检测结果超过国家职业接触限值要求。 定点噪声检测值除石灰石破碎机、原料配料输送站、锟压机、生料均化库底、煤磨、输煤皮带头、输煤皮带尾、冷却风机、窑头、窑头收尘风机、篦冷机、链斗机、石膏输送皮带头、石膏输送皮带尾、新线3#水泥磨、老线5#水泥磨、新线1#成品包装机、新线2#成品包装机、老线包装机、空气冷却器一层、循环水泵区、汽轮机外其余各检测点均小于85dB[A]。 （12） 高温 检测结果：昭通得云建材水泥生产线窑巡检工接触高温符合国家职业接触限值要求。 （13） 其他检测项目检测结果 机修休息室、汽轮机控制室照明不符合标准要求，破碎休息室、石灰石过磅房、原料配料休息室、输煤皮带尾、烧成休息室、水泥磨休息室、包装休息室、电工休息室、石灰石配电室、窑头电气室、窑尾电气室、水泥磨电气室、余热发电配电室、过磅房、化验室、中控室照明符合标准要求。 |  |
| 建议 |  | 在职业病危害因素及现场调查的基础上，根据本次职业病危害的检测、分析评价情况，提出以下具体措施： （1）得云建材应根据自身经济和发展需要，不断完善生产过程中机械化、自动化和密闭化，改善作业环境。 （2）石灰石下料、原料下料、辅料（粘土、页岩、砂岩）下料、熟料下料、石膏等混合材下料等过程中应尽可能采取湿式作业，半密闭、密闭措施控制粉尘的散发；各原辅材料在运输、卸装等过程中应尽可能自动化、机械化、密闭化，卸装点应设置清扫装置或喷水降尘装置。 （3）石灰石下料及均化库、石灰石输送系统、煤系统、水泥配料、熟料出料口、水泥包装、散装、上车作业点、皮带转运处、接包机、正包机、清包机等尘源应加强洒水降尘或密闭收尘等措施，有效控制粉尘。各输送皮带应该加强隔板密闭化，降低下料口落差，减少粉尘的散发。 （4）尽量选择符合规范要求的包装编织袋，减少包装过程中的喷灰、破袋，保障包装生产过程中的环境卫生。 （5）规范现场管理，及时清除各作业点以及运输道路的降尘，减少粉尘的散发。 （6）得云建材应该在生产车间设置隔音（休息）室，隔音室必须使用相应的隔音材料，降低工作场所工人接触噪声强度的大小。 （7）根据《用人单位劳动防护用品管理规范》，加强对个人防护用品的管理，并提高职业病危害因素浓（强）度超过国家职业接触限值的岗位个人防护用品的发放及监督频次。 （8）职业卫生管理 得云建材已按照《职业病防治法》和《工作场所职业卫生管理办法》（中华人民共和国国家卫生健康委员会令第5号自2021年2月1日起施行）等相关法律法规标准的要求建立、健全职业卫生相关管理制度和操作规程，应该在以后的工作中按照相关制度进行落实，并注意以下内容。 ①对职业病防护设备、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品，应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果。确保其处于正常状态，不得擅自拆除或停止使用。 ②根据《中华人民共和国职业病防治法》、《职业健康监护管理办法》等相关法律法规要求，切实做好职工岗前、在岗期间、离岗时和离岗后的职业健康检查。 ③对车间主任、班组长进行职业卫生培训，加强管理人员职业卫生防护理念；强化对职工的职业卫生培训，提高自我保护意识。 ④得云建材水泥生产线应当至少每年进行一次作业场所职业病危害因素检测与评价，对职业病危害因素检测结果超标处进行改进。 ⑤按《云南省安全生产监督管理局关于印发职业卫生管理制度及操作规程编制要点的通知》完善用人单位职业卫生管理制度和操作规程。 ⑥外协单位的管理 按照国家法律法规和公司现行职业卫生管理相关制度，对各分包单位进行严格管理，并在分包合同/安全生产协议中补充本公司与各分包方在职业病防治方面的职责，同时要求各分包单位定期提交职业病防治方面的资料（如职业卫生管理体系、职业健康监护资料等），并将分包单位的职业卫生管理情况，列入年度考核各分包单位的依据。 （9）对于异常情况（包括设备事故、异常停电、异常开车或停车、试生产阶段、设备气密性异常、工人操作不当等）作业应该做好职业病防治措施，避免发生职业病危害事故。 （10）清理检修作业 清理检修作业制定安全施工方案，进行现场安全确认，每项工作必须设置安全监护人严格履行职责。 （11）对于正常生产情况下，工作场所中超过职业接触限值的岗位和作业点，应按照本报告的要求、建议进行整改和治理，达到改善作业环境、保护作业人员健康的目的。 |  |

编制人：                 审核人：                批准人：

日  期：                      日  期：                日  期：