报告信息公开简报表

第  页 共  页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 云南谷子锋投资有限公司昭阳白沙砂石料厂 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 昭通市昭阳区青岗岭白沙村 |  |
| 客户联系人 |  | 张华 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测☑ 职业病危害现状评价□ |  |
|  | 范围 | 露天采场、破碎加工以及相应的辅助设施。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 申倩 |
|  |  | 时间 | 2022.3.10 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 张华 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 申倩、王忠平、王忠松 |
|  |  | 时间 | 2022.3.10 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 张华 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 石灰石粉尘、噪声 |  |
| 结论 |  | 粉尘定点峰接触浓度分别检测10个作业点，其检测结果均符合国家职业接触限值。个体粉尘检测4个岗位，其中破碎工的检测结果超出国家职业接触限值 8小时等效连续A声级噪声强度共检测4个作业岗位，其中破碎工的8小时等效连续A声级噪声强度检测结果超出国家职业接触限值。定点共检测12个，其中破碎控制室、破碎机、筛分机、二级破碎机、粉砂机的定点噪声检测结果超过85dB(A)。 |  |
| 建议 |  | （1）严格按照公司《职业病防护设施维护检修制度》的规定，定期对现有职业病危害防护设施进行维护、保养。 （2）加强职业卫生管理，严格执行《工作场所职业卫生监督管理规定》、《职业卫生档案管理规范》、《用人单位职业卫生培训工作的通知》要求，完善职业卫生管理制度，职业卫生管理档案以及劳动者岗前、岗中培训工作。 （3）依据《职业病防治法》和《工作场所职业卫生管理规定》的要求,进一步完善该项目职业卫生管理制度和岗位操作规程，使其更具有操作性和可行性，单位主要负责人和职业卫生管理人员要加强对劳动者进行现场监督检查及考核。 （4）由于破碎打砂工段产生噪声设备较为集中，且主要影响作业人员为破碎工，建议用人单位对破碎控制室进行改造，采用封闭式砖墙，在窗户安装隔声玻璃，以取代现有铁皮棚控制室，增强隔声效果，降低破碎工噪声接触。 |  |