报告信息公开简报表

| 用人单位/建设单位名称 |  | 临沧南华纸业有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 位于临沧市耿马县四排山乡勐省村公所辖区内 |  |
| 客户联系人 |  | 南国华 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价¨ 职业病危害控制效果评价¨ 职业病危害因素检测þ 职业病危害现状评价¨ |  |
|  | 范围 | 制浆车间、造纸车间、动力车间、化工车间、污水处理车间、电控车间和机修车间以及辅助生产装置、公用工程等 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 王忠平 |
|  |  | 时间 | 2022年05月17日 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 南国华 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 王忠平、代石会、申倩、郗美 |
|  |  | 时间 | 2022年05月17日-19 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 南国华 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 粉尘、噪声、高温、一氧化碳、二氧化硫、硫化氢、氧化钙、氢氧化钠、氨、盐酸、工频电场 |  |
| 结论 |  | （1）矽尘 锅炉岗位接触矽尘（总尘、呼尘）TWA检测结果符合国家职业接触限值要求；1#冷渣机排渣口、锅炉三层、锅炉五层、1#除尘器二层、监测室、灰渣排放口矽尘（总尘和呼尘）峰接触浓度检测结果符合国家职业接触限值要求。 （2）煤尘 煤破碎岗位、行车岗位接触煤尘（总尘、呼尘）TWA检测结果符合国家职业接触限值要求；煤下料口、2#皮带旁、1#、2#皮带旁煤尘（总尘和呼尘）峰接触浓度检测结果符合国家职业接触限值要求；煤破碎机进料口、破碎楼二楼、3#、4#皮带转接点煤尘（总尘和呼尘）峰接触浓度检测结果超过国家职业接触限值要求。 （3）其他粉尘 看气岗、装锅岗、蔗渣管理、原料装载机岗、蔗渣进料岗、烘干岗、卷取岗、切纸岗、打包岗、化工车间装载机岗、苛化岗、机修岗其他粉尘（总尘）TWA检测结果符合国家职业接触限值要求。 蒸煮控制室、1#皮带上料口、2#皮带旁、3#蒸球下料口、7#蒸球下料口、13#蒸球下料口、原料堆场、蔗渣投料口、烘干操作台、2#烘干高温段、2#烘干施胶机旁、2#烘干中温段、2#烘干低温段、2#卷取机旁、2#压光机旁、2#卷取操作台、1#切纸机操作台、1#切纸机出纸口、3#包装机旁、下纸口、白泥堆放处、石灰入料口（四楼）、石灰消和鼓旁（振动器）、机修休息室其他粉尘（总尘）峰接触浓度检测结果符合国家职业接触限值要求；石灰堆放处（一楼入料口）其他粉尘（总尘）峰接触浓度检测结果超过国家职业接触限值要求。 （4）电焊烟尘 机修工电焊作业时接触电焊烟尘（总尘）TWA检测结果符合国家职业接触限值要求；电焊作业点电焊烟尘（总尘）峰接触浓度检测结果符合国家职业接触限值要求。 （5）氢氧化钠 蒸煮控制室、2#蒸球取样口、9#蒸球取样口、16#蒸球取样口、2#蒸煮泵旁、3#蒸球下料口、7#蒸球下料口、13#蒸球下料口、溶解槽（氢氧化钠）、地泵休息室、2#黑液槽旁、4#黑液槽旁、洗涤休息室、漂后塔顶、1#氢氧化钠贮槽旁、黑夜过滤机旁、主控室、5#洗浆机、1#洗浆机、3#洗浆机、碱炉出口（二楼）、碱炉入炉喷枪口（三楼）、圆盘蒸发器旁（三楼）、2#苛化器、预挂机操作台（三楼）、提渣机旁、烧碱计量槽旁、碱液关电柜旁、投碱口接触氢氧化钠MAC符合国家职业接触限值。 （6）氧化钙 苛化工、石灰装载机工接触氧化钙TWA符合国家职业接触限值要求；石灰堆放处、石灰入料口（四楼）、石灰消和鼓旁（振动器）氧化钙峰接触浓度符合国家职业接触限值要求。 （7）一氧化碳 1#锅炉三层、1#锅炉五层、操作室、1#除尘器二层、监控室、灰渣排放口一氧化碳STEL检测结果符合国家职业接触限值；司炉工接触一氧化碳TWA符合国家职业接触限值要求。 （8）二氧化硫 1#锅炉三层、1#锅炉五层、1#除尘器二层、监控室二氧化硫STEL检测结果符合国家职业接触限值；司炉工接触二氧化硫TWA符合国家职业接触限值要求。 （9）硫化氢 硫化钠溶解槽、5#洗浆机旁、1#洗浆机旁、3#洗浆机旁、污泥浓缩池、沼气罐旁、厌氧终沉池接触硫化氢STEL检测结果符合国家职业接触限值。 （10）氯化氢 盐酸计量槽旁氯化氢MAC检测结果符合国家职业接触限值要求。 （11）氨 氨水加药点氨STEL检测结果符合国家职业接触限值要求；化水间岗接触氨TWA符合国家职业接触限值要求。 （12）噪声 制浆地泵岗、洗涤漂白岗、烘干岗、切纸岗接触40h等效连续A声级检测结果超过国家职业接触限值要求；看气岗、取样员、装锅岗、蔗渣管理岗、原料装载机岗、蔗渣进料岗、打浆放料岗、压膜岗、卷取岗、打包岗、蒸发岗、燃烧岗、化工车间装载机岗、苛化岗、煤破碎岗、行车岗、化水岗、锅炉岗、汽轮机岗、一二级泵岗、物化、配料岗、好氧岗、厌氧岗、维护岗（电工）、机修岗接触噪声40h等效连续A声级检测结果符合国家职业接触限值要求。 定点噪声共检测159个作业点，除制浆车间5#洗浆机旁、1#洗浆机旁、3#洗浆机旁、造纸车间一楼浆泵旁、二段压力筛旁、压榨机旁、1#切纸机操作台、化工车间鼓风机旁、动力车间煤破碎楼二楼、锅炉鼓风机、锅炉引风机、高压给水泵旁、一楼泵旁、1#汽轮发电机旁、减温减压器15各作业点外其余144检测点均小于85dB【A】。 （13）高温 烘干操作工在2#烘干高温段接触高温超过国家职业接触限值要求，其余各作业点接触高温符合国家职业接触限值要求。 （14）工频电场 南华纸业电工、电仪工接触工频电场强度符合国家职业接触限值要求。 （15）照度 本次对南华纸业31个作业点进行了照明检测，除造纸二车间控制室和锅炉控制室外，其余29个作业点照明检测值符合标准要求。 |  |
| 建议 |  | （1）南华纸业应根据自身经济和发展需要，不断完善生产过程中各设备机械化、自动化和密闭化，改善作业环境。 （2）在锅炉煤输送皮带、输煤转运皮带，煤破碎下料、煤破碎机、化工车间石灰入料口、消和等过程中应尽可能采取密闭、半密闭、自动化、机械化等措施控制粉尘的散发；石灰入料口、煤堆场、煤下料口、石灰堆场、除尘器、锅炉等卸装点设置清扫装置或喷雾降尘装置。 （3）对于产生粉尘较大的煤下料口、煤破碎、输煤皮带转接点、石灰下料口、石灰四楼入料口等粉尘或有害物质逸散浓度较大的作业场所设置除尘器（集气装置）或设计局部排风装置直接排出有害物质，降低有害物质对劳动人员身体健康的影响。 （4）对传输皮带周边散落粉尘进行及时清扫，防止二次扬尘，具体包括蔗渣堆场、下料口、蒸球车间、石灰堆场、石灰输送、石灰消和、石灰入料口、司炉、煤输送皮带旁、锅炉底层、各休息室等。 （5）南华纸业应对接触有毒有害物质作业的场所和高温作业场所加强有效的通风，具体包括苛化作业、蒸发作业、造纸烘干作业等场所。为造纸烘干等岗位增加相应的局部通风设施，降低工作场所人员接触高温的情况。 （6）南华纸业应该在地泵站、漂白、洗涤、煤破碎等操作点设置隔音操作室（隔音控制室），隔音室必须使用相应的隔音材料，降低工作场所工人接触噪声强度。尽可能在造纸车间压模、烘干、切纸设置操作室，减少作业人员接触高噪声设备的时间。 （7）南华纸业应该合理安排作息时间，减少操作工接触输蔗机、压力筛、洗浆机、切纸机、破碎机、锅炉、汽轮机、减压减温装置、油动机以及各种泵类等高噪声设备，降低作业人员接触噪声强度。 （8）根据《用人单位劳动防护用品管理规范》，加强对个人防护用品的管理，并提高职业病危害因素浓（强）度超过国家职业接触限值的岗位个人防护用品的发放及监督频次。确保接触噪声超标作业岗位（地泵岗、洗涤漂白岗、烘干岗、切纸岗）能正确和规范使用个人防护耳塞。 （9）职业卫生管理 南华纸业已按照《职业病防治法》和《工作场所职业卫生管理规定》(中华人民共和国国家卫生健康委员会令第5号【自2021年2月1日起施行】)等相关法律法规标准的要求建立、健全职业卫生相关管理制度和操作规程，应在以后的工作中按照相关制度进行落实，并注意以下内容。 ①职业卫生管理制度及操作规程的健全、执行 根据《工作场所职业卫生管理规定》等法律、规章的要求健全现有的职业卫生管理制度，并严格进行落实，同时在制度执行时，做好相关的记录，并定期将相关记录归入职业卫生档案保存。 ②职业健康监护 根据工作场所产生/存在的职业病危害因素，严格按《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）等国家职业卫生标准的规定和要求，进行在岗期间的职业健康监护；对于新上岗员工、在岗员工、离岗员工必须进行上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康监护。 ③职业卫生档案 按照《工作场所职业卫生管理规定》(国家卫生健康委令第5号，自2021年2月1日起施行)和《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健【2013】171号）的规定，建立完善下列职业卫生档案：a、建设项目职业卫生“三同时”档案；b、职业卫生管理档案；c、职业卫生宣传培训档案；d、职业病危害因素监测与检测评价档案；e、用人单位职业健康监护管理档案；f、劳动者个人职业健康监护档案；g、法律、行政法规、规章要求的其他资料文件。 ④职业卫生培训 严格按《国家安全监管总局办公厅关于加强用人单位职业卫生培训工作的通知》（安监总厅安健【2015】121号）的要求，加强劳动者上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，有关负责人和职业卫生管理人员及时参加相关部门组织的职业卫生培训，并将培训过程中的相关资料归入《职业卫生宣传培训档案》。 ⑤南华纸业应当至少每年进行一次作业场所职业病危害因素检测与评价，每三年进行一次职业病危害现状评价工作，对职业病危害因素检测结果超标处进行改进。 （10）有限空间作业 ①组织、实施密闭空间作业。制定密闭空间作业（生产检修、管道清洗、缺氧环境作业）职业病危害防护控制计划、密闭空间作业准入程序、安全作业规程和有限空间应急救援预案，并保证相关人员能随时得到计划、程序和规程。 ②设置密闭空间警示标识，防止未经准入人员进入。 ③进入密闭空间作业前，企业应当进行职业病危害因素识别和评价。 ④提供符合要求的监测、通风、通讯、个人防护用品配备（防毒面具(供气或携气) 、防化学品手套、化学品防护服）、照明、安全进出设施以及应急救援和其他必须设施，并保证所有设施的正常运行和劳动者能够正确使用。 ⑤在进入密闭空间作业期间，至少要安排一名监护者在密闭空间外持续进行监护。 ⑥制定和实施应急救援、呼叫程序，防止非授权人员擅自进入密闭空间进行急救。 ⑦制定和实施密闭空间作业准入程序。 ⑧制定和实施进入终止程序，并进行存档。 ⑨应当按照密闭空间管理程序所采取的措施不能有效保护劳动者时，应对进入密闭空间作业进行重新评估，并且要修订职业病危害防护控制计划。 （11）机修：机修工在进行日常修理电焊作业过程中必须穿戴好相应的个人防护用品方可作业。 （12）对于异常情况（包括设备事故、异常停电、异常开车或停车、试生产阶段、设备气密性异常、工人操作不当等）作业应该做好职业病防治措施，避免（一氧化碳、氨气、二氧化硫、硫化氢）等有害物质散发而引起的急性中毒，并应该制定操作规程和严格按照操作规程执行。 （13）清理检修作业 清理检修作业制定安全施工方案，进行现场安全确认，每项工作必须设置安全监护人严格履行职责。 （14）在夏季高温季节，为工人提供足够的、符合标准的防暑降温饮料及必须的药品，不得以发放钱物替代提供防暑降温饮料。 |  |

编制人：                 审核人：                批准人：

日  期：                      日  期：                日  期：