报告信息公开简报表

| 用人单位/项目名称 |  | 威信得云建材有限责任公司2500t/d熟料新型干法水泥生产线项目职业病危害控制效果评价报告书 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 云南省昭通市威信县 |  |
| 客户联系人 |  | 李虎飞 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价þ 职业病危害因素检测□ 职业病危害现状评价□ |  |
|  | 范围 | 范围主要包括2500t/d熟料新型干法水泥生产线。煅烧系统采用Φ4.0×60m回转窑及低阻力五级旋风预热器+在线NOx分解炉；散装水泥发放设施（发放散装水泥能力不得低于70%）、水、电、环保、消防、质量控制、办公等公辅设施；预留回转窑协同处理城市生活垃圾设施位置及接口。其中配套建设6MW纯低温余热发电系统现阶段还未建成，本次评价不包括6MW纯低温余热发电系统。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 王忠平 |
|  |  | 时间 | 2021年07月30日～31日 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 李虎飞 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 王忠平、代石会、冯才荣、王忠松 |
|  |  | 时间 | 2021年07月30日～08月01日 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 李虎飞 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 石灰石粉尘、矽尘、其他粉尘、煤尘、石膏粉尘、水泥粉尘、一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、氨、噪声、高温 |  |
| 结论 |  | （1）根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）本项目属于水泥制造业，代号C3011。依据依据《关于公布建设项目职业病危害分类管理目录的通知》（国卫办职健发【2021】5号）的规定，本项目职业病危害风险分类划分在第三大类（制造业）中的第十八类（非金属矿物制品业）的第1子项（水泥、石灰和石膏制造），综合判定本项目属于职业病危害“严重”的项目。 （2）综合结论 本项目当前满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求；正常生产过程中，在采取了本报告所提出的对策措施和建议的情况下，符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求，达到竣工验收条件。 |  |
| 建议 |  | - 工程技术 （1）防尘防毒 ①石灰石下料、原料下料、辅料下料等过程中应尽可能采取湿式作业，采取密闭、半密闭措施控制粉尘的散发；各原辅材料应设置专用库房堆放，不得敞开式堆放，并设安全挡板；在运输、卸装等过程中应尽可能自动化、机械化、密闭化，卸装点应设置清扫装置或喷水降尘装置。 ②破碎机下料口、粘土下料口、页岩下料口、配料站、煤下料口应设三面隔板进行相对密闭，在四周增加喷雾降尘措施，各输送皮带应增加喷雾降尘措施，减少粉尘的散发。 ③石灰石下料及均化库、煤系统、水泥配料、熟料出料口、水泥包装、散装、上车作业点、接包机、正包机、清包机等尘源应加强洒水降尘或密闭收尘等措施，有效控制粉尘。各输送皮带应该加强隔板密闭化，降低下料口落差，减少粉尘的散发。 ④包装和上车过程中粉尘浓度较高，为此本项目应对包装机、包装上车点进行局部密闭。根据包装岗位和上车岗位的实际情况，适当加大上部吸尘风机风量；建议根据装车机的运行特点，应设能随车尾随时移动的活动除尘风管，风管之间可采用橡胶软管联接。同时，在溜板下部设置吸尘罩，将水泥装车过程中产生的扬尘及时有效的抽吸，吸尘风机要有足够的处理风量。 ⑤应对包装机套袋处进行多围挡，装车道应设防风档罩，提高收尘效率；应在袋装水泥出口输送皮带处、皮带转接处、清包处等作业点设置吸尘罩，有效处理扬尘。 ⑥尽量选择符合规范要求的包装编织袋，减少包装过程中的喷灰、破袋，保障包装生产过程中的环境卫生。 ⑦加强现场管理，对易产生粉尘的各设备周边散落粉尘进行及时清扫，防止二次扬尘伤害，具体包括原料破碎点、辅料下料口、配料站、煤堆场、各条输送皮带旁、水泥包装机周围、散装机、水泥上车作业点；部分作业场所辅以洒水降尘、减少二次扬尘。 ⑧建议进一步完善场地洒水工作，适当增加洒水频次、（如根据天气情况、现场情况确定洒水时间和每天洒水量）。 （2）防噪 ①对破碎机、空压机、煤磨、水泥磨、回转窑以及各种泵类等振动较大的设备，设置独立基础或其它减振措施。 ②威信得云建材应加强风机、磨机等高噪声的消（隔）声，降低噪声危害。 ③威信得云建材应在破碎观察区、配料站、烧成窑、水泥磨等作业点附近设置隔声控制（观察）室，隔声满足相关标准要求。 （3）防暑降温 威信得云建材应当根据国家有关规定，完善热源设备与通风的气流组织，改进生产工艺和操作流程，采用良好的隔热、通风、降温措施，保证工作场所WBGT指数符合国家职业卫生标准要求。 威信得云建材应为烧成巡检岗位增加相应的局部通风等设施，尽量减少窑头和窑尾巡检作业人员的高温接触时间，降低工作场所人员接触高温的情况。 2、 个人防护用品 威信得云建材制定《员工劳保用品发放制度》，其中详细规定个人防护用品的发放情况，基本符合相关法律、法规要求。 （1）威信得云建材应及时发放个体防护用品并让劳动者正确佩戴，做好购置、发放、回收、报废记录。 （2）威信得云建材管理层应定期进行工作场所个人防护措施落实使用情况的督导检查，督促现场作业人员正确使用防护耳塞，确保发放的防护耳塞能够正确使用。 （3）为接触一氧化碳的巡检工配发CO型自吸过滤式防毒面具。为接触砂岩、页岩的岗位配发防护效率不低于KN95的防尘口罩。为预热器岗位、回转窑岗位配发热防护服。 3、 应急救援 （1）威信得云建材应根据生产过程中存在的职业病危害因素种类，针对可能产生一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、氨等急性职业中毒设置应急救援设施和职业病危害应急预案；高温中暑等方面制定突发职业病危害事故应急预案，建立完善的应急救援体系，明确各部门职责、现场处理的原则与措施、对外联系与事故上报等相关内容，并确保贯彻实施。 （2）配备足够的应急救援人员，相关应急救援人员应进行应急救援知识的培训，掌握应急救援措施的基本原则、现场救援措施等。 （3）确保现有投入使用的应急救援设施能够有效运行，根据《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》（BGZ/T233-2009）设置报警装置和报警值。 （4）应定期组织突发职业病危害事故的应急救援演练，以积极应对突发职业病危害事故的发生。 4、 职业卫生管理 根据《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生管理规定》、《职业病危害项目申报办法》、《用人单位职业健康监护管理办法》、《职业卫生档案管理规范》、《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》、《用人单位职业病危害因素定期检测管理规范》、《职业健康监护技术规范》、《用人单位职业病防治指南》（GBZ/T 225-2010）等相关法律、规范、标准的要求，对本项目职业卫生管理提出相关补充措施，详见下表。 5、 职业健康监护 （1）按照《中华人民共和国职业病防治法》、《用人单位职业健康监护监督管理办法》等法律、法规的规定，对从事接触职业病危害的作业的劳动者，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，其体检机构及接触不同有害物质的体检周期、体检项目等应满足《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）的要求。 （2）职业健康监护过程中，如发现职业禁忌证、疑似职业病和职业病病人，建议采取下列措施： ①对需要复查的劳动者，按照职业健康检查机构要求的时间安排复查和医学观察。 ②对有职业禁忌的劳动者，如果是在上岗前体检发现的，不能安排患有职业禁忌证的劳动者从事其所禁忌的作业；如果是在岗期间发现的，应调离或者暂时脱离原工作岗位。 ③在岗期间定期体检中，发现对健康损害可能与所从事的职业相关的劳动者，应将其调离原岗位，做好再就业的技术培训，同时还应进行妥善安置，包括调换工种和岗位、医学观察、诊断、治疗和疗养等一系列措施。 ④对疑似职业病病人，按照职业健康检查机构的建议安排其进行医学观察或者职业病诊断。 6、 有限空间作业 建立有限空间作业准入程序，并严格按照《密闭空间作业职业病危害防护规范》（GBZ/T 205-2007）的要求，对作业人员需进行密闭空间作业进行严格管控，杜绝有限空间作业的急性中毒事故发生。 7、 其它 （1）威信得云建材在电气设备内充以六氟化硫作为绝缘介质，六氟化硫气体在电气设备中经电晕、火花及电弧放电作用，还会产生多种有毒、腐蚀性其他及固体分解产物。为此威信得云建材应该加强电气设备维修等过程的现场通风，并做好个体防护措施。 （2）在夏季高温季节，为工人提供足够的、符合标准的防暑降温饮料及必须的药品，不得以发放钱物替代提供防暑降温饮料。 （3）辅助用室应经常打扫，保持室内外干净、整齐、卫生。 （4）加强对职业病防护设施的维护保养，确保其效率处于最佳状态。 （5）在检维修的电焊作业过程中还存在电焊烟尘、锰及其无机化合物、紫外辐射等职业病危害因素，建议督促电焊作业人员，尽量位于作业点上风向，并为其配发相应的防护用品，必要时为其配备可移动式排风系统或轴流风机。 （6）对于正常生产情况下，工作场所中超过职业接触限值的岗位和作业点，应按照本报告的要求、建议进行整改和治理，达到改善作业环境、保护作业人员健康的目的。 （7）建议威信得云建材委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年进行一次职业病危害现状评价。 |  |

编制人：                 审核人：          批准人：

日  期：                 日  期：          日  期：