报告信息公开简报表

| 用人单位/项目名称 |  | 昭通市昭阳区太安建材有限公司转型升级扩建项目 职业病危害控制效果评价报告书 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 云南省昭通市昭阳区 |  |
| 客户联系人 |  | 罗 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价þ 职业病危害因素检测□ 职业病危害现状评价□ |  |
|  | 范围 | 根据《建设项目职业病危害控制效果评价导则》及《建设项目职业病危害控制效果评价报告编制要求》的规定，本次评价范围以昭通市昭阳区太安建材有限公司转型升级扩建项目实施的工程内容为准，具体包括露天采场、采场平台、破碎站、筛分区、成品堆场、排土场及辅助工程等。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 王忠平 |
|  |  | 时间 | 2022年03月11 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 罗 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 王忠平、王忠松 |
|  |  | 时间 | 2022年03月11日～13日 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 罗 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 石灰石粉尘、噪声 |  |
| 结论 |  | - 依据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017/XG1-2019），本项目属B采矿业中的第10非金属矿采选行业中的101土砂石开采，代号B101。 - 在《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》（国卫办职健发〔2021〕5号）中，非金属矿物制品业职业病危害风险分类为严重。本项目为职业病危害“严重”的项目。 |  |
| 建议 |  | - 1、工程技术 - （1）增加物料下料过程中的湿式作业（包括粗级破碎下料口、二级破碎下料口、输送皮带转运点、筛分机、粉砂下料口），尽可能采取喷雾降尘措施。对破碎生产线、粉砂生产线、筛分机、输送皮带设置密闭措施，并采取除尘或收尘措施，增加粉砂和机制砂下料过程中密闭管道下料措施。 - （2）在生产运输道路以及成品堆场增加喷雾或喷水降尘措施，有效控制扬尘。 - （3）加强潜孔钻机的湿式凿岩和收尘装置，降低凿岩工接触粉尘的浓度。 - （4）挖掘机驾驶员、装载机驾驶员、运输车驾驶员在操作设备工作时尽量少开门窗，避免噪声、粉尘对驾驶员产生危害。可在挖掘机、装载机、运输车内装风扇或空调，防止驾驶员中暑。 - （5）粒状物料的下料溜管应增加耐磨内衬，并采取降噪措施。应为破碎工配置隔声室或破碎操作室，应用玻璃做隔窗观察破碎机、操作室的门应当不能面对破碎机，在背面开窗。以减少粉尘和噪声对作业人员的影响。隔音室必须使用相应的隔音材料，降低工作场所工人接触噪声强度的大小。 - （6）应该合理安排作息时间，减少操作工接触潜孔钻、破碎机、振动筛、制砂机等高噪声设备，降低作业人员接触噪声强度。 - 2、职业卫生管理 - （1）本项目应按照《职业病危害项目申报办法》的规定，及时、如实向所在地行政管理部门申报职业病危害项目，并接受行政部门的监督检查。 - （2）按照已制定的《职业病防治计划及实施方案》、《职业病防治宣传教育培训制度》的规定，开展职业卫生培训工作，并将宣传培训过程的培训教程、签到表、考核记录及培训影像等相关资料归入职业卫生宣传培训档案。 - （3）按照公司《职业病危害检测及评价管理制度》的规定，定期进行职业病危害因素监测，并建立健全职业病危害因素监测与检测评价档案。 - （4）在各职业卫生管理制度执行过程中，如实记录实际执行的全程，并将执行记录归入职业卫生管理档案。 - （5）按《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健〔2013〕171号）的规定，补充完善职业卫生档案。 - （6）依据《关于加强用人单位职业卫生培训工作通知》安监总局（2015）121号文件要求完善职业卫生培训工作。 - 3、职业健康监护 - （1）按照《用人单位职业健康监护管理办法》、《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）的规定，对新录用员工进行岗前职业健康检查、在岗员工进行岗中职业健康检查、离职员工进行离岗时职业健康检查。根据《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）要求来确定检查项目和检查周期。 - （2）补充完善劳动者个人职业健康监护档案。 - （3）职业健康监护过程中，若发现职业禁忌证、疑似职业病和职业病病人，建议采取下列措施： - ①对需要复查的劳动者，按照职业健康检查机构要求的时间安排复查和医学观察。 - ②对有职业禁忌的劳动者，如果是在上岗前体检发现的，不能安排患有职业禁忌证的劳动者从事其所禁忌的作业；如果是在岗期间发现的，应调离或者暂时脱离原工作岗位。 - ③在岗期间定期体检中，发现对健康损害可能与所从事的职业相关的劳动者，应将其调离原岗位，做好再就业的技术培训，同时还应进行妥善安置，包括调换工种和岗位、医学观察、诊断、治疗和疗养等一系列措施。 - ④对疑似职业病病人，按照职业健康检查机构的建议安排其进行医学观察或者职业病诊断。 - 4、应急救援措施 - 建立《职业病危害事故应急救援预案》并落实，定期检查应急救援设施、应急救援器材，保证应急救援设施、器材的完好、齐全，在应急救援过程中发挥应有的作用，做好应急救援方面的培训演练，并做好相应的培训演练记录。 - 5、个人防护用品 - 建设单位制定《员工劳保用品发放制度》，其中详细规定个人防护用品的发放情况，符合相关法律、法规要求。 - ①建设单位应及时发放个体防护用品并让劳动者正确佩戴，做好购置、发放、回收、报废记录。 - ②建设单位管理层应定期进行工作场所个人防护措施落实使用情况的督导检查，不定期检查个体防护用品佩戴情况，监督作业人员正确使用个体防护用品。 - 6、其他建议 - （1）辅助用室应经常打扫，保持室内外干净、整齐、卫生。 - （2）其相关负责人应学习《中华人民共和国职业病防治法》中华人民共和国主席令【2018】第24号、《工作场所职业卫生管理规定》（中华人民共和国国家卫生健康委员会【2020】第5号）等相关法律、法规和规章制度，并按照相关职业卫生规定开展职业卫生相关工作。 - （3）本项目生产工艺及设备布局有变动时，须重新进行职业病危害评价。 - （4）本项目正式投入生产后，应纳入全厂职业卫生管理范围，委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年进行一次职业病危害现状评价。 |  |

编制人：                 审核人：          批准人：

日  期：                 日  期：          日  期：