报告信息公开简报表

第 1 页 共 2 页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 文山中大农机制造有限公司转型建设胶合板建材加工项目 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 云南省文山州文山市马塘工业园内 |  |
| 客户联系人 |  | 王富国 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价þ 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测□ 职业病危害现状评价□ |  |
|  | 范围 | 胶合板的生产以及相关的公用辅助工程 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | / |
|  |  | 时间 | / |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | / |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | / |
|  |  | 时间 | / |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | / |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 化学有害因素：木粉尘、谷物粉尘、电焊烟尘、甲醛。 物理因素：噪声。 |  |
| 结论 |  | 按照《关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》国卫办职健发[2021]5号的规定，本项目属（C202）：人造板制造，其职业病危害风险类别为严重。 |  |

第 2 页 共 2 页

| 建议 | 1、职业病防护设施方面 建议在面粉投料口设置收尘设施和有害气体收集抽排装置，有效收集面粉投料过程产生的扬尘以及挥发出的游离甲醛。 2、个人防用品方面 建议配备防毒半面罩和防毒全面罩两种类型的防毒面具，同时配备A型滤毒罐，用于防护有机气体与蒸气。 3、应急救援方面 ①设置相应的应急救援组织机构，并根据本项目存在的应急救援目标，对急救人员进行相关知识和技能的培训。②编写针对各种危险事故的应急救援预案，，并根据实际情况对预案及时进行修改。③设置与相应事故防范和应急救援相配套的急救设施及设备，并留有应急通道。④设置冲洗喷淋设备。 4、辅助用室方面 对浴室的组成、喷头数量、盥洗室数量、厕所男女蹲位数等给予明确。 5、职业卫生管理方面 ①完善和规范职业卫生管理制度。②设置公告栏，公布警示标识和中文警示说明等内容。③对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训。④组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查。 6、职业卫生专项投资方面 在项目建设及运行时应当按照职业病防治要求，包括用于预防和治理职业病危害、工作场所卫生检测、健康监护和职业卫生培训等的费用，在生产成本中据实列支。 |
| --- | --- |

编制人：                      审核人：                 批准人：

日  期：                      日  期：                 日  期：