报告信息公开简报表

第  页 共  页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 云南商务汽车销售服务有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 云南省昆明市西山区 |  |
| 客户联系人 |  | 尹云艺 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测☑ 职业病危害现状评价□ |  |
|  | 范围 | 根据云南商务汽车销售服务有限公司委托要求，云南君强企业管理有限公司对云南商务汽车销售服务有限公司生产经营活动所涉及的内容、场所以及过程开展职业病危害因素检测。 本次检测具体包括机修车间及相关辅助车间。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 代石会 |
|  |  | 时间 | 2022.06.13 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 尹云艺 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 代石会、赵晓、王忠松 |
|  |  | 时间 | 2022.06.20 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 许建敏 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | （1）物理因素：噪声; （2）其他：温度、湿度、气压、照度、风速。 |  |
| 结论 |  | （1）噪声 本次检测机修工8h等效连续A声级检测结果符合国家职业接触限值。 本次作业场所定点噪声检测，除机修工使用风动工具(风枪)时噪声超过85dB（A）外，其余各检查点噪声均小于85dB（A）。 （2）照度 本次检测结果均为白天自然采光值，仅作为参考不做评价。 （3）微小气候 本次工作场所微小气候检测结果仅作为参考不做评价。 |  |
| 建议 |  | 1.职业卫生管理建议 （1）职业卫生管理制度及操作规程的健全、执行 ①根据《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健〔2013〕171号）、《工作场所职业卫生管理规定》（国家卫生健康委员会〔2020〕第5号）等法律、规章的要求健全现有的职业卫生管理制度，并严格按照“制度”进行落实，同时在制度执行时，做好相关的记录（如按《职业卫生管理档案》中的“用人单位职业卫生检查和处理记录表”、“职业病防护设施维护和检修记录表”等进行完善），并定期将相关记录归入职业卫生档案保存。 ②按照《职业病危害项目申报办法》（国家安全生产监督管理总局令[2012]第48号）、《职业病危害项目申报制度》的相关要求，及时、如实向所在地卫生行政部门申报职业病危害，并接受卫生行政部门的监督管理。在本次职业病危害因素检测工作结束后，及时进行职业病危害项目网上申报。 （2）按照《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健〔2013〕 171号）、《工作场所职业卫生管理规定》（国家卫生健康委员会〔2020〕第5号）等的规定，进一步完善职业卫生档案资料。 （3）职业卫生培训 严格按照《国家安全监管总局办公厅关于加强用人单位职业卫生培训工作的通知》（安监总厅安健〔2015〕121号）以及本公司“制度”的要求，结合本公司和岗位特点，制定培训计划，确定培训内容和培训学时（详见下表），确保培训取得实效；并将培训过程中的相关资料归入《职业卫生宣传培训档案》，对存在外委人员/单位，应加强对外委单位相应人员职业卫生培训情况的监督。 表 各类人员职业卫生培训情况表 人员; 主要培训内容; 培训时间; 备注. 单位主要负责人; 国家职业病防治法律、行政法规和规章，职业病危害防治基础知识，结合行业特点的职业卫生管理要求和措施等。; 初次培训不得少于16学时，继续教育不得少于8学时。; 继续教育周期为一年. 职业卫生管理人员; 国家职业病防治法律、行政法规、规章以及标准，职业病危害防治知识，主要职业病危害因素及防控措施，职业病防护设施的维护与管理，职业卫生管理要求和措施等。; 初次培训不得少于16学时，继续教育不得少于8学时。. 接触职业病危害的劳动者; 国家职业病防治法规基本知识，本单位职业卫生管理制度和岗位操作规程，所从事岗位的主要职业病危害因素和防范措施，个人劳动防护用品的使用和维护，劳动者的职业卫生保护权利与义务等。; 初次培训不得少于8学时，继续教育不得少于4学时。. （4）职业健康监护 根据工作场所产生/存在的职业病危害因素，严格按《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）的规定和要求，规范开展上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康监护工作，包括外包人员也需进行职业健康检查，复查人员须按时安排复查，疑似职业病需及时安排复查及诊断。 （5）外协单位的管理 按照国家法律法规和云南商务汽车销售服务有限公司现行职业卫生管理相关制度，对各外包单位进行严格管理，并在外包合同/安全生产协议中补充本公司与各外包方在职业病防治方面的职责，同时要求各外包单位定期提交职业病防治方面的资料（如职业卫生管理体系、职业健康监护资料等），并将外包单位的职业卫生管理情况，列入年度考核各外包单位的依据。 （6）应按《工作场所职业卫生管理规定》(中华人民共和国国家卫生健康委员会〔2020〕第5号)的规定，委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行一次职业病危害因素检测。 2.职业病防护设施建议 对车间内尾气收集抽排系统应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或停止使用。 3.个人使用的职业病防护用品建议 （1）加强作业人员职业卫生培训，为劳动者提供符合国家职业卫生标准的个人防护用品（生产许可证、出厂检验报告等），做到定时发放并监督，指导劳动者正确佩戴，做好购置、发放、回收、报废记录，不得使用不符合国家职业卫生标准或者已经失效的个人防护用品。 （2）职业卫生管理部门应对作业场所劳动者的个人防护用品佩戴和使用情况进行不定时督察，做到监督与使用并重，使防护用品起到应有的防护效果。 （3）做好防护用品的购置、发放与监督记录。 （4）现场检测发现云南商务汽车销售服务有限公司发放的个人防护用品员工佩戴不足，为此应该督促员工正确佩戴个体防护用品，加强对机修岗位个人防护用品佩戴的监督管理，在使用风动工具（风枪）时必须佩戴防噪耳塞（罩）。 4.其它建议 （1）在夏季高温季节，为劳动者提供足够的、符合标准的防暑降温饮料及必须的药品，不得以发放钱物替代提供防暑降温饮料。 （2）辅助用室应经常打扫，保持室内外干净、整齐、卫生。 |

编制人：                      审核人：                 批准人：

日  期：                      日  期：                 日  期：