报告信息公开简报表

第  页 共  页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 鲁甸万隆化工有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 鲁甸县桃源乡箐门村12社 |  |
| 客户联系人 |  | 张海燕 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测☑ 职业病危害现状评价□ |  |
|  | 范围 | 10万吨/年硫酸生产线、20万吨/年磷酸氢钙生产线、1亿块/年磷石膏标砖生产线、公辅等生产车间以及相关辅助用室 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 申倩 |
|  |  | 时间 | 2021.6.16-6.18 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 张海燕 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 申倩\普逢贵\代石会\王忠松\邱海燕\赵晓 |
|  |  | 时间 | 2021.6.16-6.18 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 张海燕 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 粉尘、噪声、高温、砷及其化合物、铅及其化合物、镉及其化合物、氧化锌、磷酸、硫酸、硫化氢、砷化氢、氟化物、氟化氢、二氧化硫 |  |
| 结论 |  | 表4-9有害物质定点检测结果合格率 有害物质因素; 检测点数; 合格点数; 合格率. 其他粉尘; 18; 16; 88.9%. 矽尘; 13; 11; 84.6%. 煤尘; 1; 1; 100.0%. 二氧化硫; 10; 8; 80.0%. 硫化氢; 1; 1; 100.0%. 硫酸; 14; 14; 100.0%. 氟化氢; 11; 11; 100.0%. 氟化物; 11; 11; 100.0%. 磷酸; 8; 6; 75.0%. 砷及其化合物; 11; 10; 90.9%. 铅及其化合物; 11; 6; 54.5%. 镉及其化合物; 11; 6; 54.5%. 氧化锌; 5; 5; 100.0%. 氧化钙; 5; 5; 100.0%. 表4-12有害物质岗位接触计算结果合格率 有害物质因素; 检测岗位数; 合格岗位数; 合格率. 其他粉尘; 11; 8; 72.7%. 矽尘; 4; 0; 0.0%. 煤尘; 1; 1; 100.0%. 石灰石粉尘; 1; 1; 100.0%. 二氧化硫; 4; 3; 75.0%. 硫酸; 7; 7; 100.0%. 氟化物; 8; 8; 100.0%. 磷酸; 5; 2; 40.0%. 砷及其化合物; 3; 2; 66.7%. 铅及其化合物; 3; 1; 33.3%. 镉及其化合物; 3; 2; 66.7%. 氧化锌; 1; 1; 100.0%. 氧化钙; 2; 2; 100.0%. |
| 建议 |  | 1、本次检测中粉尘、磷酸、砷及其化合物、噪声的检测结果均有岗位超过国家职业接触限值，考虑到作业人员需长期接触，建议采取如下措施： 1）接触上述化学物质岗位人员应按要求穿/戴防护用品，并严格按照公司管理制度或操作规程作业，加强职业健康监护； 2）确保现有通风换气设施处于正常运行状态，并定期进行检修维护； 2、加强对作业场所工人的职业卫生知识培训和教育，提高工人对职业危害的认识,从而提高工人的自我保护能力； 3、加强职业卫生管理，严格执行《工作场所职业卫生管理规定》、《职业卫生档案管理规范》、《用人单位职业卫生培训工作的通知》要求，完善职业卫生管理制度，职业卫生管理档案以及劳动者岗前、岗中培训工作。 |  |

编制人：                      审核人：                 批准人：

日  期：                      日  期：                 日  期：