报告信息公开简报表

第  页 共  页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 威信宏顺建材有限公司宏顺采石场 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 云南省威信县城南西方 |  |
| 客户联系人 |  | 曹 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测□ 职业病危害现状评价☑ |  |
|  | 范围 | 云南省威信县城南西方 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 申倩 |
|  |  | 时间 | 2021.3.13-3.15 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 曹 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 申倩\丁曦\普逢贵 |
|  |  | 时间 | 2021.3.13-3.15 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 曹 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 石灰石粉尘\噪声 |  |
| 结论 |  | 评价内容; 判断; 存在问题简要说明. 总体布局; 符合. 生产工艺和设备布局; 符合. 建筑卫生学; 符合. 职业病危害因素; 基本符合; 通过对宏顺建材石灰石粉尘、噪声2种职业病危害因素进行检测，其石灰石粉尘时间加权平均浓度、超限倍数检测结果均存在超过国家职业接触限值的作业岗位和作业点；8小时等效连续A声级噪声存在超过国家职业接触限值的作业岗位。详见报告书第6.3节。. 职业病防护设施; 防尘; 符合; 宏顺建材产尘点较多，且未设置喷淋装置，结合粉尘现场检测结果可知，其粉尘超标点及超标岗位较多，即宏顺建材现有的防尘设施，不能有效控制粉尘的浓度。详见报告书第7.3节。. 防噪声振动; 基本符合; 根据现场调查及检测结果显示，宏顺建材8小时等效连续A声级噪声存在超过国家职业接触限值，公司采取的防护措施有一定的效果，但由于宏顺建材噪声声源多、分布广，其现有防噪声、振动设施不能完全满足职业卫生要求。详见报告书第7.3节。. 应急救援设施; 不符合; 未针对可能发生急性职业损伤的危害因素（炮烟、爆破性噪声、中暑等）制订专项应急救援预案。详见报告书第7.3节。. 职业健康监护; 基本符合; 未建立用人单位职业健康监护管理档案及劳动者个人职业健康监护档案、未将职业健康检查结果的书面告知劳动者。不能完全满足国家职业卫生要求。详见报告书第8.2节。. 个人防护用品; 防尘; 符合. 防噪声; 不符合; 茂源建材所有作业岗位发放耳塞不能查到其防护参数，且经现场调查作业人员有未佩戴防噪用品现象。. 辅助用室; 符合; 详见报告书第10.2节。. 职业卫生管理组织机构及人员; 基本符合; 详见报告书第11.2节表11-2。. 职业卫生管理制度; 符合. 职业病危害告知; 符合. 职业卫生培训; 符合; 宏顺建材作业人员的职业病防治宣传教育培训与安全培训、教育一同进行。. 职业病危害项目申报; 符合. 既往职业卫生评价建议落实情况; /; 本次评价为宏顺建材首次职业卫生评价。. |
| 建议 |  | 13.1 组织管理 建议宏顺建材严格按照本报告第11.2节中的表11-2提出的职业卫生管理措施逐项进行补充完善，并加强执行力度，同时注意以下几点： 13.1.1 职业卫生管理制度及操作规程的健全、执行 根据《工作场所职业卫生管理规定》等法律、规章的要求健全现有的职业卫生管理制度，并严格按照“制度”进行落实，同时在制度执行时，做好相关的记录，并定期将相关记录归入职业卫生档案保存。 13.1.2 职业健康监护 （1）建议宏顺建材建立、健全劳动者职业健康监护制度及监护计划，及时将本次职业健康监护检查结果以书面形式如实告知劳动者；同时补充完善劳动者个人职业健康监护档案，并按照有关规定妥善保存。 （2）根据宏顺建材作业产生/存在的职业病危害因素，结合本次检测情况及《职业健康监护技术规范》GBZ 188-2014等国家职业卫生标准的规定和要求，进行岗前、岗中、离岗时的职业健康监护。 （3）职业健康监护过程中，如发现职业禁忌证、疑似职业病和职业病病人，建议宏顺建材采取下列措施： 1）对需要复查的劳动者，按照职业健康检查机构要求的时间安排复查和医学观察。 2）对有职业禁忌的劳动者，如果是在上岗前体检发现的，不能安排患有职业禁忌证的劳动者从事其所禁忌的作业；如果是在岗期间发现的，应调离或者暂时脱离原工作岗位。 3）在岗期间定期体检中，发现对健康损害可能与所从事的职业相关的劳动者，应将其调离原岗位，做好再就业的技术培训，同时还应进行妥善安置，包括调换工种和岗位、医学观察、诊断、治疗和疗养等一系列措施。 4）对疑似职业病病人，按照职业健康检查机构的建议安排其进行医学观察或者职业病诊断。 13.1.3 职业病危害事故应急救援 建议宏顺建材针对可能发生发生急性职业病危害的炮烟、爆破性噪声、中暑等补充、完善、制定相应的应急救援预案或处置措施，并组织作业人员进行教育培训，定期组织职业卫生应急救援演练并进行记录，其相应记录应归入职业卫生档案。 13.1.4 职业卫生档案 建议宏顺建材根据《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健〔2013〕171号），建立、健全下列职业卫生档案，并按年度或建设项目进行案卷归档，及时编号登记，入库保管。 （1）建设项目职业卫生“三同时”档案； （2）职业卫生管理档案； （3）职业卫生宣传培训档案； （4）职业病危害因素监测与检测评价档案； （5）用人单位职业健康监护管理档案； （6）劳动者个人职业健康监护档案； （7）法律、行政法规、规章要求的其他资料文件。 13.2 工程技术 （1）及时更换现有喷淋降尘设施，石料加工的破碎、筛分、回料入口，皮带运输及出料口等处应设置喷雾型喷头进行喷雾降尘；同时应注意对防护设施进行维护，确保确保湿式作业的正常、有效运行。 （2）及时对挖掘机、装载机、自卸车内的风扇或空调等进行检修维护，确保其能正常运行，同时督促挖掘机工、自卸车驾驶员、装载机工在操作时尽量少开门窗（尤其是装载机工），避免噪声、粉尘对作业人员产生危害。 （3）减少各作业人员的作业时间，以降低作业人员接触粉尘、噪声的频率或时间。 防噪耳塞建议使用SNR值大于33的耳塞。 加强个人防护用品采购、管理，根据各个单元特点，提供有效并保证作业人员能正确、有效的使用防尘、防噪声个人防护用品。 （4）针对炎热季节高温危害，建议企业严格按照《防暑降温措施管理办法》执行，尤其注意以下几条： 1）建立、健全防暑降温工作制度,加强高温天气作业劳动保护工作，如：合理安排工作时间（减少高温时段室外作业等）、轮换作业、增加高温工作环境下劳动者的休息时间和减轻劳动强度。 2）每年在高温天气来临之前，建议企业对高温天气作业的劳动者进行健康检查，对患有心、肺、脑血管性疾病、肺结核、中枢神经系统疾病及其他身体状况不适合高温作业环境的劳动者，应当调整作业岗位。 3）为高温作业岗位（如破碎岗位、打砂岗位等）提供含盐清凉饮料（含盐量为0.1%～0.2%），饮料水温不宜高于15℃，不得以发放钱物替代防暑降温饮品 |  |

编制人：                      审核人：                 批准人：

日  期：                      日  期：                 日  期：