报告信息公开简报表

| 用人单位/建设单位名称 |  | 中铁八局集团昆明铁路建设有限公司昆倘高速公路3标段附属建设项目（混凝土搅拌站） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 富民县款庄镇青华村委会 |  |
| 客户联系人 |  | 杨工 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价þ 职业病危害控制效果评价¨ 职业病危害因素检测¨ 职业病危害现状评价¨ |  |
|  | 范围 | 以中铁八局集团昆明铁路建设有限公司昆倘高速公路3标段附属建设项目（混凝土搅拌站）实际实施的工程内容为准，具体包括主体工程：原料堆场（堆场区、储罐区）、生产区（原料配料、搅拌楼、搅拌机操作室、实验室）、生活区、办公楼等。 辅助设施：配电室、机修室、过磅开单室等。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 代石会 |
|  |  | 时间 | 2020年11月24-26号 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 李工 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | / |
|  |  | 时间 | / |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | / |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 粉尘（石灰石粉尘、其他粉尘）、噪声 |  |
| 结论 |  | 依据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）,拟建项目属C制造业中的第30非金属矿物制品业中的302石膏、水泥制品及类似制品制造的3029其他水泥类似制品制造，代号C3029，属于职业病危害“严重”的项目。 |  |
| 建议 |  | ## 职业病危害防护补充措施建议 ### 职业病危害防护设施 通过对拟建项目全面分析、评价的基础上，针对可研报告和工程分析存在的不足，提出以下控制职业病危害的补充措施。 1.防尘、防毒措施 （1）物料的运输、卸装、下料等过程中应尽可能自动化、机械化、密闭化，尽可能避免作业人员直接接触或减少接触，在卸装点、转接点应设置清扫装置；计量、投料等散发粉尘的过程应该采取局部排风装置，并相对密闭操作，减少粉尘的散发。 （2）搅拌楼皮带输送机转接点应设置软密闭措施；安装脉冲袋式除尘器，物料输送管道衔接点设置软连接、防尘帽等防尘设施；对原料下料区周边散落粉尘进行及时清扫，防止扬尘危害。 （3）对输送皮带采用彩钢瓦、帆布（即：软密闭措施）进行密封，皮带下方设落料收集器；在搅拌楼设置水管，在搅拌作业时加水湿式作业，同时对运输路面进行洒水降尘。 （4）应进一步减少碎石料、砂料各转节点的下料落差，落料点宜采取密闭、负压或软管缓冲等措施。 （5）对皮带运输转接头、下料口增加粉尘防护设施的设计。 （6）在原料堆场设置雾炮机进行喷雾降尘；对堆场进出口、运输路面定期进行洒水降尘；同时在堆场操作面棚柱上安装喷雾降尘设施。进一步降低粉尘对作业人员的影响。 （7）对职业病防护设备、应急救援设施应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果。确保其处于正常状态，不得擅自拆除或停止使用。 2.防噪、减振措施 （1）类比调查表明：噪声主要产生于搅拌机、皮带机、空压机、柴油发电机等，设计时应具体分析各设备产生噪声的原因，选择合理的噪声小的设备，采取减噪、隔音、消声等措施，通过上述措施仍达不到要求的应考虑合理的个体防护措施。 （2）为了减少除尘风机，机械通风机的轴承磨损所产生的噪声需要定期保养及加上适当的润滑剂来消除刺耳的磨擦音，以降低机械噪声。此外，对除尘风机、机械通风机还应采取隔音措施。 （3）操作室和休息室，在初步设计时应使其隔声降噪效果至少达20dB(A)以上，以确保操作室内噪声强度不高于国家设计卫生标准75dB(A)。隔声效果重在隔声门窗的设计，应选用隔声效果较好的材料作隔声门，窗应采用双层玻璃，两层玻璃之间保持一定的间隔，其厚度应不一致，并减少门窗缝隙。 ### 职业卫生管理 根据《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生管理规定》、《职业病危害项目申报办法》、《用人单位职业健康监护管理办法》、《职业卫生档案管理规范》、《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》、《用人单位职业病危害因素定期检测管理规范》、《职业健康监护技术规范》、《用人单位职业病防治指南》（GBZ/T 225-2010）等相关法律、规范、标准的要求，对拟建项目职业卫生管理提出相关补充措施。 ### 职业健康监护 按照《中华人民共和国职业病防治法》、《用人单位职业健康监护监督管理办法》等法律、法规的规定，对将从事作业的劳动者，组织上岗前的职业健康检查，其体检周期、体检项目应满足《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）的要求。 职业健康监护过程中，如发现职业禁忌证、疑似职业病和职业病病人，建议采取下列措施： （1）对需要复查的劳动者，按照职业健康检查机构要求的时间安排复查和医学观察。 （2）对有职业禁忌的劳动者，不能安排患有职业禁忌证的劳动者从事其所禁忌的作业。 （4）对疑似职业病病人，按照职业健康检查机构的建议安排其进行医学观察或者职业病诊断。 ### 个人防护用品 根据《个体防护装备选用规范》（GB 11651-2008）、《个体防护装备配备基本要求》（GB/T 29510-2013）等标准规范的要求，为各岗位配备相应有效的个人防护用品（详见表4-4），并根据《用人单位劳动防护用品管理规范》（安监总厅安健〔2018〕3号）的规定对所配发的防护用品进行管理。 建议各岗位人员在作业过程中严格佩戴好防护口罩，注重防护知识培训。 ### 应急救援 根据《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）、《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB 30077-2013）等标准的要求，结合拟建项目的性质，配置相应的应急救援设备设施。 加强完善事故应急救援机制管理，对重大危险源（管道、储罐等）登记建档，进行定期检测、评估、监控，成立以负责人为总指挥，分管生产负责人为副总指挥的事故应急救援队伍，指挥部下设办公室、工程抢救援组、医疗救援组、后勤保障组。组织专业队伍学习和演练。 ①应根据生产过程中存在的职业病危害因素种类，针对可能产生高温中暑、异常泄露等急性职业中毒建立完善的应急救援体系，明确各部门职责、现场处理的原则与措施、对外联系与事故上报等相关内容，并确保贯彻实施。 ②应急救援人员应进行应急救援知识的培训，掌握应急救援措施的基本原则、现场救援措施等。 ③应定期组织突发职业病危害事故的应急救援演练，以积极应对突发职业病危害事故的发生，并留下影像资料存档。 ### 储罐、罐车等密闭空间清洗作业 在对储罐、罐车进行定期清洗时，应严格按照《密闭空间作业职业病危害防护规范》（GBZ/T 205-2007）等相关规范的要求执行，并注意以下几点： （1）进入密闭空间（如储罐、罐车等）作业前，应采取一定措施对密闭空间进行充分清洗，如水蒸气清洁，惰性气体清洗和强制通风等，以消除或者减少存于密闭空间内的有害物质； （2）按《密闭空间直读式仪器气体检测规范》（GBZ/T 206-2007）、《密闭空间直读式气体检测仪选用指南》（GBZ/T 222-2009）的要求，配备气体检测报警装置，并严格按要求对其进行管理（如检定等）。在进入密闭空间时，并应用所配备的气体检测报警装置（经检定合格）对其进行检测，在有毒物质的浓度低于GBZ 1规定的接触限值时方可进入； （3）按照GB/T 18664和GBZ/T 195的要求为作业人员选择有效的呼吸防护用品，并要求督促作业人员在密闭空间内作业时，必须佩戴和使用该呼吸防护用品； （4）密闭空间使用的器具应达到防爆的要求。 （5）委托清洗公司进行清洗时，应委托给具备相应资质要求的专业公司；清洗公司在进行清洗作业时，应委派相关人员（如职业卫生管理人员或安全员）进行监督，确保其依相关规定进行作业，杜绝中毒窒息等事故发生。 ## 拟建项目建设施工过程职业卫生管理的措施建议 按照GBZ 1、GBZ/T 211、GB/T 11651、GBZ 188等相关职业卫生法规标准的要求，本次评价从职业病防护设施、应急救援措施、个体防护用品、职业卫生管理措施等方面提出拟建项目建设施工过程的职业病危害具体补充措施如下： ### 职业病危害防护设施 （1）防尘措施 ①设置局部防尘设施和净化排放装置。如焊枪配置带有排风罩的小型烟尘净化器；凿岩机、钻孔机等设置捕尘器。 ②施工场地每天定期洒水，以有效防止扬尘产生，在风大时，应加大洒水量及洒水次数； ③施工场地内运输通道应及时清扫和平整，以尽量减少运输车辆行驶产生的扬尘，必要时采取洒水抑尘，垫草席等措施； ④运输车辆进入施工场地要限速行驶，减少产尘量； ⑤砂、石料等应有专门的堆放场地，并建有围栏，避免易产生扬尘的原材料露天堆放，减少扬尘； ⑥施工工地场界采用挡板等遮挡措施，以有效地减少近地面扬尘的扩散； ⑦在施工场地进出口设置一个运输车辆车轮清洗池，防治车辆带泥上路，减少扬尘影响； ⑧督促施工人员作业时在上风向操作。 （2）防毒措施 ①设置有效通风装置。如在建构筑装饰、电气设备调试等作业场所设置全面通风或局部通风设施；电焊作业时，设置局部移动式通风装置。 ②优先选用无毒建筑材料，用无毒材料替代有毒材料、低毒材料替代高毒材料。如装饰所需的油漆原料优先采用含苯等有毒物质含量低的油漆、涂料；电焊作业时，优先低毒的低锰焊条。 （3）防噪声措施 ①选用低噪声施工设备，尽可能减少高噪声设备作业点的密度。 ②对于产生高声级的施工机械，应设法安装隔声装置，例如建立隔声隔板，经常检查设备的运行性能，做好设备保养工作，避免由于性能差增大摩擦产生的噪声； ③合理安排作业时间，减少施工人员的接触时间。 （4）防振动措施 ①采用有效减振措施（如：减振手柄等），改革工具排气口的位置； ②采用自动、半自动操纵装置，以减少肢体直接接触振动体; ②手持振动工具者，应戴双层衬垫无指手套或衬垫泡沫塑料无指手套，并注意保暖防寒; ④合理安排职工的劳动和休息，制订工间休息及定期轮换工作制度； ⑤对新工人应做就业前体检，有血管痉挛和肢端血管失调及神经炎患者，禁止从事振动作业;对接触振动的作业工人应定期体检，间隔时间应为2～3 年;对振动病患者应给予必要的治疗，对反复发作者应调离振动作业岗位。 （5）防紫外辐射 ①使用不透明或半透明的挡板将产生紫外线的施工现场与其他施工区域分隔。 ②电焊工必须佩戴专用的面罩、防护眼镜，以及有效的防护服和手套。 （6）防暑降温措施 ①夏季高温季节时，采取合理调整作息时间，避开中午高温时间施工。严格控制劳动者加班，尽可能缩短工作时间，保证劳动者有充足的休息和睡眠时间。 ②降低劳动者的劳动强度，采取轮流作业方式，增加工间休息次数和休息时间。如：实行小换班，增加工间休息次数，延长午休时间，尽量避开高温时段进行室外高温作业等。 ③当气温高于37℃时，一般情况应当停止施工作业。 ④在各种机械和运输车辆的操作室和驾驶室设置空调。 ⑤在施工现场附近设置工间休息室和浴室，休息室内设置空调或电扇。 ⑥高温季节为施工人员提供含盐清凉饮料（含盐量为0.1%～0.2%），饮料水温应低于15℃。 ### 应急救援设施 针对可能发生急性中毒事故的职业病危害因素（如锰及其无机化合物等危害因素）建立、健全专项应急救援预案或处置措施，并参照《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）中附录A表A.3及表A.4配置相应的应急设备设施。 ### 个人防护用品 根据建设施工过程中各岗位所接触的职业病危害因素情况，按照《建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定》（建质〔2007〕255号）、《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》（JGJ 184-2009）等规范、标准的要求，为施工人员配发相应有效的防尘、防毒、防噪等个人防护用品。 ### 职业卫生管理 严格按照《建筑行业职业病危害预防控制规范》（GBZ/T 211-2008）、《建筑施工企业职业病危害防治技术规范》（AQ/T 4256-2015）等标准规范的要求，对拟建项目建设施工过程进行管理。同时明确拟建项目施工过程的职业卫生管理机构和责任制，并加强下列内容的管理： ①公司应聘请有资质的施工安装单位对拟建项目进行施工建设。 ②建设单位在发包合同的签订中，应当有职业卫生的相关规定和要求。 ③施工单位应当对作业人员进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的职业卫生教育，督促作业人员遵守职业病防治法律、法规和操作规程，指导、督促作业人员正确使用职业病防护设施和个人职业病防护用品。 ④施工单位应加强对电焊作业人员监督管理，具体如下：①从事电焊作业的人员必须经培训合格持证上岗；②对从事电焊作业人员进行职业禁忌证筛查。 ⑤由于高处作业属特殊作业，建议加强对涉及高处作业人员职业禁忌症的筛查，包括：未控制的高血压，恐高症，癫痫，晕厥、眩晕症，器质性心脏病或各种心律失常，四肢骨关节及运动功能障碍的筛查。有职业禁忌症者，不得安排其从事高处作业。 ⑥建设单位对发包的项目，应要求施工单位与施工人员签订有职业病危害因素的告知合同。施工单位应将施工过程中，施工中使用的材料等可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施等如实告知施工人员，并以书面写明。 ⑦在施工和设备安装调试结束后，应要求施工单位提供施工过程的职业病危害防治总结报告、职业病防护设施施工过程法律责任承诺书、职业病防护设施工程监理过程法律责任承诺书等各种资料文件。 ## 其他措施建议 （1）储罐、罐车等清洗任务委托给承包商（或分包商）时，应要求承包商、分包商制定准入计划，并达到报告书第4.2.6节的要求后，方可批准进入。 （2）化粪池、雨水收集池等清理作业，应参照报告书第4.2.6节的要求执行。 （3）与施工单位针对建设施工过程签订职业卫生相关协议，确定双方在建设施工过程职业病危害防治方面的责任与义务，明确施工单位为施工现场职业病防治工作的责任主体，并负责检查督促施工单位落实现场职业病危害防治措施。 （4）要求各施工单位在建设施工过程中进行职业病危害防治工作（主要为建立健全职业健康监护制度，组织施工人员进行岗前、岗中和离岗以及应急健康检查，并建立施工人员的职业健康监护档案；对施工过程工作场所的职业病危害因素分阶段进行监测等）。 （5）拟建项目不足部分已在本预评价报告中提出补充建议，建议在职业病防护设施设计专篇和施工建设过程中给予完善和落实，确保职业卫生防护设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 （6）在设计或建设中，建筑布局、原辅材料、生产工艺和设备布局与目前提供的评价基础资料有变更时，须另行评价或补充评价。 |  |

编制人：                 审核人：                批准人：

日  期：                      日  期：                日  期：