报告信息公开简报表

| 用人单位/建设单位名称 |  | 昭通市林予商贸有限责任公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 昭通市林予商贸有限责任公司新街石灰岩矿位于昭通市城南西约206°方向，直距约16km。矿区地理坐标系：东经：103°38′02″～103°38′26″，北纬：27°09′09″～27°09′29″。行政区划属于昭通市昭阳区布嘎乡新街村管辖。 |  |
| 客户联系人 |  | 许谣 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价£ 职业病危害控制效果评价£ 职业病危害因素检测R 职业病危害现状评价£ |  |
|  | 范围 | 包括打眼平台、采场平台、运输道路（即石料开采转运至破碎站过程）、控制室、破碎、筛分、成品堆场以及机修房、储油罐、办公用房等辅助生产设施。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 王忠平 |
|  |  | 时间 | 2021年08月09日 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 杨润锋 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 王忠平、代石会、冯才荣、王忠松 |
|  |  | 时间 | 2021年08月09日 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 杨润锋 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 石灰石粉尘、噪声、照度和微小气候 |  |
| 结论 |  | （1）石灰石粉尘 检测结果：昭通林予商贸挖掘机工、打眼工、自卸车工、破碎工、装载机工接触石灰石粉尘（总尘和呼尘）TWA符合国家职业接触限值要求；采场平台、打眼作业点、破碎控制室、破碎下料口、破碎机、筛分机、二级破碎机、粉砂机、粉砂下料口、成品堆场、过磅室接触石灰石粉尘（总尘和呼尘）峰接触浓度符合国家职业接触限值要求。 （2）噪声 检测结果：打眼工接触8h等效连续A声级检测结果超过国家职业接触限值要求；挖掘机工、自卸车工、破碎工、装载机工接触噪声8h等效连续A声级检测结果符合国家职业接触限值要求。 定点噪声检测值除打眼作业点、下料口、破碎机、筛分机、二级破碎机、粉砂机外其余各检测点均小于85dB[A]。 （3）其他检测项目检测结果 过磅房、控制室、配电室、办公室照明符合标准要求。 |  |
| 建议 |  | 在职业病危害因素及现场调查的基础上，根据本次职业病危害的检测、分析评价情况，提出以下具体措施： （1）昭通林予商贸应根据自身经济和发展需要，不断完善生产过程中机械化、自动化和密闭化，改善作业环境。增加潜孔钻机的湿式凿岩和收尘装置，降低凿岩工接触粉尘的浓度。 （2）昭通林予商贸应增加破碎机、筛分机等设备的密闭措施，防止粉尘的散发，应加强破碎控制室密闭措施，同时增加空调设施。应对采场道路、破碎进料系统建立洒水管网系统，对采场、运输道路、生产区洒水降尘，下料过程中增加湿式喷雾除尘，生产过程中增加湿式作业。 （3）规范现场管理，及时清除各作业点以及运输道路的降尘，减少粉尘的散发。 （4）昭通林予商贸应该合理安排作息时间，减少操作工接触凿岩机、破碎机、振动筛等高噪声设备，降低作业人员接触噪声强度；应为凿岩工、破碎工等接触噪声作业岗位进一步加强噪声防护。 （5）根据《用人单位劳动防护用品管理规范》，加强对个人防护用品的管理，并提高职业病危害因素浓（强）度超过国家职业接触限值的岗位个人防护用品的发放及监督频次。 （6）职业卫生管理 昭通林予商贸已按照《职业病防治法》和《工作场所职业卫生管理办法》（中华人民共和国国家卫生健康委员会令第5号自2021年2月1日起施行）等相关法律法规标准的要求建立、健全职业卫生相关管理制度和操作规程，应该在以后的工作中按照相关制度进行落实，并注意以下内容。 ①对职业病防护设备、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品，应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果。确保其处于正常状态，不得擅自拆除或停止使用。 ②根据《中华人民共和国职业病防治法》、《职业健康监护管理办法》等相关法律法规要求，切实做好职工岗前、在岗期间、离岗时和离岗后的职业健康检查。 ③对车间主任、班组长进行职业卫生培训，加强管理人员职业卫生防护理念；强化对职工的职业卫生培训，提高自我保护意识。 ④昭通林予商贸应当至少每年进行一次作业场所职业病危害因素检测与评价，对职业病危害因素检测结果超标处进行改进。 ⑤按《云南省安全生产监督管理局关于印发职业卫生管理制度及操作规程编制要点的通知》完善用人单位职业卫生管理制度和操作规程。 ⑥外协单位的管理 按照国家法律法规和公司现行职业卫生管理相关制度，对各分包单位进行严格管理，并在分包合同/安全生产协议中补充本公司与各分包方在职业病防治方面的职责，同时要求各分包单位定期提交职业病防治方面的资料（如职业卫生管理体系、职业健康监护资料等），并将分包单位的职业卫生管理情况，列入年度考核各分包单位的依据。 （7）对于异常情况（包括设备事故、异常停电、异常开车或停车、试生产阶段、设备气密性异常、工人操作不当等）作业应该做好职业病防治措施，避免发生职业病危害事故。 （8）对于正常生产情况下，工作场所中超过职业接触限值的岗位和作业点，应按照本报告的要求、建议进行整改和治理，达到改善作业环境、保护作业人员健康的目的。 |  |

编制人：                 审核人：                批准人：

日  期：                      日  期：                日  期：