报告信息公开简报表

| 用人单位/建设单位名称 |  | 云南昊龙实业集团禄劝水电开发有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 昆明市禄劝彝族苗族自治县翠华镇铁索桥电站 |  |
| 客户联系人 |  | 于总 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价¨ 职业病危害控制效果评价¨ 职业病危害因素检测þ 职业病危害现状评价¨ |  |
|  | 范围 | 云南君强企业管理有限公司对铁索桥电站生产经营活动所涉及的内容、场所以及过程开展职业病危害因素检测。本次检测范围为铁索桥电站的发电厂房、大坝上的各机房及其它控制室。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 赵晓 |
|  |  | 时间 | 2022年3月21号 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 于总 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 赵晓、代石会、王忠松 |
|  |  | 时间 | 2022年3月21号 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 于总 |

| 劳动者接触的职业病危害因素 | 氟化物、氟化氢、噪声、工频电场、工频磁场 |
| --- | --- |
| 结论 | 1、有毒物质 （1）氟化物 本次氟化物检测点的检测值符合职业接触限值要求。 （2）氟化氢 本次氟化氢检测点的检测值符合职业接触限值要求。 2、噪声 （1）个体噪声 本次运维岗位接触噪声检测结果符合职业接触限值的要求。 - （2）定点噪声 本次定点噪声中水轮机的定点噪声检测结果大于85dB(A)，其余工作点的检测结果均小于85dB(A)。 3、工频电场 本次工频电场检测点的检测值均符合职业接触限值的要求。 4、工频磁场 本次检测工频磁场仅供铁索桥电站参考。 |
| 建议 | ## 1、职业卫生管理 （1）按照《工作场所职业卫生管理规定》（卫生健康委员会（2020）5号)的相关要求完善相关职业卫生管理制度，并按制度要求开展工作。同时进一步完善职业卫生12个档案。 （2）对岗前劳动者进行职业卫生教育培训，做好培训记录并存档。并在在劳动合同内增加“职业病危害因素告知书”（包括：工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施等）。 （3）做好本次职业病危害因素检测结果的现场告知以及定期做职业健康检查并做好结果的告知和个人档案管理工作。 - （4）用人单位职业卫生管理机构应加强职业卫生日常监督管理，定期对作业人员进行职业卫生防护知识培训，提高劳动者自我保护意识，加强个人防护，同时督促劳动者正确佩戴个人防护用品；用人单位职业卫生管理人员应完善职业卫生档案，工作场所职业卫生危害因素监测与评价制度，应急救援措施等制度。 ## 2、个体防护 （1）主厂房噪声检测值存在超标现象，所以建议铁索桥电站严格监督工作人员在发电机运行期间水轮机等部位进行巡检工作时，佩戴好防护耳塞。 （2）用人单位职业卫生管理部门应对作业场所劳动者的个人防护用品佩戴和使用情况进行不定时督察，做到监督与使用并重，使防护用品起到应有的防护效果，并做好防护用品的购置与发放记录。 （3）做好防护用品的购置、发放与监督记录。 （4）督促劳动者在检维修过程中佩戴空气呼吸器，注重防护知识培训。 （5）厂房和公辅设施等应注意通风，内安装的通风设施应按时进行维护保养，并做记录，发现异常及时上报并做维修，确保通风设施能正常工作。 ## 3、有限空间作业 密闭有限空间作业：作业人员巡检人员在对油罐、管道、水池等有限空间进行清理、维护保养或检修过程中和进入各种集水井、廊道、隧洞、检查井等相关地点进行巡查时需做到： - 配备符合要求的通风设备、个人防护用品、检测报警仪、照明设备、通讯设备、应急救援设备； - （2）进入前必须先测氧量、测爆、测有毒气体等。具体细则严格遵照《密闭空间作业职业病危害防护规范》GBZ/T205-2007相关规定执行。 ## 4、其它 - 在炎热的夏季，应当按照下列规定，根据生产特点和具体条件，采取合理安排工作时间、轮换作业、适当增加夏季工作环境下劳动者的休息时间和减轻劳动强度、减少夏季室外作业的时间等措施。同时为工人提供足够的、符合标准的防暑降温饮料及必须的药品，不得以发放钱物替代提供防暑降温饮料。 |

编制人：                 审核人：                批准人：

日  期：                      日  期：                日  期：