报告信息公开简报表

| 用人单位/建设单位名称 |  | 云南昊龙实业集团巧家县鲁纳田石膏矿业有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 云南省昭通市巧家县蒙姑乡拖坑村 |  |
| 客户联系人 |  | 蔡总 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价¨ 职业病危害控制效果评价¨ 职业病危害因素检测þ 职业病危害现状评价¨ |  |
|  | 范围 | 根据委托要求以及鲁纳田石膏矿生产情况，根据云南昊龙实业集团巧家县鲁纳田石膏矿业有限公司生产工艺流程的特点、生产装置布置的相对独立性、职业病危害因素的种类和特点，本次检测范围具体包括采场平台、加工区（下料、破碎、成品）等公辅设施。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 代石会 |
|  |  | 时间 | 2021年8月19号 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 蔡总 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 代石会、王平 |
|  |  | 时间 | 2021年8月19号 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 蔡总 |

| 劳动者接触的职业病危害因素 | 粉尘、噪声 |
| --- | --- |
| 结论 | - 石膏粉尘 检测结果：破碎工接触石膏粉尘（总尘、呼尘）TWA不符合国家职业接触限值要求，其他各岗位石膏粉尘TWA均符合国家职业接触限值要求。 破碎机、成品堆场石膏粉尘检测结果超过国家职业接触限值；其余各测点检测结果均符合国家职业接触限值要求。 - 噪声 检测结果：破碎工8h等效连续A声级检测结果不符合国家职业接触限值要求，其他各岗位接触噪声8h等效连续A声级检测结果均符合国家职业接触限值要求。 - 其他检测项目检测结果 检测结果：本次检测破碎控制室、过磅房、办公室照明符合标准要求。 |
| 建议 | 在职业病危害因素及现场调查的基础上，根据本次职业病危害的检测、分析评价情况，提出以下具体措施： - （1）鲁纳田石膏矿应根据自身经济和发展需要，不断完善生产过程中机械化、自动化和密闭化，改善作业环境。 （2）对逸散粉尘严重的破碎机进行有效密闭，破碎下料口设收尘装置。 （3）挖掘机驾驶员、装载机驾驶员、导料车驾驶员在操作设备时尽量少开门窗，避免噪声、粉尘对驾驶员产生危害。可在挖掘机、装载机、导料车内装风扇或空调，防止驾驶员中暑。 （4）鲁纳田石膏矿应对现有的防护设施进行定期清理和检维修，使除尘设施保持良好的工作状态。 （5）及时清理工作场所内设备设施及地面的积尘，避免产生二次扬尘。 （6）成品下料口应增加下料溜管，降低下料落差。 （7）建议进一步完善场地洒水工作，适当增加洒水频次、（如根据天气情况、现场情况确定洒水时间和每天洒水量）。 （8）根据《护听器的选择指南》GB/T 23466-2009的规定，为工人配备SNR值适宜的防护耳塞，并督促其作业人员正确佩戴使用。 （9）根据《用人单位劳动防护用品管理规范》，加强对个人防护用品的管理，并提高职业病危害因素浓（强）度超过国家职业接触限值的岗位个人防护用品的发放及监督频次。 （10）职业卫生管理 鲁纳田石膏矿应按照《职业病防治法》和《工作场所职业卫生管理规定》等相关法律法规标准的要求建立、健全职业卫生相关管理制度和操作规程，应该在以后的工作中按照相关制度进行落实，并注意以下内容。 ①对职业病防护设备、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品，应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果。确保其处于正常状态，不得擅自拆除或停止使用。 ②根据《中华人民共和国职业病防治法》、《职业健康监护管理办法》等相关法律法规要求，切实做好职工岗前、在岗期间、离岗时和离岗后的职业健康检查。 ③对车间主任、班组长进行职业卫生培训，加强管理人员职业卫生防护理念；强化对职工的职业卫生培训，提高自我保护意识。 ④鲁纳田石膏矿应当至少每年进行一次作业场所职业病危害因素检测与评价，对职业病危害因素检测结果超标处进行改进。 ⑤按《云南省安全生产监督管理局关于印发职业卫生管理制度及操作规程编制要点的通知》完善用人单位职业卫生管理制度和操作规程。 ⑥认真落实作业场所及时清扫制度，定期清扫破碎机周边附近的降尘，避免二次扬尘污染。 （10）每年在高温天气来临之前，建议企业对高温天气作业的劳动者进行健康检查，对患有心、肺、脑血管性疾病、肺结核、中枢神经系统疾病及其他身体状况不适合高温作业环境的劳动者，应当调整作业岗位。 （11）辅助用室应经常打扫，保持室内外干净、整齐、卫生。 |

编制人：                 审核人：                批准人：

日  期：                      日  期：                日  期：