报告信息公开简报表

第1页 共1页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 云南澄江冶钢集团水泥有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 玉溪市澄江县九村镇龙潭村委会干海子 |  |
| 客户联系人 |  | 杨自光 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测☑ 职业病危害现状评价□ |  |
|  | 范围 | 水泥粉磨车间、混凝土搅拌车间以及相应的辅助工程 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 刘肖丽 |
|  |  | 时间 | 2021.9.24 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 杨自光 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 李凡、刘肖丽 |
|  |  | 时间 | 2021.9.28 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 杨自光 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 石灰石粉尘、其他粉尘、水泥粉尘、电焊烟尘、噪声 |  |

第2页 共2页

| 结论 | 1、粉尘：共检测了4个作业点的石灰石粉尘、2个作业点的其他粉尘以及11个作业点的水泥粉尘峰接触浓度，同时检测与计算了对应14个岗位的粉尘8h时间加权平均浓度。 检测结果表明，本次检测粉磨车间混合料入料口、包装机、装车机检测点的水泥粉尘峰接触浓度不符合职业接触限值的要求，其余检测点的粉尘峰接触浓度均符合职业接触限值的要求。 粉磨车间磨机巡检工、包装工和装车工、混凝土搅拌车间场地巡检工的水泥粉尘总尘和呼尘以及混凝土搅拌车间主控岗水泥粉尘呼尘8h时间加权平均浓度检测与计算结果不符合职业接触限值的要求，其余检测岗位粉尘8h时间加权平均浓度检测与计算结果均符合职业接触限值的要求。 2、噪声：共检测了34个作业点的定点噪声，检测与计算了17个岗位的噪声8h等效连续A声级。 检测结果表明：本次检测包装巡检检测岗位的噪声8h等效连续A声级检测与计算结果不符合职业接触限值的要求，其余检测岗位噪声8h等效连续A声级检测与计算结果均符合职业接触限值的要求。 同时，检测了34个作业点的定点噪声强度，其中：粉磨车间球磨机、水泥库底、辊压机、料仓下料口、包装机、小磨房以及混凝土搅拌车间配料皮带、搅拌机检测点的定点噪声强度超过了85dB(A)。 |
| --- | --- |
| 建议 | （1）加大防护设施的检修、维护及保养； （2）为岗位作业人员配备了符合要求的个人防护用品，建议在日常生产中监督劳动者佩戴和正确使用； （3）做好员工的职业健康监护。 |

编制人：                      审核人：                 批准人：

日  期：                      日  期：                 日  期：