报告信息公开简报表

第  页 共  页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 峨山伟恒矿业有限责任公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 云南省玉溪市峨山县双江街道登云社区回龙上村 |  |
| 客户联系人 |  | 陈权 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测☑ 职业病危害现状评价□ |  |
|  | 范围 | 依据峨山伟恒矿业有限责任公司与我公司签订的技术服务合同，本次工作场所职业病危害因素检测范围为：28万吨/年铁精粉生产线以及配套的相应公辅设施所。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 王忠松 |
|  |  | 时间 | 2021.5.27 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 陈权 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 王忠松、冯才荣 |
|  |  | 时间 | 2021.5.27 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 陈权 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 粉尘、噪声等 |  |
| 结论 |  | 本次对峨山伟恒矿业有限责任公司粉尘、噪声2种职业病危害因素和照度进行了检测，各职业病危害因素和照度的检测结果情况如下： 1.粉尘 检测结果：装载机工、下料工、球磨工、尾矿压滤工、陶瓷过滤工接触矽尘（总尘）TWA超过国家职业接触限值要求；磁选平板工、磁选立磨工接触矽尘（总尘）TWA符合国家职业接触限值要求。装载机工、下料工、球磨工接触矽尘（呼尘）TWA超过国家职业接触限值要求。磁选平板工、磁选立磨工、尾矿压滤工、陶瓷过滤工接触矽尘（呼尘）TWA符合国家职业接触限值要求。 下料口、球磨机接触矽尘（总尘）峰接触浓度超过国家职业接触限值要求。其余各点矽尘（总尘和呼尘）峰接触浓度符合国家职业接触限值要求。 2.噪声 检测结果：球磨工、磁选平板工、磁选立磨工接触噪声8h等效连续A声级检测结果不符合国家职业接触限值要求。装载机工、下料工、尾矿压滤工、陶瓷过滤工接触噪声8h等效连续A声级检测结果符合国家职业接触限值要求。 检测结果：本次定点噪声检测值除球磨机、配电室（控制室）、磁选立磨（控制室）外其余各检测点均小于85dB（A）。其余各检测点均符合国家职业接触限值要求。 3.照度 检测结果：除磁选（控制室）照明条件不符合标准要求，其余各点均符合《建筑照明设计标准》（GB/T50034-2004）。 注：本次检测均为白天自然采光值，仅作为参考不做评价。 4.微小气候 本次工作场所微小气候检测结果仅作为参考不做评价。 |  |
| 建议 |  | 通过对伟恒矿业的现场检测结果和现场调查情况分析，提出如下建议和改进措施： （1）伟恒矿业应根据自身经济和发展需要，不断完善生产过程中机械化、自动化和密闭化，改善作业环境。 （2）在满足生产工艺的条件下，尽可能进行湿式下料，增加下料口湿式喷雾降尘设备，减少粉尘的散发。经常对料堆、场地、路面进行洒水清理，减少积尘扬尘。 （3）伟恒矿业应加强对下料口、球磨机、磁选机、压滤机等工过程中的机械化和自动化，同时加强必要的密闭化，设置相应的防尘除尘措施。 （4）管理者应高度重视防噪声工作；完善高噪声设备基础减振和消声、隔离、吸声等降噪措施；加强配电室（控制室）的隔声措施，对设备进行定期检查维护，减小设备运行过程中的噪声强度。 （5）伟恒矿业应为接触矽尘作业的岗位配发防护效率不低于KN95的防尘口罩，为接触噪声作业人员配发符合要求的防护耳塞。进一步加强对现场作业人员和进入现场人员的管理，监督正确使用个人防护用品。及时发放个体防护用品并让劳动者正确佩戴，做好购置、发放、回收、报废记录。 （6）伟恒矿业应按《职业病防治法》和《工作场所职业卫生管理规定》(中华人民共和国国家卫生健康委员会令第5号)等相关法律法规标准的要求建立、健全职业卫生相关管理制度和操作规程，应该在以后的工作中按照相关制度进行落实，并注意以下内容。 ①对职业病防护设备、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品，应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果。确保其处于正常状态，不得擅自拆除或停止使用。 ②根据《中华人民共和国职业病防治法》、《职业健康监护管理办法》、《作业场所职业健康监督管理暂行规定》等相关法律法规要求，切实做好职工岗前、在岗期间、离岗时和离岗后的职业健康检查。 ③对管理人员、班组长进行职业卫生培训，加强管理人员职业卫生防护理念；强化对职工的职业卫生培训，提高自我保护意识。 ④应按《工作场所职业卫生管理规定》(中华人民共和国国家卫生健康委员会令第5号)进行职业病危害因素检测与评价，对职业病危害因素检测结果超标处进行改进。 ⑤按《云南省安全生产监督管理局关于印发职业卫生管理制度及操作规程编制要点的通知》完善用人单位职业卫生管理制度和操作规程。 |  |

编制人：                      审核人：                 批准人：

日  期：                      日  期：                 日  期：