报告信息公开简报表

第1页 共3页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 云南南天电子信息产业股份有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 云南省昆明市经开区信息产业基地拓翔路243号 |  |
| 客户联系人 |  | 邱东平 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测 职业病危害现状评价□ |  |
|  | 范围 | 电焊车间、表面处理车间、壳体车间、装配车间（PR打印机、自助服务终端设备）以及实验中心、库房、客户服务部 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 王忠平 |
|  |  | 时间 | 2021年7月23日 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 邱东平 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 张佳友、王忠平、王忠松 |
|  |  | 时间 | 2021年7月23日 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 邱东平 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | （1）化学有害因素：其他粉尘、电焊烟尘、苯、甲苯、二甲苯、锰及其无机化合物、锡及其无机化合物； （2）物理因素：紫外辐射、噪声。 |  |
| 结论 |  | （1）电焊烟尘 时间加权平均浓度、峰接触浓度分别检测了1个作业岗位、2个作业点，其检测结果均未超出国家职业接触限值。 （2）其他粉尘 其他粉尘时间加权平均浓度、峰接触浓度分别检测了2个作业岗位、6个作业点，其检测结果均未超过国家职业接触限值。 （3）苯 时间加权平均浓度、短时间接触浓度分别检测了1个作业岗位、2个作业点，其检测结果均未超过国家职业接触限值。 （4）甲苯 时间加权平均浓度、短时间接触浓度分别检测了1个作业岗位、2个作业点，其检测结果均未超过国家职业接触限值。 |  |

第2页 共3页

| 结论 | （5）二甲苯 时间加权平均浓度、短时间接触浓度分别检测了1个作业岗位、2个作业点，其检测结果均未超过国家职业接触限值。 （6）锰及其化合物 时间加权平均浓度、峰接触浓度分别检测了1个作业岗位、2个作业点，其检测结果均未超过国家职业接触限值。 （7）锡及其无机化合物 时间加权平均浓度、峰接触浓度分别检测了1个作业岗位、1个作业点，其检测结果均未超过国家职业接触限值。 （8）噪声 8小时等效连续A声级噪声强度共检测10个作业岗位，其中2个岗位的检测结果超过国家职业接触限值，其余岗位的检测结果均未超过国家职业接触限值；噪声车间观察（值班）室共检测3个，其检测结果均未超过国家职业接触限值。 （9）紫外辐射 电焊（打磨）工焊接面罩内8h紫外辐射检测结果未超过国家职业接触限值。 （10）其他检测项目检测结果 通用房间或场所照度和微小气候分别检测了21个。 |
| --- | --- |
| 建议 | （1）根据《用人单位劳动防护用品管理规范》，加强对个人防护用品的使用、管理和监督，尤其是8小时等效连续A声级噪声强度检测结果超过国家职业接触限值的作业人员，并根据实际需要增加防护用品的更换频次。 （2）根据《焊接工艺防尘防毒技术规范》（WS 706-2011）的要求结合实际情况，渐渐对现有焊接工艺进行改造或/和增加局部通风装置，如采用排烟焊枪、为焊枪安装强力小风机和压缩空气引射器、在焊接区设置下吸固定式排风罩等。 （3）严格按照《工作场所职业卫生管理规定》的要求，定期对现有职业病危害防护设施进行维护、保养，确保能正常、有效使用。 |

第3页 共3页

| 建议 | （4）加强对各岗位作业人员职业病防治知识的宣传培训，提高员工个人技能，确保各岗位作业人员尽可能位于作业点的上风向或侧风向操作。 （5）按照《用人单位职业病危害因素定期检测管理规范》的要求，定期开展职业病危害因素检测工作，对职业病危害因素超标岗位进行持续改进。 |
| --- | --- |

编制人：                  审核人：           批准人：

日  期：                  日  期：           日  期：