报告信息公开简报表

第  页 共  页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 石林县光红砖厂 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 云南省石林县鹿阜街道办事处乐尔村 |  |
| 客户联系人 |  | 赵彦红 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测□ 职业病危害现状评价☑ |  |
|  | 范围 | 根据委托要求以及光红砖厂生产情况，本次评价以石林县光红砖厂生产经营活动所涉及的内容、场所以及过程等为准；具体包括采场平台、原料堆场、破碎筛分、下料、搅拌、制砖、码坯、半成品晾晒、隧道窑焙烧、装车以及机修房、配电室、办公生活用房等辅助生产设施。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | - |
|  |  | 时间 | - |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | - |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 王忠松、冯才荣、代石会 |
|  |  | 时间 | 2021.03.31-04.02 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 赵彦红 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 粉尘（矽尘、煤尘）、噪声、二氧化硫、一氧化碳、高温等 |  |
| 结论 |  | 本次对光红砖厂矽尘、煤尘、一氧化碳、二氧化硫、噪声、高温6种职业病危害因素和照度进行了检测，各职业病危害因素和照度的检测结果情况及超标原因分析如下： 1. 矽尘 检测结果：采场平台、粘土堆场、煤堆场（煤尘）、制砖机、码坯机、半成品堆场（总尘和呼尘）峰接触浓度检测结果符合国家职业接触限值要求。 挖掘机工、推土机工、装载机工、制砖工、码坯工、摆渡工接触矽尘（总尘和呼尘）TWA符合国家职业接触限值要求，破碎工、下料工、给料搅拌工、上车工接触矽尘（总尘和呼尘）TWA超过国家职业接触限值要求。 本次检测破碎机、控制室、给料机、搅拌机、装车区矽尘峰接触浓度不做评价。 2.煤尘 检测结果：煤堆场、窑顶加煤口、给煤机煤尘（总尘和呼尘）峰接触浓度检测结果符合国家职业接触限值要求。 烧砖工接触煤尘（总尘和呼尘）TWA符合国家职业接触限值要求。 3.一氧化碳 检测结果：窑头、窑尾、窑顶加煤口一氧化碳STEL符合国家职业接触限值。 摆渡工、烧砖工接触一氧化碳TWA符合国家职业接触限值要求。 4.二氧化硫 窑头、窑尾、窑顶加煤口二氧化硫STEL符合国家职业接触限值。 摆渡工、烧砖工接触二氧化硫TWA符合国家职业接触限值要求。 5. 噪声 检测结果：给料搅拌工、制砖工、码坯工接触8h等效连续A声级检测结果超过国家职业接触限值要求；挖掘机工、推土机工、装载机工、破碎工、下料工、摆渡工、烧砖工、上车工接触噪声8h等效连续A声级检测结果符合国家职业接触限值要求。 本次定点噪声共检测18个点，除破碎机、搅拌机、制砖机、码坯机、给煤机外，其余各检测点检测值均小于85dB（A）。 6.高温 本次检测高温时间为2021年03月31日，为非高温季节，其检测结果仅供参考。 7. 其他检测项目检测结果 本次检测除破碎控制室外，制砖机、配电室、办公室照明均符合标准要求。（注：现场检测时，破碎控制室照明灯具损坏。） |  |
| 建议 |  | （一）持续改进性建议 1.组织管理建议 （1）职业卫生管理制度及操作规程的健全、执行 ①根据《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健【2013】171号）等法律、规章的要求健全现有的职业卫生管理制度，并严格按照“制度”进行落实，同时在制度执行时，做好相关的记录（如按《职业卫生管理档案》中的“用人单位职业卫生检查和处理记录表”、“职业病防护设施维护和检修记录表”等进行完善），并定期将相关记录归入职业卫生档案保存。 ②在本次职业病危害现状评价工作结束后，进行职业病危害项目网上申报。 ③严格按照《中华人民共和国职业病防治法》和《用人单位工作场所职业卫生管理规定》每年进行一次工作场所职业病危害因素检测，每三年进行一次职业病危害现状评价。 （2）职业卫生培训 严格按照《国家安全监管总局办公厅关于加强用人单位职业卫生培训工作的通知》（安监总厅安健〔2015〕121号）以及本公司“制度”的要求，结合本公司和岗位特点，制定培训计划，确定培训内容和培训学时（详见下表1），确保培训取得实效；并将培训过程中的相关资料归入《职业卫生宣传培训档案》。 表1 各类人员职业卫生培训情况表 人员; 主要培训内容; 培训时间; 备注. 单位主要负责人; 国家职业病防治法律、行政法规和规章，职业病危害防治基础知识，结合行业特点的职业卫生管理要求和措施等。; 初次培训不得少于16学时，继续教育不得少于8学时。; 继续教育周期为一年. 职业卫生管理人员; 国家职业病防治法律、行政法规、规章以及标准，职业病危害防治知识，主要职业病危害因素及防控措施，职业病防护设施的维护与管理，职业卫生管理要求和措施等。; 初次培训不得少于16学时，继续教育不得少于8学时。. 接触职业病危害的劳动者; 国家职业病防治法规基本知识，本单位职业卫生管理制度和岗位操作规程，所从事岗位的主要职业病危害因素和防范措施，个人劳动防护用品的使用和维护，劳动者的职业卫生保护权利与义务等。; 初次培训不得少于8学时，继续教育不得少于4学时。. （3）职业健康监护 ①根据工作场所产生/存在的职业病危害因素，严格按《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）等国家职业卫生标准的规定和要求，严格做好完善在岗期间的职业健康监护；并做好上岗前、离岗时的职业健康监护。 ②按照《职业病危害项目申报办法》国家安全生产监督管理总局令[2012]第48号、《职业病危害项目申报制度》的相关要求，及时、如实向所在地卫生行政部门申报职业病危害，并接受卫生行政部门的监督管理。 ③在职业健康监护过程中，如发现职业禁忌证、疑似职业病和职业病病人，建议采取下列措施： a.对需要复查的劳动者，按照职业健康检查机构要求的时间安排复查和医学观察。 b.不得安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害因素的作业，对有职业禁忌的劳动者，如果是在上岗前体检发现的，不能安排患有职业禁忌证的劳动者从事其所禁忌的作业；如果是在岗期间发现的，应调离或者暂时脱离原工作岗位。 c.在岗期间定期体检中，发现对健康损害可能与所从事的职业相关的劳动者，应将其调离原岗位，做好再就业的技术培训，同时还应进行妥善安置，包括调换工种和岗位、医学观察、诊断、治疗和疗养等一系列措施。 d.对疑似职业病病人，按照职业健康检查机构的建议安排其进行医学观察或者职业病诊断。 ④按《职业健康监护技术规范》GBZ188-2014的要求，规范开展上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康监护工作，包括外包人员也需进行职业健康检查，复查人员须按时安排复查，疑似职业病须及时安排复查及诊断。职业健康检查建议按表2，表3进行。 表2 主要生产岗位接触情况表 单元/车间; 岗位; 接触应检职业病危害因素. 原料单元; 挖机工; 矽尘、噪声. 装载机工; 矽尘、煤尘、噪声. 破碎工; 矽尘、噪声. 推土机工; 矽尘、噪声. 下料工; 矽尘、噪声. 烧制单元; 搅拌工; 矽尘、噪声. 制砖工; 矽尘、噪声. 烧制单元; 码坯工; 矽尘、噪声. 摆渡工; 矽尘、CO、SO2、高温、噪声. 烧砖工; 矽尘、煤尘、CO、SO2、高温、噪声. 装车工; 矽尘、噪声. 辅助单元; 杂工; 矽尘、噪声. 机修; 矽尘、噪声. 电工; 矽尘、噪声. 表3 职业健康检查项目表 职业病危害因素; 检查项目; 周期. 矽尘; 上岗前： 体格检查：内科常规检查，重点检查呼吸系统、心血管系统； 必检项目：血常规、尿常规、心电图、血清ALT、后前位X射线高仟伏胸片或数字化摄影胸片(DR胸片)、肺功能。 在岗期间： 体格检查：内科常规检查，重点检查呼吸系统和心血管系统； 必检项目：后前位X射线高仟伏胸片或数字化摄影胸片(DR胸片)、心电图、肺功能； 选检项目：血常规、尿常规、血清ALT。 离岗时： 体格检查：内科常规检查，重点检查呼吸系统和心血管系统； 必检项目：后前位X射线高仟伏胸片或数字化摄影胸片(DR胸片)、心电图、肺功能； 选检项目：血常规、尿常规、血清ALT。; a) 生产性粉尘作业分级I级，2年1次；生产性粉尘作业分级Ⅱ级及以上，1年1次； b)X射线胸片表现为观察对象者健康检查每年1次，连续观察5年，若5年内不能确诊为矽肺患者，按a) 执行； c)矽肺患者原则每年检查1次，或根据病情随时检查。. 煤尘; 上岗前： 体格检查：内科常规检查，重点是呼吸系统、心血管系统； 必检项目：血常规、尿常规、心电图、血清ALT、后前位X射线高仟伏胸片或数字化摄影胸片 (DR胸片)、肺功能。 在岗期间： 体格检查：内科常规检查，重点是呼吸系统和心血管系统必检项目：后前位X射线高仟伏胸片或数字化摄影胸片 (DR胸片)、心电图、肺功能； 选检项目：血常规、尿常规、血清ALT。 离岗时： 体格检查：内科常规检查，重点是呼吸系统和心血管系统必检项目：后前位X射线高仟伏胸片或数字化摄影胸片 (DR胸片)、心电图、肺功能； 选检项目：血常规、尿常规、血清ALT。; a)生产性粉尘作业分级I级，3年1次；生产性粉尘作业分级Ⅱ级及以上，2年1次； b)X射线胸片表现为观察对象者健康检查每年1次，连续观察5年，若5年内不能确诊为煤工尘肺患者，按a) 执行； c)煤工尘肺患者每1～2年检查1次，或根据病情随时检查。. 一氧化碳; 上岗前： 体格检查：内科常规检查，神经系统常规检查。 必检项目：血常规、尿常规、心电图、血清ALT。 在岗期间： 体格检查：内科常规检查，神经系统常规检查。 必检项目：血常规、尿常规、心电图、血清ALT。; 3年。. 二氧化硫; 上岗前： 体格检查：内科常规检查； 必检项目：血常规、尿常规、心电图、血清ALT、肺功能、胸部X射线摄片； 选检项目：肺弥散功能。 在岗期间： 体格检查：内科常规检查； 必检项目：血常规、尿常规、心电图、血清ALT、肺功能、胸部X射线摄片； 选检项目：肺弥散功能。; 1年。. 噪声; 上岗前： 体格检查：内科常规检查、耳科常规检查； 必检项目：血常规、尿常规、心电图、血清ALT、纯音气导听阈测试。 选检项目：声导抗、耳声发射。 在岗期间： 体格检查：内科常规检查、耳科常规检查； 必检项目：心电图、纯音气导听阈测试。 选检项目：纯音骨导听阈测试、声导抗、耳声发射、听觉诱发电反应测听 离岗时： 体格检查：内科常规检查、耳科常规检查； 必检项目：心电图、纯音气导听阈测试。 选检项目：纯音骨导听阈测试、声导抗、耳声发射、听觉诱发电反应测听; a) 作业场所噪声8h等效声级≥85dB，1年1次； b) 作业场所噪声8h等效声级≥80dB，<85dB，2年1次。. 高温; 上岗前： 体格检查：内科常规检查，重点进行心血管系统检查； 必检项目：血常规、尿常规、血清ALT、心电图、血糖；选检项目：有甲亢病史可检查血清游离甲状腺素(FT4)、血清游离三碘甲腺原氨酸(FT3)、促甲状腺激素(TSH)。 在岗期间： 体格检查：重点检查体温、血压、脉搏； 必检项目：血常规、尿常规、血电解质、肾功能； 选检项目：必要时进行作业场所现场调查。; 1年，应在每年高温季节到来之前进行。. 2.工程技术建议 ①光红砖厂应对破碎车间各输送皮带进行密闭；规范现场管理，及时清除各作业点以及运输道路的积尘，减少二次扬尘；定期对地面洒水降尘等，在条件允许的情况下，安装自动喷雾降尘设备（系统），实行定时喷雾，自动化控制喷雾。 ②粘土堆场、破碎机、控制室、给料机、搅拌机、装车区等尘源点应加强洒水降尘或密闭收尘等措施，有效控制粉尘。各输送皮带应该加强隔板密闭化，降低下料口落差，减少粉尘的散发。 ③及时更换破碎控制室的照明灯具，保证照明充足。 ④光红砖厂应该在制砖车间设置隔音（休息）室，隔音室必须使用相应的隔音材料，降低工作场所工人接触噪声强度的大小。 ⑤挖掘机工、装载机工、推土机工在操作设备时尽量少开门窗，避免噪声、粉尘对驾驶员产生危害。可在挖掘机、装载机、推土机内安装风扇或空调，防止驾驶员中暑。 3.个人防护建议 （1）光红砖厂应及时发放个体防护用品并让劳动者正确佩戴，做好购置、发放、回收、报废记录。 （2）光红砖厂管理人员应定期进行工作场所个人防护措施落实使用情况的督导检查，不定期检查个体防护用品佩戴情况，监督作业人员正确使用个体防护用品。 （3）光红砖厂为各岗位配备的防噪声耳塞满足要求，但所选择的防噪声耳塞SNR35值较大，建议选择同类型SNR值较小的防噪耳塞。 （二）预防性建议 对于异常情况（包括设备事故、异常停电、异常开车或停车、试生产阶段、工人操作不当等）作业应该做好职业病防治措施，避免发生职业病危害事故。 （三）其他建议 （1）为高温作业岗位（如烧砖工、摆渡工等）提供含盐清凉饮料（含盐量为0.1%～0.2%），饮料水温不宜高于15℃，不得以发放钱物替代防暑降温饮品。 （2）辅助用室应经常打扫，保持室内外干净、整齐、卫生。 （3）光红砖厂应按《工作场所职业卫生管理规定》（中华人民共和国国家卫生健康委员会 第5号）的规定，委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。 （4）对于正常生产情况下，工作场所中超过职业接触限值的岗位和作业点，应按照本报告的要求、建议进行整改和治理，达到改善作业环境、保护作业人员健康的目的。 |

编制人：                      审核人：                 批准人：

日  期：                      日  期：                 日  期：