报告信息公开简报表

第 1 页 共 2 页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 中铁十六局集团有限公司玉磨铁路项目经理部 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 云南省普洱市墨江县 |  |
| 客户联系人 |  | 汪海洋 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测□ 职业病危害现状评价☑ |  |
|  | 范围 | 路基、桥涵、隧道、无砟轨道、大型临时设施和过渡工程。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 丁曦 |
|  |  | 时间 | 2021年4月6日 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 汪海洋 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 丁曦、普逢贵、王忠松 |
|  |  | 时间 | 2021.4.7-9 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 汪海洋 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 粉尘、一氧化碳、氮氧化物、锰及其化合物、噪声、紫外辐射、手传振动。 |  |
| 结论 |  | 根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）、《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》（国卫办职健发〔2021〕5号）的规定，本标段属于土木工程建筑业中的铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑，职业病危害风险类别为严重。 |  |
| 建议 |  | 1职业卫生管理 （1）按《工作场所职业卫生管理规定》（国家卫生健康委员会令[2021]第5号）、《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健〔2013〕171号）的要求，健全职业卫生管理档案及台账资料，并规范管理。 （2）对职业病防护设施及应急救援设施进行经常性的维护、检修和保养，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或停止使用。 （3）个人防护用品 ①及时发放个体防护用品并让劳动者正确佩戴，做好购置、发放、回收、报废记录。 |  |

第 2 页 共 2 页

| 建议 | ②管理层应定期进行工作场所个人防护措施落实使用情况的督导检查，不定期检查个体防护用品佩戴情况，监督作业人员正确使用个体防护用品。 （4）劳动者应学习和了解相关的职业卫生知识和职业病防治法律、法规；应掌握作业操作规程，正确使用、维护职业病防护设备和个人使用的防护用品，发现职业病危害事故隐患应及时报告。 （5）定期组织员工培训应急救援知识，熟悉应急救援设施，定期演练，以防事故发生时能顺利开展应急救援工作。 （6）按照《用人单位职业健康监护管理办法》、《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）的规定，规范开展新老员工上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康监护工作。对体检结果显示检出职业性复查的员工，应按体检报告要求，及时安排员工进行复查。 2工程措施 （1）隧道消缺作业时应采用湿法抑尘（湿法作业）；施工人员轮流作业缩短接触时间，减少粉尘、手传振动对施工人员危害。 （2）为隧道内电焊、钢构件（钢筋）加工棚电焊作业岗位设置移动式电焊烟尘除尘器；有效降低电焊烟尘的危害，同时应加强对除尘设备的日常管理和维护，保证除尘效率。 （3）在保证安全的情况下，尽量减少出渣与其他工种交叉作业，以降低相关工种作业人员接触粉尘的浓度。 （4）隧道施工过程中由于隧道过长、通风不良导致有害气体的局部浓度增加，造成施工人员中毒、缺氧窒息，隧道施工过程中应加强通风，长及特长隧道施工应制定专项通风方案并实施，隧道施工通风应纳入工序管理，成立专门的通风班组。 3 其他 本标段属于铁路工程施工期检测，进行检测时，本标段站前工程已基本完工，部分施工内容无法进行检测，建议用人单位在以后的项目过程中，及时开展职业卫生检测工作。 |
| --- | --- |

编制人：                      审核人：                 批准人：

日  期：                      日  期：                 日  期：