报告信息公开简报表

第 1 页 共 2 页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 昆明飞林天舒家具制造有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 云南省富民工业园区 |  |
| 客户联系人 |  | 吕正坤 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测□ 职业病危害现状评价þ |  |
|  | 范围 | 家具的加工组装（包括下料裁板、封边、排孔、检验试装、打包入库、安装）以及相关的公用辅助工程（包括供配电、供气、转运、机修、化验等） |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 李凡 |
|  |  | 时间 | 2021.10.10 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 吕正坤 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 李凡、刘肖丽、郗美 |
|  |  | 时间 | 2021.10.14-16 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 吕正坤 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 化学有害因素：粉尘、甲醛。 物理因素：噪声。 |  |
| 结论 |  | 按照《关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》国卫办职健发[2020]5号，昆明飞林天舒家具制造有限公司属木质家具制造，职业病危害风险类别为严重。通过对昆明飞林天舒家具制造有限公司作业场所职业病危害因素进行识别以及定量检测分析，飞林天舒家具公司作业场所可能存在木粉尘、甲醛和噪声危害，木粉尘、甲醛检测结果均符合职业接触限值的要求。因此，本次评价认为，飞林天舒家具公司职业病危害风险类别为一般。 |  |

第 2 页 共 2 页

| 建议 | 1、防尘方面 加强对设备设施以及防尘设施的检修、维护和保养，防止跑、冒现象的发生，使其处于良好的密封状态；同时保证风量，使其能有效收尘。 2、防噪声方面 定期为噪声作业人员配发耳塞，并加强岗位工人正确佩戴防噪声耳塞的教育培训，使之有效的进行防护。 3、个人防护用品方面 a、建议为封边机岗位人员配备防毒半面罩+A型（3号）滤毒盒，可有效防护有机气体与蒸气。 b、建议选择护听器SNR值在17.3～27.3dB范围内的防噪声耳塞。 4、辅助用室方面 根据《工业企业设计卫生标准》GBZ 1-2010第7.2.2条要求，设置浴室。 5、职业卫生管理方面 ①加强职业卫生健康培训；②加强对有限空间作业的管理；③建立健全职业卫生档案。 5、职业健康监护方面 ①严格按照《职业健康监护技术规范》GBZ188-2014的要求，做好岗位工人的职业健康检查工作；②规范职业健康监护档案的内容。 |
| --- | --- |

编制人：                      审核人：                 批准人：

日  期：                      日  期：                 日  期：