报告信息公开简报表

| 用人单位/建设单位名称 |  | 云南九州再生资源开发有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 云南省文山市马塘工业园区白革龙村西偏南约1.5km处 |  |
| 客户联系人 |  | 代工 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价¨ 职业病危害控制效果评价¨ 职业病危害因素检测¨ 职业病危害现状评价þ |  |
|  | 范围 | 根据现状评价技术服务合同和委托书要求，本次评价主要针对云南九州再生资源开发有限公司在正常生产状态下的工作场所，具体包括： 磁选单元：尾矿输送泵、混合搅拌机、圆筒筛、永磁机、粗选机、精选机、扫选尾矿泵等。 浓密单元：精矿泵、中矿泵、循环水泵、浓密机、尾矿泵、污水泵等。 压滤单元：滤液泵、喂料搅拌机、喂料泵、压滤机、精矿堆场、装载机运行等。 公辅：过磅房、机修间、配电室、化验室、空压机等。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 赵晓 |
|  |  | 时间 | 2021年12月8-10号 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 代工 |

| 现场采样/检测 | 专业人员 | 赵晓、王平、代石会 |
| --- | --- | --- |
|  | 时间 | 2021年12月8-10号 |
| 现场采样/检测 | 用人单位/建设单位陪同人 | 代工 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 | 氢氧化钠、氨、二硫化碳、粉尘、噪声。 |  |
| 结论 | 对照《建设项目职业病危害分类管理目录》（国卫办职健发（2021）5号），本项目职业病危害风险属于第一大类（采矿业）第三（黑色金属矿采选业）中的第1小类（铁矿采选），因此本项目属于职业病危害严重类。 |  |
| 建议 | 1、组织管理建议 （1）按照《职业病危害项目申报办法》国家安全生产监督管理总局令[2012]第48号、《职业病危害项目申报制度》的相关要求，及时、如实向所在地卫生监督管理部门申报职业病危害，并接受卫生监督管理部门的监督管理。 （2）按《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健〔2013〕171号）的要求，健全职业卫生管理制度和职业卫生档案。 （3）依据《用人单位职业卫生培训工作的通知》（安监总厅安健〔2015〕121号）的要求对法人和职业卫生管理人员进行培训，并加强劳动者上岗前和在岗期间的定期职业卫生培训，对职业病危害严重的岗位的劳动者，进行专门的职业卫生培训，经培训合格后方可上岗作业。培训内容主要涉及职业卫生法律、法规与标准；职业卫生基本知识；职业卫生管理制度和操作规程；正确使用、维护职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品；发生事故时的应急救援措施等。 （4）按《职业健康监护技术规范》GBZ188-2014的要求，委托具有职业健康检查资质的检查机构，规范开展上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查工作，包括外包人员也需进行职业健康检查，复查人员须按时安排复查，疑似职业病须及时安排复查及诊断。职业健康检查建议按表1，表2进行。 表1 主要生产岗位接触情况表 岗位; 接触应检职业病危害因素. 磁选工; 氨、氢氧化钠、噪声. 重选工; 氨、氢氧化钠、噪声. 浓密工; 二硫化碳、噪声. 压滤工; 噪声. 装载机工; 粉尘、噪声. 机修工; 氨、氢氧化钠、噪声. 电工; 噪声. 化验员; 噪声. 表2 职业健康检查的周期和项目 职业病 危害因素; 必检项目（推荐性）; 在岗期间体检周期; 备注. 岗前; 岗中; 离岗; 应急健康检查. 其他粉尘; 血常规、尿常规、心电图、血清ALT、后前位X射线高仟伏胸片或数字化摄影胸片 (DR胸片)、肺功能; 后前位X射线高仟伏胸片或数字化摄影胸片（DR胸片）、心电图、肺功能; 后前位X射线高仟伏胸片或数字化摄影胸片（DR胸片）、心电图、肺功能; 后前位X射线高仟伏胸片或数字化摄影胸片（DR胸片）; a)作业分级I级，4年1次；b)作业分级Ⅱ级及以上，2-3年1次; -. 氨; 血常规、尿常规、心电图、血清ALT、胸部X射线摄片、肺功能; 血常规、尿常规、心电图、血清ALT、胸部X射线摄片、肺功能; 血常规、尿常规、心电图、血清ALT、胸部X射线摄片、肺功能; 血常规、尿常规、心电图、胸部X射线摄片、血氧饱和度; 一年一次; -. 噪声; 血常规、尿常规、心电图、血清ALT、纯音昕阈测试; 纯音气导听闻测试、心电图; 纯音气导听闻测试、心电图; 纯音气骨导听阈测试; a)作业场所噪声8h等效声级≥85 dB，1年1次；b)作业场所噪声8h等效声级≥80 dB，<80 dB，2年1次; 听力测试应在受试者脱离噪声环境48 h后进行. 二硫化碳; 血常规、尿常规、心电图、血清ALT、血糖、血脂; 血常规、尿常规、血糖、血脂; 血常规、尿常规、血糖、血脂; 血常规、尿常规、血糖、血脂; 一年一次; -. （5）云南九州再生资源开发有限公司应在存在职业病危害因素的作业区域设置相应的禁止、警告、指令、提示类型的警示标识。 表3 职业病危害因素警示标识设置要求 职业病危害因素; 警告标识; 指令标识; 设置位置. 粉尘; 注意防尘; 必须戴防尘口罩; 精矿堆场. 噪声; 噪声有害; 必须戴护耳器; 磁选单元、浓密单元、压滤单元. 毒物; 当心中毒; 必须戴防毒面罩 注意通风; 磁选单元、浓密单元. 酸、碱; 当心腐蚀; 必须戴防护眼镜 必须戴防护手套 必须戴防毒面罩 注意通风; 化验室. 同时，应在存在职业病危害因素的作业区设置职业病危害因素告知卡和职业病危害因素检测结果告知；氨的告知卡如下图所示。 作业场所产生氨，对人体有损害，请注意防护. 氨 Ammonia; 理化特性. 氨在常温常压下为具有特殊性恶臭的无色有毒液体，比空气轻。沸点-33.5℃，熔点-77℃，爆炸极限（V%）16％～25％。氨在常温下稳定，但是在高温下可分解为氢和氮。一般在一个大气压下450-500℃时分解。如果有铁、镍催化剂存在，可在300℃分解。. 当 心 中 毒 禁 止 吸 烟 禁止打手机; 健康危害. 轻度吸入氨中毒表现有鼻炎、咽炎、喉痛、发音嘶哑、咳嗽、咯痰、痰内有血。严重时可咯血及肺水肿，呼吸困难、咯白色或血性泡沫痰，双肺布满大、中水泡音。患者有咽灼痛、咳嗽、咳痰或咯血、胸闷和胸骨后疼痛等。 急性氨中毒主要表现为呼吸道粘膜刺激和灼伤。痰中带血丝，轻度发绀，眼结膜充血明显，喉水肿，肺部有干湿性哕音。 高浓度蒸气对眼睛有强刺激性，可引起疼痛和烧伤，导致明显的炎症并可能发生水肿、上皮组织破坏、角膜混浊和虹膜发炎。轻度病例一般会缓解，严重病例可能会长期持续，并发生持续性水肿、疤痕、永久性混浊、眼睛膨出、白内障、眼睑和眼球粘连及失明等并发症。多次或持续接触氨会导致结膜炎。. 应急处理. 一旦泄露，须立即撤退区域内所有人员。并向上风向转移，防止吸入蒸气，防止接触液体或气体。应急处置人员应佩戴自给正压式呼吸器。禁止进入氨气可能汇集的局限空间，并加强通风。只能在保证安全的情况下堵漏。泄漏的容器应转移到安全地带，并且仅在确保安全的情况下才能打开阀门泄压。可用砂土、蛭石等惰性吸收材料收集和吸附泄漏物。收集的泄漏物应放在贴有相应标签的密闭容器中，以便废弃处理。 抢救氨中毒者，应立即移离现场，抬至空气新鲜处，解开领扣使其呼吸畅通，注意保暖。然后联系防护站前来救援。有缺氧现象时，给予吸氧，但对长时间吸入氨气的中毒者，抢救时不能作压迫式人工呼吸，极易导致肺部损伤。. 急 救 措 施. 如果患者只是单纯接触氨气，并且没有皮肤和眼的刺激症状，则不需要清除污染。假如接触的是液氨，并且衣服已被污染，应将衣服脱下并放入双层塑料袋内。 如果眼睛接触或眼睛有刺激感，应用大量清水或生理盐水冲洗20min以上。如在冲洗时发生眼睑痉挛，应慢慢滴入1～2滴0.4%奥布卡因，继续充分冲洗。如患者戴有隐形眼镜，又容易取下并且不会损伤眼睛的话，应取下隐形眼镜。就医 。 对接触的皮肤和头发用大量清水冲洗15min以上。冲洗皮肤和头发时要注意保护眼睛。. 防护措施. 呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防静电工作服。手防护：戴橡胶耐油手套。其它防护：工作现场严禁吸烟。工作完毕，沐浴更衣。注意个人清洁卫生。. 2、工程技术建议 - （1）用人单位应加强对各输送管道进料口转接点密闭性的改进，防止物料跑、冒、滴、漏。 - （2）建议用人单位对精矿堆场地面积尘及时清扫，减少扬尘逸散；在条件允许的情况下，增加对精矿堆场喷雾降尘的次数，实行定时喷雾，自动化控制喷雾。 - （3）配备固定式或便携式氨检测报警仪。 3、个人防护用品 用人单位职业卫生管理人员应及时监督指导劳动者正确佩戴防护用品，加强对劳动者个人防护用品的监督、管理。 - 4、持续改进性建议 - （1）用人单位应对职业病防护设施（喷淋洗眼器）及应急救援设施进行经常性的维护、检修和保养，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或停止使用。 （2）用人单位应为作业人员配发符合国家要求的个人防护用品，并且定期对佩戴使用后的个体防护装备的有效性进行确认，在确认其失效时，应及时报废和更换。应对所有使用呼吸防护用品的人员进行定期体检，定期评价其使用呼吸防护用品的能力。应定期对呼吸保护计划执行情况进行检查，根据检查情况对呼吸保护计划做相应调整，及时监督指导作业人员正确佩戴防护用品。 （3）重选值班室应设置在其当地主导风向的上风向位置，并进行相应的隔声处理。 - 5、预防性建议 （1）用人单位按照本报告6.7作业分级结果，对作业岗位实行分级管理。 （2）依据《关于印发防暑降温措施管理办法的通知》安监总安健[2012]89号的规定，用人单位应当定期进行高温中暑应急救援的演练。 （3）用人单位急救箱应妥善放置于生产现场，方便作业人员需要时取用。 （4）用人单位应为劳动者提供足够的、符合标准的防暑降温饮料及必须的药品，不得以发放钱物替代防暑降温饮料。 （5）生产过程中加强管理，应保证各防护设施、设备正常投入运行，并保证其工作状态正常、持续、有效。 - 6、下一阶段评价或检测工作的建议 依据《工作场所职业卫生管理规定》规定，存在职业病危害的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。职业病危害严重的用人单位，除遵守前款规定外，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。 依据《中华人民共和国职业病防治法》 第三十六条规定：对从事接触职业病危害的作业的劳动者，用人单位应当按照国务院安全生产监督管理部门、卫生行政部门的规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面告知劳动者，职业健康检查费用由用人单位承担。 针对用人单位存在的问题，用人单位按照本评价报告中的建议进行改进完善，将职业病防治工作落实到实处。同时，按照《中华人民共和国职业病防治法》的要求，进行研究，制定计划，落实经费，切实采取措施和步骤，整改和完善各项职业病防护设施和措施，保护劳动者健康，促进发展。若用人单位生产装置以后存在扩建或改建或技术改造或技术引进，按《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》国家安全生产监督管理总局令[2017]第90号执行。 |

编制人：                 审核人：                批准人：

日  期：                      日  期：                日  期：