报告信息公开简报表

第1页 共3页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 昆明方大春鹰板簧有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 昆明市五华区普吉街道办事处普吉路200号 |  |
| 客户联系人 |  | 谷建东 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测□ 职业病危害现状评价☑ |  |
|  | 范围 | 1号生产线、2号生产线、公辅设施 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 丁曦 |
|  |  | 时间 | 2021.11.12-2021.11.14 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 谷建东 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 丁曦、王忠松、代石会 |
|  |  | 时间 | 2021.11.12-2021.11.14 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 谷建东 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 粉尘：其他粉尘、电焊烟尘； 毒物：苯、甲苯、二甲苯、锰及其化合物； 物理因素：噪声、高温、紫外辐射。 |  |

第2页 共3页

| 结论 | （1）分项结论 通过对用人单位职业病危害现状及职业病危害防治现状进行逐项评价，具体情况见表1。 表1 职业病危害现状评价分项结论表 序号; 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1; 总体布局; 符合; -. 2; 生产工艺和设备布局; 不符合; 地轨式喷漆线需直接人工操作，高噪声设备未采取隔声、吸声、消声措施。. 3; 建筑卫生学; 基本符合; 部分工作场所照明值不符合要求。. 4; 职业病危害因素; 基本符合; 部分检测点/岗位噪声超标。. 5; 职业病防护设施; 基本符合; 对于生产过程和设备产生的噪声，未采取防噪措施。. 6; 应急救援设施; 符合; -. 7; 职业健康监护; 基本符合; 职业健康检查率过低。. 8; 个人防护用品; 符合; -. 9; 辅助用室; 符合; -. 10; 职业卫生管理组织机构; 符合; -. 11; 职业卫生管理制度; 符合; -. 12; 职业病危害告知; 符合; -. 13; 职业卫生培训; 符合; -. 14; 职业病危害项目申报; 符合; -. 15; 职业卫生档案; 基本符合; 职业卫生档案不健全。. 16; 既往职业卫生评价建议落实情况; 不涉及; -. （2）根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）、《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》（国卫办职健发〔2021〕5号）的规定，用人单位属于汽车制造业中的汽车零部件及配件制造，其职业病危害风险类别为严重。 |
| --- | --- |
| 建议 | ## 1职业卫生管理 （1）按《工作场所职业卫生管理规定》（国家卫生健康委员会令[2020]第5号）、《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健〔2013〕171号）的要求，健全职业卫生管理档案及台账资料，并规范管理。 （2）对职业病防护设施及应急救援设施进行经常性的维护、检修和保养，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或停止使用。 |

第3页 共3页

| 建议 | （3）加强涂装及淬火池通风管理，加大涂装通风量及淬火池排风罩排风量，优化淬火池防护设施。 （4）个人防护用品 ①为劳动者提供符合国家职业卫生标准的个人防护用品并让劳动者正确佩戴，做好购置、发放、回收、报废记录。 ②管理层应定期进行工作场所个人防护措施落实使用情况的督导检查，不定期检查个体防护用品佩戴情况，监督作业人员正确使用个体防护用品。 （5）劳动者应学习和了解相关的职业卫生知识和职业病防治法律、法规；应掌握作业操作规程，正确使用、维护职业病防护设备和个人使用的防护用品，发现职业病危害事故隐患应及时报告。 （6）定期组织员工培训应急救援知识，熟悉应急救援设施，定期演练，以防事故发生时能顺利开展应急救援工作。 （7）按照《用人单位职业健康监护管理办法》、《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）的规定，规范开展新老员工上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康监护工作。对有职业禁忌的劳动者，调离或者暂时脱离原工作岗位；对需要复查的劳动者，按照职业健康检查机构要求的时间安排复查和医学观察。 （8）按《涂装作业安全规程 安全管理通则》（GB7691-2011）要求，禁止使用以下涂料及有关化学品： a)含苯涂料，(包括重质苯、石油苯、溶剂苯和纯苯)； b)含苯稀释剂，(包括重质苯、石油苯、溶剂苯和纯苯)； c)含苯溶剂(包括脱漆剂、金属清洗液等)(包括重质苯、石油苯、溶剂苯和纯苯)； d)含汞、砷、铅、镉、锑车间底漆。 因涂装有特殊工艺要求不得不选用时，应遵守下列规定： a)向当地安全主管部门申请报告并得到批准，报告内容应包括安全评价和防护措施。 b)对作业场所空气中有毒物质进行跟踪检测，每月至少检测一次； c)及时评价工人接触有害化学品的情况，进行健康监护。 ## 2其他 （1）为高温作业岗位（热处理工、端头加热炉成型工）防暑降温饮品，提供含盐清凉饮料（含盐量为0.1%～0.2%），饮料水温不宜高于15℃。 （2）对于照明值不符合要求的1号生产线热处理工段、抛丸区、2号生产线成型工段，应加大灯具功率、增加灯具数量。 （3）建议按《工作场所职业卫生管理规定》（国家卫生健康委员会令〔2020〕第5号）的规定，委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。 |
| --- | --- |

编制人：                      审核人：                 批准人：

日  期：                      日  期：                 日  期：