报告信息公开简报表

第 1 页 共 2 页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 云南大西洋焊接材料有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 昆明市经开区洛羊王家营彩龙街 |  |
| 客户联系人 |  | 江东 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测□ 职业病危害现状评价þ |  |
|  | 范围 | 焊条生产车间（包括拉切、配粉、涂压、包装）以及相关的公用辅助工程 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 李凡 |
|  |  | 时间 | 2021.12.8 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 江东 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 刘肖丽、李凡、郗美 |
|  |  | 时间 | 2021.12.22-24 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 江东 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 化学有害因素：其他粉尘、矽尘、电焊烟尘、锰及化合物。 物理因素：噪声。 |  |
| 结论 |  | 根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017，2019年第1号修改单），云南大西洋焊接公司属于其他未列明金属制品制造业（编号3399）；按照《关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》国卫办职健发[2021]5号，云南大西洋焊接公司属铸造及其他金属制品制造（编号：C339），职业病危害风险分类为严重。另，通过对云南大西洋焊接公司作业场所职业病危害因素进行识别以及定量检测分析，云南大西洋焊接公司作业场所存在矽尘、锰及其无机化合物，且部分岗位和检测点的粉尘和噪声检测结果超过了职业接触限值的要求。因此，本次评价认为，云南大西洋焊接公司职业病危害风险类别为严重。 |  |

第 2 页 共 2 页

| 建议 | 1、防尘方面 ①建议对电焊机等产尘设备设置过滤式焊接烟尘净化器；②建议在磨头磨尾装置、乏粉回收等产尘部位设置收尘设施；③加强对设备设施的检维修，防止跑、冒现象的发生。 2、防噪声方面 ①建议在条件允许情况下将噪声较大的电机进行隔离，尽量减少噪声对周围环境的影响；②定期为噪声作业人员配发耳塞，并加强岗位工人正确佩戴防噪声耳塞的教育培训。 3、个人防护用品方面 建议加强劳动者正确佩戴个人劳动防护用品知识的教育培训，同时监督个人防护用品的正确佩戴与定期更换。 4、辅助用室方面 ①根据岗位定员情况，设置足够数量的淋浴器；②应设置隔离式休息室、更衣室。 5、职业病危害告知方面 ①设置公告栏进行职业病危害公告；②增加矽尘和电焊烟尘的警示告知。 6、职业卫生管理方面 ①加强对有限空间作业的管理；②定期进行职业病危害检测与评价；③规范职业卫生管理档案的内容。 6、职业健康监护方面 ①严格按照《职业健康监护技术规范》GBZ188-2014的要求，做好岗位工人的职业健康检查工作；②规范职业健康监护档案的内容。 |
| --- | --- |

编制人：                      审核人：                 批准人：

日  期：                      日  期：                 日  期：