昆明金水铜冶炼有限公司

年产20万吨阴极铜、53万吨硫酸技术提升改造资源综合利用项目

- 职业病危害预评价公示

| 建设单位 | 昆明金水铜冶炼有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 | 昆明市东川区 |  |  |
| 企业联系人 | 熊鹭异 |  |  |
| 项目名称 | 昆明金水铜冶炼有限公司年产20万吨阴极铜、53万吨硫酸技术提升改造资源综合利用项目 |  |  |
| 项目简介 | 本次改造是针对火法冶炼系统、原燃辅料备配、氧气制取、烟气处理、熔渣浮选以及配套设备设施进行的。为提升项目的规模效应，提高企业经济效益，结合现有设备生产能力，以及铜精矿市场分析、粗铜市场分析、投资能力等，确定以下生产规模。 本项目为年产20万t阴极铜、53万t硫酸，其中年处理铜精矿年产19.8万t矿产阳极铜，其余阳极铜外购，使电解生产能力达到年产20万t阴极铜。 |  |  |
| 现场调查 | 第一次（收集资料、现场勘察） | 时间 | 2020.10.10 |
|  |  | 专业人员 | 王忠平 |
|  |  | 建设单位陪同人 | 熊鹭异 |
| 存在的职业病危害因素 | 粉尘、铜及其化合物、铅及其化合物、砷及其化合物、镉及其化合物、一氧化碳、二氧化硫、三氧化硫、硫酸、氯化氢、硫化氢、噪声、高温、工频电场 |  |  |
| 评价结论 | 依据《建设项目职业病危害风险分类管理办法（2012年版）》（安监总安健[2012]73号）本项目属于“有色金属冶炼和压延加工业”中的“常用有色金属冶炼”，为“职业病危害严重”的项目。 |  |  |
| 建议 | 1、职业病危害防护设施 通过对本项目全面分析、评价的基础上，针对初步设计和工程分析存在的不足，提出以下控制职业病危害的补充措施。 （1）防尘、防毒措施 ①金水公司优先采用富氧侧吹熔池熔炼+多枪顶吹连续吹炼+回转式阳极炉精炼工艺，淘汰金水炉和转炉生产工艺，同时采用烟气制酸和余热回收等工艺加强资源的利用。在技改过程中应该不断加强各生产设备及工序的密闭化和自动化操作，从源头上杜绝粉尘和有毒物质的散发。 ②本项目厂区应合理布局，减少原料、辅料以及中间产品的运输距离及中转次数，避免不合理的交叉和重复运输。 ③原料下料、配料、渣选系统下料、破碎、球磨、脱水等工序均采用了一定湿式作业，为此还应优化设计，尽可能采取喷雾湿式作业，降低粉尘的散发，对于车间内扬尘采取喷雾降尘+机械或人工清扫方式。 ④火法冶炼系统原料下料、原料输送、配料、熔炼炉下料、渣选原料下料、输送、破碎、筛分、锅炉运行等过程中应采取密闭、通风除尘设施；下料口、熔炼系统、锅炉应尽可能维持负压或微负压操作，再不能维持负压或微负压操作的情况下，应该设置除尘器或集气罩，尽可能降低散发的粉尘和毒物的浓度；下料操作岗位工作地点应该布置在全年最大频率风向的上风向。 ⑤对于产生有害物质较大熔炼炉、吹炼炉、阳极炉、制酸系统应尽可能维持负压操作，防止有毒有害物质的散发；各系统工序的控制室、休息室及各岗位作业点应该设置在全年主导风向的上风向。 ⑥吹炼炉和阳极炉出铜口和出渣口、破碎机、筛分机、输送皮带、电解槽、锅炉等应尽可能密闭，在不能密闭的情况下应该设置集气罩或收尘器；出铜和出渣口的收尘应单独设置，不应该并入电收尘系统，避免粉尘中二氧化硫含量不足影响到制酸，并可以有效降低粉尘的发散。并把各岗位工作地点设置在出铜口或者出渣口全年主导风向的上风向。 ⑦加强制酸系统、污水处理站、火法冶炼系统、火法冶炼下料口、湿法冶炼系统、渣选加药平台、药剂制备、各值班室、各配电室等作业场所的通风措施，增加必要的机械通风设施。 ⑧金水公司应对整个项目进行洒水系统系统设计，尽量使用喷雾降尘，有效控制粉尘、有毒有害物质散发的浓度。加强对作业场所的管理，对原料制备、熔炼平台、精矿平台周边散落粉尘进行及时清扫；制定合理的现场操作制度，人员轮流进行不同的现场操作。 （2）防噪 ①本项目应根据生产工艺、经济可行性等因素选用噪声较小的皮带输送机、泵、风机、破碎、球磨、浮选、脱水、电机等主要噪声设备，从根本上降低噪声的产生。 ②合理布局各生产工序，各工序应该相对隔离，产生噪声较大的渣选车间、风机房、熔炼系统等工序厂房应该采用吸声材料，减小噪声的传播，对于吸声和隔声不能满足要求的配料、熔炼、精炼、电解、锅炉、余热发电、破碎、球磨、浮选、脱水等作业场所，应设置隔声室，其隔声室需满足隔声要求。 ③对泵、风机、电机、破碎、球磨、浮选等噪声和振动较大的设备，设置独立基础或其它减振措施。 ④本项目应该合理安排作息时间，减少各操作岗位和巡检工接触高噪声设备，降低作业人员接触噪声强度。 （3）防暑降温措施 ①金水公司应当根据国家有关规定，合理布局生产现场，完善热源设备与通风的气流组织，改进生产工艺和操作流程，采用良好的隔热、通风、降温措施，保证工作场所WBGT指数符合国家职业卫生标准要求。 ②金水公司应该为熔炼炉前、吹炼炉前、精炼炉前、浇铸、锅炉、余热发电等作业岗位增加相应的局部通风设施，降低工作场所人员接触高温的情况。 2、个人使用的职业病防护用品建议 建设单位制定《员工劳保用品发放制度》，其中详细规定个人防护用品的发放情况，符合相关法律、法规要求。 ①污水处理时添加酸碱物质时，应按操作规程进行操作，作业人员应佩戴合适的呼吸防护用品。 ②金水公司应及时发放个体防护用品并让劳动者正确佩戴，做好购置、发放、回收、报废记录。 ③金水公司管理层应定期进行工作场所个人防护措施落实使用情况的督导检查，不定期检查个体防护用品佩戴情况，监督作业人员正确使用个体防护用品。 3、应急救援 ①金水公司应根据生产过程中存在的职业病危害因素种类，针对可能产生一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物等急性职业中毒设置应急救援设施和职业病危害应急预案；高温中暑、酸灼伤等方面制定突发职业病危害事故应急预案，建立完善的应急救援体系，明确各部门职责、现场处理的原则与措施、对外联系与事故上报等相关内容，并确保贯彻实施。 ②配备足够的应急救援人员，相关应急救援人员应进行应急救援知识的培训，掌握应急救援措施的基本原则、现场救援措施等。 ③应定期组织突发职业病危害事故的应急救援演练，以积极应对突发职业病危害事故的发生。具体的应急救援设施配置见表13-1。 表4-2 应急救援设施设备配备建议表 单元; 车间; 装置名称; 数量; 备注. 湿法冶炼系统; 净化工段; 气体检测报警仪（砷化氢）; 2. 电解工段; 现场喷淋洗眼装置; -; 各喷淋洗眼装置服务半径＜15m。. 净化工段; 现场喷淋洗眼装置; -. 稀贵金属; 现场喷淋洗眼装置; -. 电解车间; 空气呼吸器; 2; 应急救援柜. 电解车间、净化车间; 应急救援箱; 2; -. 公辅单元; 辅助; 现场紧急处理设施; 2; 存于应急部，发生紧急情况时备用。. 事故通风设施; 2. 应急救援箱; 2. 4、辅助卫生用室 根据车间卫生等级和岗位定员，按照《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010完善设计。 5、职业卫生管理 建设单位已按照《职业病防治法》和《工作场所职业卫生监督管理办法》（国家安监总局47号令）等相关法律法规标准的要求建立、健全职业卫生相关管理制度和操作规程，应该在以后的工作中按照相关制度进行落实，并注意以下内容。 （1）对职业病防护设备、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品，应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果。确保其处于正常状态，不得擅自拆除或停止使用。 （2）根据《中华人民共和国职业病防治法》、《职业健康监护管理办法》、《作业场所职业健康监督管理暂行规定》等相关法律法规要求，切实做好职工岗前、在岗期间、离岗时和离岗后的职业健康检查。 （3）对车间主任、班组长进行职业卫生培训，加强管理人员职业卫生防护理念；强化对职工的职业卫生培训，提高自我保护意识。 （4）根据《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第90号）第二十六条规定：建设项目试运行期间，建设单位应当对职业病防护设施运行的情况和工作场所的职业病危害因素进行监测，并委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害控制效果评价和防护设施设计审查。 （5）职业健康监护 按照《职业健康监护管理办法》等相关法律法规要求，切实做好职工上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查。严格按照《职业健康监护技术规范》(GB/T188-2014) 中的要求做好企业的职业健康监护。 （6）有限空间作业 ①组织、实施密闭空间作业。制定密闭空间作业（生产检修、管道清洗、缺氧环境作业）职业病危害防护控制计划、密闭空间作业准入程序、安全作业规程和有限空间应急救援预案，并保证相关人员能随时得到计划、程序和规程。 ②设置密闭空间警示标识，防止未经准入人员进入。 ③进入密闭空间作业前，企业应当进行职业病危害因素识别和评价。 ④提供符合要求的监测、通风、通讯、个人防护用品配备（防毒面具(供气或携气) 、防化学品手套、化学品防护服）、照明、安全进出设施以及应急救援和其他必须设施，并保证所有设施的正常运行和劳动者能够正确使用。 ⑤在进入密闭空间作业期间，至少要安排一名监护者在密闭空间外持续进行监护。 ⑥制定和实施应急救援、呼叫程序，防止非授权人员擅自进入密闭空间进行急救。 ⑦ 制定和实施密闭空间作业准入程序。 ⑧制定和实施进入终止程序，并进行存档。 ⑨当按照密闭空间管理程序所采取的措施不能有效保护劳动者时，应对进入密闭空间作业进行重新评估，并且要修订职业病危害防护控制计划。 （7）对于异常情况（包括设备事故、异常停电、异常开车或停车、试生产阶段、设备气密性异常、工人操作不当等）作业应该做好职业病防治措施，避免（一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物）等有害物质散发而引起的急性中毒，并应该制定操作规程和严格按照操作规程执行。 （8）清理检修作业 清理检修作业制定安全施工方案，进行现场安全确认，每项工作必须设置安全监护人严格履行职责。 6、职业卫生专项投资 为保证职业病危害防护设施与主体工程同时建成投入运行；为保证职业卫生管理需要，在后续设计时，应分项列出职业病防治专项经费及专项经费总额占项目总投资的比例。 7、建设施工期职业病危害补充建议 可研报告中未提出建设期间的职业卫生防护措施，因此建设单位在建设过程中应该完善建设项目建设期间的职业卫生管理，并派专人进行管理和监督：按照《建筑行业职业病危害预防控制规范》（GBZ/T-2008）、《建筑施工人员个人劳动保护用品使用暂行规定》（建质[2007]55号）、《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》（JGJ184-2009）完善职业卫生管理制度、职业病危害预防控制措施、个人防护用品配发、应急救援措施等管理措施。 （1）本项目应该委托具有从事建筑活动的法定从业资格单位组织实施建筑活动，建筑单位应从组织施工设计，防护设施设计、主体工程施工过程防护设计、施工监管等方面进行设计，并按照设计严格执行、规范施工。 （2）建筑施工应选择不产生或少产生职业病危害的建筑材料、施工设备和施工工艺；配备有效的职业病危害防护设施，使工作场所职业病危害因素的浓度（或强度）符合GBZ 2.1和GBZ 2.2的要求。职业病防护设施应进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态。 （3）配备有效的个人防护用品。个人防护用品必须保证选型正确，维护得当、使用正确。建立、健全个人防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、更换、报废等管理制度，并建立发放台账。 （4）制定合理的劳动制度，加强施工过程职业卫生管理和教育培训。 （5）可能产生急性健康损害的施工现场设置便携式检测报警装置、警示标识、紧急撤离通道和泄险区域等。 （6）完善建设项目建设施工过程中职业卫生管理制度，并由专人负责建设项目职业卫生管理实施。 （7）建立建设项目在设施过程中的应急救援制度，成立应急救援小组，组织人员进行演练。 （8）根据《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010完善辅助用室设计。厕所、更衣室、浴室、盥洗室等满足建设施工过程中工人的需要。 8、其它 （1）该项目不足部分已在本预评价报告中提出补充建议，在设计及施工建设过程中给予完善和落实。防护设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 （2）本建设项目在设计或建设中，建筑布局、原辅材料、生产工艺和设备布局与目前提供的评价基础资料有变更时，须另行评价或补充评价。 （3）在夏季高温季节，为工人提供足够的、符合标准的防暑降温饮料及必须的药品，不得以发放钱物替代提供防暑降温饮料。 （4）辅助用室应经常打扫，保持室内外干净、整齐、卫生。 |

编制人：                 审核人：                批准人：

日  期：                 日  期：                日  期：