报告信息公开简报表

第  页 共  页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 云南昊龙集团大水井建材有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 云南省鲁甸县江底乡大水井村酒房沟社矿区 |  |
| 客户联系人 |  | 马 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测□ 职业病危害现状评价☑ |  |
|  | 范围 | 石灰石矿山（即石灰石采场、破碎站、成品堆场以及相应的辅助设施）和石灰窑单元（即石灰窑项目堆场、配料机、输料皮带、石灰窑、出料皮带、筛分机、破碎机）。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 申倩 |
|  |  | 时间 | 2021.9.6 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 杜如海 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 申倩、普逢贵、王忠松 |
|  |  | 时间 | 2021.9.6-9.8 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 杜如海 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 石灰石粉尘、噪声。 |  |
| 结论 |  | 根据大水井建材实际生产产品及使用的原辅料情况，结合《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》（国卫办职健发【2021】5号）和《国民经济行业分类与代码》（GB/T 4754-2011）的规定，确定大水井建材属于职业病危害严重的企业。 |  |
| 建议 |  | 13.1.1 职业卫生管理制度及操作规程的健全、执行 根据《工作场所职业卫生管理规定》等法律、规章的要求健全现有的职业卫生管理制度，并严格按照“制度”进行落实，同时在制度执行时，做好相关的记录，并定期将相关记录归入职业卫生档案保存。 13.1.2 职业健康监护 （1）建议大水井建材建立、健全劳动者职业健康监护制度及监护计划，定期组织在岗期间职业健康检查；同时补充完善劳动者个人职业健康监护档案，并按照有关规定妥善保存。 13.1.3 职业病危害事故应急救援 ①可能发生急性职业病危害的有毒、有害物质的石灰窑单元应设置与相应事故防范和应急救援相配套的设施及设备，必要的泄险区和风向标。 ②企业应根据生产过程中存在的职业病危害因素种类，针对可能产生一氧化碳等急性职业中毒的物质设置应急救援设施和职业病危害应急预案；高温中暑等方面制定突发职业病危害事故应急预案，建立完善的应急救援体系，明确各部门职责、现场处理的原则与措施、对外联系与事故上报等相关内容，并确保贯彻实施。 ③配备足够的应急救援人员，相关应急救援人员应进行应急救援知识的培训，掌握应急救援措施的基本原则、现场救援措施等。 ④应定期组织突发职业病危害事故的应急救援演练，以积极应对突发职业病危害事故的发生。完善应急救援设施的配置（防毒面具、应急救援药品等）。 13.1.4 职业卫生档案 建议大水井建材根据《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健〔2013〕171号），建立、健全下列职业卫生档案，并按年度或建设项目进行案卷归档，及时编号登记，入库保管。 （1）及时增加喷淋降尘设施，石料加工的破碎、筛分、回料入口，皮带运输及出料口等处应设置喷雾型喷头进行喷雾降尘；同时应注意对防护设施进行维护，确保确保湿式作业的正常、有效运行。 （2）及时对挖掘机、装载机、自卸车内的风扇或空调等进行检修维护，确保其能正常运行，同时督促挖掘机工、自卸车驾驶员、装载机工在操作时尽量少开门窗（尤其是装载机工），避免噪声、粉尘对作业人员产生危害。 （3）在条件允许情况下在破碎站旁设置休息室/观察室，以降低作业人员接触粉尘、噪声的频率或时间。 （4）在检维修的电焊作业过程中还存在电焊烟尘、锰及其无机化合物、紫外辐射等职业病危害因素，建议大水井建材督促电焊作业人员，尽量位于作业点上风向，并佩戴好相应的防护用品（如防尘毒口罩、护耳器、焊接面罩、焊接服等），必要时为其配备可移动式除尘系统或轴流风机，其换气次数应不少于12次/小时。 （5）加强个人防护用品采购、管理，根据各个单元特点，提供有效并保证作业人员能正确、有效的使用防尘、防噪声个人防护用品。 |  |

编制人：                      审核人：                 批准人：

日  期：                      日  期：                 日  期：