报告信息公开简报表

| 用人单位/建设单位名称 |  | 昭通市宜通页岩制砖有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 宜通页岩制砖石灰岩矿位于云南省昭通市昭阳区北闸镇新田17社。 |  |
| 客户联系人 |  | 陈云 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价£ 职业病危害控制效果评价£ 职业病危害因素检测R 职业病危害现状评价£ |  |
|  | 范围 | 包括页岩矿山、原料堆场、成品堆场、生产车间（破碎车间、制砖车间、焙烧车间）、机修、配电、脱硫塔办公用房等公用辅助生产设施。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 王忠平 |
|  |  | 时间 | 2021年08月06日 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 陈云 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 王忠平、代石会、冯才荣、王忠松 |
|  |  | 时间 | 2021年08月06日 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 陈云 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 矽尘、煤尘、一氧化碳、二氧化硫、噪声、高温 |  |
| 结论 |  | （1） 煤尘 检测结果：宜通页岩制砖烧砖工接触煤尘（总尘和呼尘）TWA符合国家职业接触限值要求；煤堆场、窑顶加煤口煤尘（总尘和呼尘）峰接触浓度符合国家职业接触限值要求。 （2） 矽尘 检测结果：宜通页岩制砖挖掘机工、装载机工、搅拌工接触矽尘（总尘和呼尘）TWA符合国家职业接触限值要求，破碎工、制砖工、上车工接触矽尘（总尘和呼尘）TWA超过国家职业接触限值要求；页岩堆场、搅拌机、码坯机、半成品堆场、窑头、窑尾矽尘（总尘和呼尘）峰接触浓度符合国家职业接触限值要求，破碎机、破碎控制室、给料机、制砖机、装车作业点矽尘（总尘和呼尘）峰接触浓度超过国家职业接触限值要求。 （3） 一氧化碳 检测结果：宜通页岩制砖烧砖工接触一氧化碳时间加权平均浓度符合国家职业接触限值要求；窑顶加煤口一氧化碳短时间接触浓度符合国家职业接触限值。 （4） 二氧化硫 检测结果：宜通页岩制砖进窑工、出窑工、烧砖工接触二氧化硫时间加权平均浓度符合国家职业接触限值要求；窑头、窑尾、窑顶加煤口二氧化硫短时间接触浓度符合国家职业接触限值。 （5） 噪声 检测结果：挖掘机工、装载机工、搅拌工、制砖工、烧砖工、上车工接触噪声8h等效连续A声级检测结果符合国家职业接触限值要求；破碎工接触噪声8h等效连续A声级检测结果超过国家职业接触限值要求。 定点噪声检测值除煤堆场、破碎机、破碎机控制室、给料机、搅拌机、制砖机、码坯机外其余各检测点均小于85dB[A]。 （6） 高温 宜通页岩制砖烧砖工接触高温符合国家职业接触限值要求。 （7） 其他检测项目检测结果 本次检测破碎控制室、办公室、开单室照明符合标准要求，机修区、配电室照明不符合标准要求。 |  |
| 建议 |  | 在职业病危害因素及现场调查的基础上，根据本次职业病危害的检测、分析评价情况，提出以下具体措施： （1）宜通页岩制砖应根据自身经济和发展需要，不断完善生产过程中机械化、自动化和密闭化，改善作业环境。 （2）宜通页岩制砖应增加破碎机、给料机、搅拌机、制砖机等设备的密闭措施，防止粉尘的散发。应对采场道路、破碎进料系统、给料系统建立洒水管网系统，对采场、运输道路、生产区洒水降尘，下料、破碎、皮带运输、给料等过程中增加湿式喷雾除尘，生产过程中增加湿式作业。 （3）增加制砖控制室、完善破碎控制室的密闭措施，同时在控制室内增加空调装置。 （4）完善破碎机、给料机现有除尘器的收尘措施，现有除尘器不能满足的情况下，应适当增加相应的除尘设施，增加制砖机、页岩矿下料口、搅拌机等作业场所收尘装置。 （5）规范现场管理，及时清除各作业点以及运输道路的降尘，减少粉尘的散发。 （6）宜通页岩制砖应合理安排作息时间，减少操作工接触破碎机、给料机、制砖机等高噪声设备，降低作业人员接触噪声强度；应为破碎工、制砖机等接触噪声作业岗位进一步加强噪声防护。 （7）根据《用人单位劳动防护用品管理规范》，加强对个人防护用品的管理，并提高职业病危害因素浓（强）度超过国家职业接触限值的岗位个人防护用品的发放及监督频次。 （8）职业卫生管理 宜通页岩制砖已按照《职业病防治法》和《工作场所职业卫生管理办法》（中华人民共和国国家卫生健康委员会令第5号自2021年2月1日起施行）等相关法律法规标准的要求建立、健全职业卫生相关管理制度和操作规程，应该在以后的工作中按照相关制度进行落实，并注意以下内容。 ①对职业病防护设备、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品，应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果。确保其处于正常状态，不得擅自拆除或停止使用。 ②根据《中华人民共和国职业病防治法》、《职业健康监护管理办法》等相关法律法规要求，切实做好职工岗前、在岗期间、离岗时和离岗后的职业健康检查。 ③对车间主任、班组长进行职业卫生培训，加强管理人员职业卫生防护理念；强化对职工的职业卫生培训，提高自我保护意识。 ④宜通页岩制砖应当至少每年进行一次作业场所职业病危害因素检测与评价，对职业病危害因素检测结果超标处进行改进。 ⑤按《云南省安全生产监督管理局关于印发职业卫生管理制度及操作规程编制要点的通知》完善用人单位职业卫生管理制度和操作规程。 ⑥外协单位的管理 按照国家法律法规和公司现行职业卫生管理相关制度，对各分包单位进行严格管理，并在分包合同/安全生产协议中补充本公司与各分包方在职业病防治方面的职责，同时要求各分包单位定期提交职业病防治方面的资料（如职业卫生管理体系、职业健康监护资料等），并将分包单位的职业卫生管理情况，列入年度考核各分包单位的依据。 （9）对于异常情况（包括设备事故、异常停电、异常开车或停车、试生产阶段、设备气密性异常、工人操作不当等）作业应该做好职业病防治措施，避免发生职业病危害事故。 （10）对于正常生产情况下，工作场所中超过职业接触限值的岗位和作业点，应按照本报告的要求、建议进行整改和治理，达到改善作业环境、保护作业人员健康的目的。 （11）有限空间作业 ①组织、实施密闭空间作业。制定密闭空间作业（生产检修、搅拌槽清洗、缺氧环境作业、锅炉清洗）职业病危害防护控制计划、密闭空间作业准入程序、安全作业规程和有限空间应急救援预案，并保证相关人员能随时得到计划、程序和规程。 ②设置密闭空间警示标识，防止未经准入人员进入。 ③进入密闭空间作业前，企业应当进行职业病危害因素识别和评价。 ④提供符合要求的监测、通风、通讯、个人防护用品配备（防毒面具(供气或携气) 、防化学品手套、化学品防护服）、照明、安全进出设施以及应急救援和其他必须设施，并保证所有设施的正常运行和劳动者能够正确使用。 ⑤在进入密闭空间作业期间，至少要安排一名监护者在密闭空间外持续进行监护。 ⑥制定和实施应急救援、呼叫程序，防止非授权人员擅自进入密闭空间进行急救。 ⑦制定和实施密闭空间作业准入程序。 ⑧制定和实施进入终止程序，并进行存档。 ⑨当按照密闭空间管理程序所采取的措施不能有效保护劳动者时，应对进入密闭空间作业进行重新评估，并且要修订职业病危害防护控制计划。 |  |

编制人：                 审核人：                批准人：

日  期：                      日  期：                日  期：