报告信息公开简报表

| 用人单位/建设单位名称 |  | 云南南天电子信息产业股份有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 位于昆明市东部经济技术开发区大冲一带的昆明信息产业基地18-1#、18-2#，距离昆明市东站约15km |  |
| 客户联系人 |  | 邱东平 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价¨ 职业病危害控制效果评价¨ 职业病危害因素检测¨ 职业病危害现状评价þ |  |
|  | 范围 | 电焊车间、表面处理车间、壳体车间、装配车间（PR打印机、自助服务终端设备）、SMT车间以及实验中心、库房、客户服务部等辅助工程。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 王忠平 |
|  |  | 时间 | 2022年05月11号 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 邱东平 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 王忠平、王忠松、申倩 |
|  |  | 时间 | 2022年05月11号-13号 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 邱东平 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | （1）化学有害因素：其他粉尘、电焊烟尘、苯、甲苯、二甲苯、锰及其无机化合物、锡及其无机化合物、铅及其化合物； （2）物理因素：紫外辐射、噪声; |  |
| 结论 |  | 根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2021）版》（国卫办职健发【2021】5号），计算机、通信和其他电子设备制造业职业病危害风险分类情况见下表。南天电子生产过程中产生职业病危害严重的作业场所为电焊、打磨和喷漆丝印作业，且电焊岗位、打磨岗位、腻子打磨岗位存在噪声超标现场，喷漆丝印过程中使用油墨油漆含少量苯系物，综合评价确定南天电子属于职业病危害严重的企业。 |  |
| 建议 |  | 1、职业病危害防护设施 （1）防尘防毒 ①在焊接作业场所操作配备除尘防毒装置的机器设备。 局部机械排风系统各类型排风罩应符合GB/T16758要求。局部通风形式包括固定式排烟罩(吸尘罩)、移动式排烟罩、手持式排烟罩等，通风系统主要由吸尘罩(排烟罩)、风道、除尘或净化装置以及风机组成，焊接作业采取有效的局部通风的措施: a)局部通风应控制焊接电弧附近的风速，吸尘罩控制点的控制风速应为0.5～1.0m/s。 b)使用固定式或可移式排烟罩时，应同时安装净化过滤设备或与整体通风净化系统。 c)使用固定式排烟罩时，有毒气体、粉尘等不经过操作者的呼吸带，排放口的风速以1.0m/s为宜;风量应该自行调节，排放口高度必须高于作业厂房顶部1.0～2.0m。 d)设置局部排烟罩捕集电焊烟尘和有毒气体，应该设置相应净化设备防止污染大气，设置原则如下:尽可能靠近焊接作业点，对流动性较大的焊接作业，应做成可移动式的罩口，作业时罩口可随焊接点一起移动，以提高烟尘的捕集效果;不影响工人操作，检修方便; 在保证捕集效果的情况下，节省风量。 ②原材料尽可能采用无毒代替低毒，逐步实现使用无苯油墨油漆。 ③打磨岗位打磨后使用高压气枪吹扫，使得产生大量无组织粉尘，建议南天电子在以后的工作中逐步使用吸尘设备进行积尘的清扫，避免大量无组织粉尘逸散。 ④加强喷漆丝印、喷粉等系统的通风净化措施，加强设备的密闭化措施，防止有毒有害物质散发。 ⑤加强电焊、打磨、喷粉等作业岗位通风措施，各岗位工作地点应该布置在全年（机械通风）最大频率风向的上风向。 ⑥对电焊车间、表处车间、壳体车间周边散落粉尘进行及时清扫，防止扬尘以及二次扬尘产生。 （2）防噪 ①南天电子应该合理安排作息时间，减少操作工接触电焊作业、打磨作业等高噪声设备，降低作业人员接触噪声强度。 ②根据《用人单位劳动防护用品管理规范》，加强对个人防护用品的使用、管理和监督，尤其是8小时等效连续A声级噪声强度检测结果超过国家职业接触限值的电焊（打磨）工、刮腻子（打磨）工3个岗位作业人员，并根据实际需要增加防护用品的更换频次。 2、组织管理 （1）根据《工作场所职业卫生管理规定》等法律、规章的要求健全现有的职业卫生管理制度，并严格按照“制度”进行落实，同时在制度执行时，做好相关的记录，并定期将相关记录归入职业卫生档案保存。每年进一步完善职业病防治计划并制定设施方案。 （2）建议企业在生产区设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。 （3）完善职业病防治实施方案的时间、进度、实施步骤、技术要求，考核内容、验收方法等内容，并归入职业卫生档案。 （4）对职业病防护设备、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品，用人单位应当进行经常性的维护、检修，并留存维护检修记录。 （5）职业卫生培训 严格按《国家安全监管总局办公厅关于加强用人单位职业卫生培训工作的通知》（安监总厅安健【2015】121号）的要求，加强劳动者上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，有关负责人和职业卫生管理人员及时参加相关部门组织的职业卫生培训，并将培训过程中的相关资料归入《职业卫生宣传培训档案》。 （6）职业卫生档案 按照《工作场所职业卫生管理规定》(国家卫生健康委令第5号，自2021年2月1日起施行)和《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健【2013】171号）的规定，建立完善下列职业卫生档案：a、建设项目职业卫生“三同时”档案；b、职业卫生管理档案；c、职业卫生宣传培训档案；d、职业病危害因素监测与检测评价档案；e、用人单位职业健康监护管理档案；f、劳动者个人职业健康监护档案；g、法律、行政法规、规章要求的其他资料文件。 （7）依据《职业病危害项目申报办法》与《工作场所职业卫生管理规定》要求完善职业病危害因素申报工作。 3、职业健康监护 （1）建议南天电子建立、健全劳动者职业健康监护制度及监护计划，定期组织在岗期间职业健康检查；同时补充完善劳动者个人职业健康监护档案，并按照有关规定妥善保存。 （2）职业健康监护过程中，如发现职业禁忌证、疑似职业病和职业病病人，建议南天电子采取下列措施： ①对需要复查的劳动者，按照职业健康检查机构要求的时间安排复查和医学观察。 ②对有职业禁忌的劳动者，如果是在上岗前体检发现的，不能安排患有职业禁忌证的劳动者从事其所禁忌的作业；如果是在岗期间发现的，应调离或者暂时脱离原工作岗位。 ③在岗期间定期体检中，发现对健康损害可能与所从事的职业相关的劳动者，应将其调离原岗位，做好再就业的技术培训，同时还应进行妥善安置，包括调换工种和岗位、医学观察、诊断、治疗和疗养等一系列措施。 ④对疑似职业病病人，按照职业健康检查机构的建议安排其进行医学观察或者职业病诊断。 （3）南天电子应按《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）要求对新上岗人员进行上岗前职业健康检查，对离岗人员进行离岗时职业健康检查，并为劳动者无偿提供体检结果复印件。 4、其它 （1）建议公司按相关要求规定，委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。 （2）加强对相关方及农民工的管理，督促其按国家职业卫生要求以及本公司制度严格执行。 （3）如生产工艺及设备布局有变动时，须重新委托进行评价。 （4）对于正常生产情况下，工作场所中超过职业接触限值的岗位和作业点，应按照本报告的要求、建议进行整改和治理，达到改善作业环境、保护作业人员健康的目的。 （5）在夏季高温季节，为工人提供足够的、符合标准的防暑降温饮料及必须的药品，不得以发放钱物替代提供防暑降温饮料。 （6）辅助用室应经常打扫，保持室内外干净、整齐、卫生。 |  |

编制人：                 审核人：                批准人：

日  期：                 日  期：                日  期：