报告信息公开简报表

第  页 共  页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 巧家世纪庭建材有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 昭通市昭阳区巧家县 |  |
| 客户联系人 |  | 宋玉艳 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测□ 职业病危害现状评价☑ |  |
|  | 范围 | 根据现状评价技术服务合同和委托书要求，本次评价主要针对巧家世纪庭建材有限公司在正常生产状态下的工作场所，具体包括： 生产区：原料堆场（堆场区、储罐区）、原料配料、搅拌楼、搅拌机操作室、空压机等。 辅助设施：配电室、发电机、试验楼、办公楼、过磅房等。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 代石会 |
|  |  | 时间 | 2019.11.13 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 陈文有 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 金敬权、黄永进、代石会 |
|  |  | 时间 | 2019.11.13-15 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 陈文有 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 粉尘、噪声 |  |
| 结论 |  | 用人单位生产工艺和设备布局、职业病防护设施、应急救援设施、个人防护用品、辅助用室、职业卫生管理组织机构、职业病防治规划及实施方案、职业病危害告知、既往职业卫生评价建议落实情况符合职业卫生要求；总体布局、建筑卫生学、职业卫生管理制度、职业卫生培训、职业卫生档案等方面基本符合职业卫生要求；职业健康监护、职业病危害项目申报不符合职业卫生要求。 |  |
| 建议 |  | 1整改性建议 1.1组织管理建议 （1）按照《职业病危害项目申报办法》国家安全生产监督管理总局令[2012]第48号、《职业病危害项目申报制度》的相关要求，及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报职业病危害，并接受安全生产监督管理部门的监督管理。 （2）按《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健〔2013〕171号）的要求，健全职业卫生管理制度和职业卫生档案。 （3）依据《用人单位职业卫生培训工作的通知》（安监总厅安健〔2015〕121号）的要求对法人和职业卫生管理人员进行培训，并加强劳动者上岗前和在岗期间的定期职业卫生培训，对职业病危害严重的岗位的劳动者，进行专门的职业卫生培训，经培训合格后方可上岗作业。培训内容主要涉及职业卫生法律、法规与标准；职业卫生基本知识；职业卫生管理制度和操作规程；正确使用、维护职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品；发生事故时的应急救援措施等。 （4）按《职业健康监护技术规范》GBZ188-2014的要求，委托具有职业健康检查资质的检查机构，规范开展上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查工作，包括外包人员也需进行职业健康检查，复查人员须按时安排复查，疑似职业病须及时安排复查及诊断。职业健康检查建议按表1，表2进行。 表1 主要生产岗位接触情况表 岗位; 接触应检职业病危害因素. 装载机驾驶员、材料员、安全员、机修员、搅拌机操作员、化验员、开单员; 其他粉尘、噪声. 表2 职业健康检查项目表 职业病危害因素; 检查项目. 其他 粉尘; 上岗前： 体格检查：内科常规检查、呼吸系统检查、心血管系统检查； 必检项目：血常规、尿常规、血清ALT、心电图、后前位X射线高仟伏胸片或数字化摄影胸片（DR胸片）、肺功能。 在岗期间： 体格检查：内科常规检查、呼吸系统检查、心血管系统检查； 必检项目：心电图、后前位X射线高仟伏胸片或数字化摄影胸片（DR胸片）、肺功能；选检项目：血常规、尿常规、血清ALT。 离岗时： 体格检查：内科常规检查、呼吸系统检查、心血管系统检查； 必检项目：心电图、后前位X射线高仟伏胸片或数字化摄影胸片（DR胸片）、肺功能； 选检项目：血常规、尿常规、血清ALT。. 噪声; 上岗前： 体格检查：内科常规检查、耳科常规检查； 必检项目：血常规、尿常规、心电图、血清ALT、纯音气导听阈测试。 选检项目：声导抗、耳声发射。 在岗期间： 体格检查：内科常规检查、耳科常规检查； 必检项目：心电图、纯音气导听阈测试。 选检项目：纯音骨导听阈测试、声导抗、耳声发射、听觉诱发电反应测听 离岗时： 体格检查：内科常规检查、耳科常规检查； 必检项目：心电图、纯音气导听阈测试。 选检项目：纯音骨导听阈测试、声导抗、耳声发射、听觉诱发电反应测听。. 1.2工程技术建议 （1）用人单位应加强对皮带机尾与进料口转接点密闭性的改进，防止物料跑、冒、滴、漏，尽可能减少粉尘的逸散。 （2）建议用人单位对原料堆场地面积尘及时清扫，减少扬尘逸散；在条件允许的情况下，可以对原料堆场设置喷雾降尘系统，实行定时喷雾，自动化控制喷雾。 1.3个人防护用品 用人单位职业卫生管理人员应及时监督指导劳动者正确佩戴防护用品，加强对劳动者个人防护用品的监督、管理。 1.4应急救援设施建议 （1）用人单位应在粉料罐、除尘器旁设置强制通风设施，在对其进行清理、检修时，先进行强制通风然后进入作业。 （2）用人单位应定期进行职业危害事故应急救援演练，并形成记录。 2持续改进性建议 （1）用人单位应对职业病防护设施（除尘器）及应急救援设施进行经常性的维护、检修和保养，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或停止使用。 （2）用人单位应为作业人员配发符合国家要求的个人防护用品，并且定期对佩戴使用后的个体防护装备的有效性进行确认，在确认其失效时，应及时报废和更换。应对所有使用呼吸防护用品的人员进行定期体检，定期评价其使用呼吸防护用品的能力。应定期对呼吸保护计划执行情况进行检查，根据检查情况对呼吸保护计划做相应调整，及时监督指导作业人员正确佩戴防护用品。 （3）用人单位对粉料罐、外加剂罐、除尘器等受限容器清洗、维修时，作业人员进入前应先进行充分的通风换气，保证有充足的氧含量后才可进入；如果氧含量不能满足工作人员在受限空间内正常呼吸、工作，则不允许进入受空间作业；作业人员不宜长时间在密闭空间内作业，且应间隔一段时间换人或休息。同时管理人员应加强对受限空间作业下作业人员的监督、管理。 3预防性建议 （1）用人单位按照本报告6.6作业分级结果，对作业岗位实行分级管理。 （2）依据《关于印发防暑降温措施管理办法的通知》安监总安健[2012]89号的规定，用人单位应当定期进行高温中暑应急救援的演练。 （3）用人单位急救箱应妥善放置于生产现场，方便作业人员需要时取用。 （4）用人单位应为劳动者提供足够的、符合标准的防暑降温饮料及必须的药品，不得以发放钱物替代提供防暑降温饮料。 （5）生产过程中加强管理，应保证各防护设施、设备正常投入运行，并保证其工作状态正常、持续、有效。 4下一阶段评价或检测工作的建议 依据国家安全生产监督管理总局47号令《工作场所职业卫生监督管理规定》规定，存在职业病危害的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。职业病危害严重的用人单位，除遵守前款规定外，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。 依据《中华人民共和国职业病防治法》 第三十六条规定：对从事接触职业病危害的作业的劳动者，用人单位应当按照国务院安全生产监督管理部门、卫生行政部门的规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面告知劳动者，职业健康检查费用由用人单位承担。 针对用人单位存在的问题，用人单位按照本评价报告中的建议进行改进完善，将职业病防治工作落实到实处。同时，按照《中华人民共和国职业病防治法》的要求，进行研究，制定计划，落实经费，切实采取措施和步骤，整改和完善各项职业病防护设施和措施，保护劳动者健康，促进发展。若用人单位生产装置以后存在扩建或改建或技术改造或技术引进，按《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》国家安全生产监督管理总局令[2017]第90号执行。 |

编制人：                      审核人：                 批准人：

日  期：                      日  期：                 日  期：