报告信息公开简报表

| 用人单位/建设单位名称 |  | 水富瑞银混凝土有限责任公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 瑞银商砼位于云南省水富市云富街道办事处马脑村吉云组 |  |
| 客户联系人 |  | 杨工 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价£ 职业病危害控制效果评价£ 职业病危害因素检测R 职业病危害现状评价£ |  |
|  | 范围 | 本次检测范围以用人单位运行的工程内容为准，具体包括储油区、加油区、值班室等公辅设施。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 王忠平 |
|  |  | 时间 | 2021年04月08日 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 杨工 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 王忠平、王忠松 |
|  |  | 时间 | 2021年04月8日 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 杨工 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 其他粉尘、矽尘、噪声、照度和微小气候 |  |
| 结论 |  | - 1、 矽尘 检测结果：铲车驾驶员、搅拌楼操作员、场地工接触矽尘（总尘和呼尘）TWA检测结果符合国家职业接触限值要求。砂石料堆场、下料口、输送皮带、搅拌机、搅拌机控制室矽尘（总尘和呼尘）峰接触浓度检测结果符合国家职业接触限值要求。 - 2、 其他粉尘 检测结果：运输车驾驶员、泵车驾驶员、机修工、试验员、过磅员接触其他粉尘TWA检测结果符合国家职业接触限值要求。运输车装车位、机修区、成型试验室、过磅房其他粉尘峰接触浓度检测结果符合国家职业接触限值要求。 - 3、 噪声 检测结果：铲车驾驶员、搅拌机操作员、场地工、运输车驾驶员、泵车驾驶员接触噪声8h等效连续A声级检测结果符合国家职业接触限值要求；噪声车间观察（值班）室共检测5个（控制室、调度室、成型试验室、过磅房、配电室），其检测结果均未超过国家职业接触限值；主要作业场所噪声强度共检测8个作业点，其中2个作业点（搅拌机、启动时柴油发电机）的A声级噪声强度检测结果超过85dB（A）。 - 4、 其他检测项目检测结果 通用房间或场所照度共检测5个（搅拌机控制室、调度室、成型试验室、机修区、过磅房），其检测结果均满足《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）的要求。 |  |
| 建议 |  | 在职业病危害因素及现场调查的基础上，根据本次职业病危害的检测、分析评价情况，提出以下具体措施： （1）应加强砂石料下料、砂石料输送、搅拌机下料、搅拌机等过程的密闭和除尘措施，防止粉尘逸散；砂石料堆场、砂石料下料口和搅拌机下料口应设置喷雾降尘装置。 （2）根据《护听器的选择指南》的规定，建议在柴油发电机房配备一套SNR值适宜的护听器，供相关人员在使用和保养柴油发电机时佩戴。 （3）根据《用人单位劳动防护用品管理规范》，加强对个人防护用品的管理，并提高职业病危害因素浓（强）度超过国家职业接触限值的岗位个人防护用品的发放及监督频次。 （4）对搅拌楼、中控室、生产区各作业场所、办公区等周边散落粉尘进行及时清扫，防止扬尘以及二次扬尘产生。 （5）严格按照公司《职业病防护设施维护检修制度》的规定，定期对现有职业病危害防护设施进行维护、保养，确保能正常、有效使用。 （6）加强对各岗位作业人员职业病防治知识的宣传培训，提高员工个人职业病防护能力，保护劳动者健康。 （7）瑞银商砼应按《工作场所职业卫生管理规定》(中华人民共和国国家卫生健康委员会令第5号)进行职业病危害因素检测与评价，对职业病危害因素检测结果超标处进行改进。 （8）按《云南省安全生产监督管理局关于印发职业卫生管理制度及操作规程编制要点的通知》完善用人单位职业卫生管理制度和操作规程。 |  |

编制人：                 审核人：                批准人：

日  期：                      日  期：                日  期：